仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140318JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：分光光度计             1套
第二包：气相色谱仪             2套
第三包：冰箱                   2台
第四包：切片机                 1套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年3月18日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年3月25日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2014年3月18日   
第一包：分光光度计

联系人：汪老师

联系电话：86862897
1. 光源：氙灯；
2. 检测波长范围：190-1100nm
3. 样品检测量：0.5µL-5µL
4. 可进行全波长紫外扫描检测、核酸浓度和纯度检测、蛋白浓度检测、荧光标记探针检测、蛋白标记检测、细胞、菌液浓度检测以及酶活力的测定等
第二包：气象色谱仪     
联系人：周老师

联系电话：86868404
1.气相色谱仪主机

2.标准自动进样器

3.分流/不分流进样口

4.氢火焰检测器

5.电子捕获检测器

6.色谱软件

7.电脑（可用国产）

8.起始工具包

9.氢气发生器（可用国产）

10.空气发生器（可用国产）
第三包：冰箱      联系人：杨老师

  联系电话：86862967
1. 最低温度低于-86°。

2. 双压缩机制冷方式。断电后6-8小时温度不低于-60°。

3. 自动报警，在环境温度超过35摄氏度或者冰箱断电后报警。

4. 容量大于500L。
第四包：切片机

 联系人：杨老师

联系电话：86862967
1.手动石蜡切片机

2. 手轮的旋转极其平滑，专利的弹簧原理平衡系统取代了传统的配重系统，此人性化的设计使操作更轻松，减轻用户的疲劳。
3. 安全手轮有两个互相独立的锁定系统，单手操作的手轮锁可将手轮轻松锁定在上位，第二个手轮锁可将手轮锁定于任何位置。
4. 精确的样本定位系统。
5. 多种样本夹可满足不同样本的需要。
6. 通用刀架底座配置钢刀刀架和一次性刀片刀架。
7. 宽大的废物槽用磁力固定。
8. 切片机外壳材料耐腐蚀。
9. 切片厚度1－60um
设定值： 1-10µm，以1µm递进

10-20µm，以2µm递进

20-60µm，以5µm递进
10. 修块厚度10μm和30μm

11.最大样本（宽×高×深）：50mm×66mm ×30mm
12.样本定位：            水平8度，垂直8度
