# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：023221130342

原公告的采购项目名称：南京医科大学智慧教室建设项目

首次公告日期：2021年7月28日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告 采购文件 □采购结果

更正内容：第四章 采购需求

二、采购设备清单及参数

| 序号 | 名称 | 主要技术参数/功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教学黑板 | - 智慧黑板采用三拼结构，中间为多媒体显示屏，两侧为书写黑板；整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板唯一平面书写，要求整机可书写板面尺寸（长宽）≥4200*1230mm； - 智慧教室互动黑板采用纯平面、圆角包边设计，固定钢化玻璃结构；表面钢化玻璃符合GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》标准中的技术要求。 - ▲表面采用耐书写技术，普通粉笔、无尘粉笔、水性笔和干擦笔书写对显示屏表面永久性无损伤，不影响触摸互动功能；触控玻璃抗磨性能需符合JC/T 2130-2012《移动电子产品视屏盖板玻璃》标准中的技术要求；因磨耗而引起的雾度应不大于1%；需提供第三方权威检测机构出具的至少标识计量认证标志（CMA）的智慧黑板钢化玻璃检验报告，复印件加盖制造商公章； - ▲智慧黑板两侧书写副板要求符合《GB 50033-2013建筑采光设计标准》和《GB 7793-2010中小学校教室采光和照明卫生标准》，各区域的反射比检测结果全部符合0.15~0.20的技术要求；需提供第三方权威检测机构出具的至少标识计量认证标志（CMA）的检测报告，复印件加盖制造商公章； - 黑板内置嵌入式安卓（Android）系统，与内置OPS电脑形成双操作系统安全备用，可以实现白板书写、Office软件使用、多媒体播放、电子说明书、网页浏览等功能，方便教师操作； - 为了适应不同身高条件操作人员对黑板实际操作的需求，在不采用任何物理升降结构的前提下，可实现液晶屏显示窗口下移，并可以进行正常使用触摸，方便教师操作。 - 手势板擦：在嵌入式系统下白板须实现多点书写状态下识别手掌为板擦，且能够实现根据接触面积识别手势板擦的大小。 - 在嵌入式安卓操作系统下，能对多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找文档、音乐、视频、图片等文件，其中必须可以进行Office文档的检索，可识别Word、Excel、PPT等文档，检索后可直接在界面中打开； - ▲整机在任意通道下，可通过手势在整机下方任意位置迅速调出中控便捷菜单，且菜单调取及操作各功能触摸速度小于1s，响应无延迟，具有任务、输入源、菜单、音量-、音量+、背光-、背光+、屏幕下拉等功能菜单；并且便捷菜单具备中文提示，可以轻触隐藏，不用时不占用显示面积。（提供产品功能截图，加盖制造商盖章） - 智能待机唤醒：脱离遥控器及实体按键，实现触摸式节能待机（防止按键损坏和遥控丢失）。 - 智能遥控功能：具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、Windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键黑屏等功能。 - 信号源记忆功能：设备可设置开机默认通道，在任意通道关机时可实现设置的默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源功能。 - 自动节能功能：当设备在长时间处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动黑屏待机，节省能耗。 - 信号源智能返回功能：当信号源切换后，切换后的信号源状态如果切断或处于无信号状态下，信号源可自动返回上一通道。 - 自定义数字密码锁屏：可通过遥控器锁定/解锁触摸操作及按键使用，且可通过触摸菜单锁定/解锁触摸操作及按键使用，触摸方式需要求输入密码解锁，不接受无密码方式触摸解锁，可以自定义修改锁屏密码，有效保护老师教学内容。 - 安卓系统提供全通道状态下浮动快捷菜单，可快速呼唤出常用应用功能，提供内置电脑、白板软件、多屏互动、采集系统等快速进入功能，同时可由用户自行添加应用功能，同时浮动快捷菜单可随意拖动至显示屏任意位置。 - 整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽； - 侧边菜单栏：支持自定义侧边菜单的显示位置与有效通道；用户可根据不同教学场景，设置侧边菜单中显示的功能应用及其有效通道； - 远程开关机功能，通过设备IP地址，发送开关机指令完成设备的开关机操作； - 支持通过windows软关机直接关闭整个黑板； - 整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 - 外接电脑设备连接整机且触摸信号联通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠等外接设备可直接使用于外接电脑，无需重复部署。 - 内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），工具可对触摸框、PC模块等进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理，确保嵌入式系统运行流畅。 - 支持开机画面自定义，方便学校根据需要，设置特定的开机欢迎语； - 具备文件浏览功能，可实现文件分类，具有选定、全选、复制、粘贴、删除等功能； - 通过关机键关机，有15秒倒计时功能菜单和取消/确定按键，无操作时间到关机，如果选择“取消”按键，取消关机，返回系统，点击“确定”按键，直接关机 ； - 无PC状态下，嵌入式互动白板支持多人书写，不低于 10点触摸书写，书写轨迹流畅平滑；擦除方式有：普通擦除、对象擦除、全屏擦除等方式； - 无PC状态下，嵌入式互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格等。支持文本输入功能，键盘直接弹出； - 具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。 - 主屏幕采用液晶屏显示尺寸≥86英寸，采用工业级A规液晶面板；中心亮度：≥400cd/㎡；单屏物理分辨率：≥4K； - 触控特性：采用metal-mesh电容触控技术，手指轻触式多点（≧10点触控）互动体验；连续响应速度：≤10ms；触摸有效识别：≤5mm； - ▲智慧黑板具有蓝光过滤功能，提供蓝光危害检测无危险报告，要求实测辐亮度≤0.5W*m-2*sr-1，符合GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》（国家标准）和SJ/T11348-2016《平板电视显示性能测量方法》（电子行业标准）两项标准。提供第三方权威检测机构出具的至少标识计量认证标志（CMA）的产品检测报告，复印件加盖制造商公章； - ▲为了保护师生视力，智慧黑板具有蓝光过滤功能，要求蓝光透过率≤50%；（提供具有CNAS标志的蓝光危害和护眼功能检测报告复印件加盖制造商公章）； - 具有背光一键开关，支持关闭液晶背光，同时切断触控USB控制信号，防止黑板关屏后，板书导致触摸乱操作； - 具有智能手势识别功能：操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，支持五指以上按压屏幕实现对屏幕的开与关；通过五指按压屏幕快速实现擦除操作；(提供产品功能演示证明) - 表面采用耐书写技术，普通粉笔、无尘粉笔、水性笔和干擦笔书写对显示屏表面永久性无损伤，不影响触摸互动功能； - 具备防眩光功能，不会在表面形成反射影像，不影响可视画面； - ▲依据GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验，GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级，盐雾试验保护等级不低于10级；（提供第三方权威检测机构出具的至少标识计量认证标志（CMA）的检测报告，复印件加盖制造商公章）； - 整机具有较好的抗快速脉冲群干扰性能，符合电快速瞬变脉冲群抗扰度试验检测，有效防止设备或电网其他设备、雷电带来的电脉冲干扰，确保产品符合国家相关标准。 - ▲整机具有阻燃外壳，通过V-0级材料的可燃性试验，防水性能通过IPX5等级的试验，防止学生触电，保证学生安全；符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》和GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》，（提供第三方权威检测机构出具的至少标识计量认证标志（CMA）的检测报告，复印件加盖制造商公章） - ▲智慧黑板通过国际安全认证，要求同时提供FCC认证和CE认证，确保产品安全性，提供证书复印件，加盖制造商公章； | 1 | 台 |
| 2 | 课堂互动系统 | 1.整机要求采用不超过2U高度和机架式设计，方便在讲桌内或机柜内安装部署； 2.▲要求采用嵌入式架构，系统稳定，节能环保；无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课；提供主机内部结构照片并加盖厂家投标专用章或公章； 3.HDMI视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持1080P@30Hz； 4.提供至少1TB存储空间，用于记录和保存教学活动数据与资料； 5.移动设备在软件支持下，可实现无线投屏，兼容安卓、iOS、Windows系统，支持手机、平板、笔记本等，支持移动设备分辨率达1080P； 6.▲设备可实现无线同屏功能，通过无线AP实现传输，支持不少于60台终端，画面分辨率达1080P@30FPS，广播延迟不大于2秒；提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章； 7. 支持移动设备在无线投屏时也可连接互联网。 8.▲设备符合CCC认证标准，提供CCC证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章； 9.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥120000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 10.管理端 （1）▲为保证易用性，应采用业界流行的B/S架构，可通过网页对系统进行配置管理，无需安装客户端；提供配置管理界面截图并加盖厂家投标专用章或公章； （2）要求可通过OTA升级和本地升级两种方式，便于系统的维护和升级； （3）要求可实现物联管控，可通过网络远程关机或重启； （4）要求可根据不同网络架构配置网络参数。 11.教室端 （1）教师可以轻松通过PC、笔记本电脑进行自助创建一门课程，要求创建过程简单方便；教师在课前备课的资料可自动同步，在课堂上可以选择和自己课程相关的资料进行授课，要求支持多种教学中常用的资料格式文件，包含但不限于图片、Word、Excel、PPT、PDF、MP4等格式； （2）教师可以发布课堂签到，学生直接用手机通过扫描二维码、或输入教师分享的邀请码等方式进行签到； （3）教师可以使用Word、PPT、PDF文件提前设置练习题目，设置题型与正确答案，方便上课时直接发起； （4）教师讲授课件时，可以对重点内容进行圈写、勾画，并分享给学生； （5）▲教师可以发起测试以检测学生的学习效果，支持课前预设练习题和课上即兴发起两种方式，包含但不限于单选、多选、判断、解答四种常用题型；提供两种练习发起方式的功能截图并加盖厂家投标专用章或公章； （6）教师可以按班、按组查看学生答题进度，可以查看全班答题统计、各组答题统计，可以查看题目正确率，并根据学生的答题情况，适时发起第二次答题； （7）▲教师可以通过问答收集学生作品，所收集的作品以照片墙形式展示，教师可在照片墙上同时浏览多个学生作品，也可任意选取或随机选择一个作品进行批注讲解；提供上述功能截图并加盖厂家投标专用章或公章； （8）教师可以根据答题选项情况，随机挑选一名学生，进行答题思路说明，以引发学生对问题的深入学习和思考； （9）教师可以在课堂上发布问题，发起全班抢答，学生同时在移动端收到抢答请求进行抢答，最快按键的学生具有回答问题的权利，调动学生积极性； （10）▲教师可以根据教学需要，通过手动、自动等多种方式完成学生分组，支持教师和学生调整分组，以保障分组更科学；分别提供教师和学生选择分组的功能截图并加盖厂家投标专用章或公章； （11）教师可以对课堂表现好的小组和学生进行加分激励； （12）教师可以将教学大屏画面同步给学生，或授权给学生进行投屏演示，让师生互动更具体化； 12.移动端 （1）提供教师移动客户端，支持iOS和Android等智能移动终端； （2）▲教师可以通过移动端远程控制课件翻页和批注，进行移动授课；提供上述功能截图并加盖厂家投标专用章或公章； （3）教师可以通过移动端拍摄小组或学生作品，进行作品讲授、观摩；可以进行作品的对比展示，也可以对作品进行批注讲解； （4）学生移动端支持跨平台终端（智能平板、手机、PC），以多种交互方式进行答题（选择答案、文字输入、拍照等）； （5）▲学生课后可以通过移动端查看课堂报告，进行课堂环节回顾、查看课堂答题统计、查看教师共享资料等；提供上述功能截图并加盖厂家投标专用章或公章； （6）▲学生还可通过微信快速加入课堂，参与课堂互动和查看课堂分析报告，而无需预先安装APP；提供上述功能截图并加盖厂家投标专用章或公章； 13.▲提供管理端、教室端、移动端相关的软件著作权证书及软件测试报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 1 | 套 |
| 3 | 智能管控融合终端 | - ▲标准1U机架式设计, 通过内置WEB端可配置投影机开关机及通道码、双路投影机异步控制、支持电脑、麦克风、广播音量单独调节、支持≥14路物联设备联动开关且物联设备开关顺序及延时可设置； - 主板采用工业级高速700M主频嵌入式MIPS CPU,定制LINUX操作系统内核。设备集成音视频解码模块支持终端的IP数字广播、高清视频的实时接收、解码及播放 - 设备支持配置信息实时上传，新设备可一键同步旧设备配置信息，设备断网后终端进入本地控制模式,支持本地设备开关及物联设备本地化控制； - 板载集成千兆网络交换机网口≥5口,集成千兆SFP光口≥1路，集成≥80W*2（40W*4）数字功放； - 3.5mm音频输入接口≥2路, 带幻象供电，具备1路无线麦克风接收器，可直接接入同品牌无线麦克风。具备自动回声消除、自动反馈抑制、自动降噪等特性。可实时调整设备参数，支持麦克风幻象供电、音色及增益调节； - 内置集成3*2 HDMI矩阵芯片，支持高清网络视频解码，输入HDMI≥3路，输出HDMI≥2路， HDBaseT接口≥1路。可编程RS232控制通信端口≥2路， USB通信接口≥2路，磁控锁控制输出≥1路，IO输入检测接口≥1路； - ▲设备支持HTTP、RTSP、UDP、RTP等主流流媒体协议，待机状态下可接收服务器预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行播放。支持跨网段集控管理、支持实现IP音视频广播输出； - ▲本机所有电源插口采用万可防脱落电源输入及输出插口，独立电源输出接口≥3路, 支持对接入设备的供电管理。终端自带精密能耗计量芯片，可精确统计接入设备的能耗及使用时长； - 支持本地操控，可管理教室接入设备及扩展的电源模块等；通过融合平台软件及微信小程序可实现远程对终端设备及物联模块进行定时集控管理（设备开机、关机、禁用、启用，物联模块通电、断电等）。 | 1 | 台 |
| 4 | 液晶控制面板 | - 外壳采用工程塑料一次成型，采用隐藏式安装和走线，桌面整洁美观； - ▲高分辨率5英寸工业触摸屏，四个常用触摸按键，内置扬声器、拾音器，可根据设备组成情况定制触摸控制内容及设备，支持一键中英文切换； - 待机状态下可显示设备联机网络信息、二维码扫码开机信息、支持学校LOGO定制； - 面板集成物联协议，可同时接入同品牌无线麦克风，及同时支持扩展电源模块≥14路的无线接入，支持同品牌物联模块本地控制≥8路；并支持对无线外接电源模块的智能管理，可根据时间通过平台软件自动执行电源模块所连接设备的开启与关闭、禁用与启用等策略，实现智能校园的统一管控； - ▲集成IC卡读卡器，支持插卡或者刷卡两种开机模式，通过云平台系统支持二维码扫码开机； - 触控面板集成音频编码功能，配合软件融合平台可实现远程IP对讲，语音监听、录播联动控制（开始、暂停、停止）等功能；支持广播信号本地暂停收听及音量调节； - 支持设备故障报修功能，如中控故障、投影故障、电脑故障、扩音故障； - 与同品牌智能融合终端配套使用。 | 1 | 块 |
| 5 | 智能阵列麦克风 | - ▲精选23颗音头制成，用于吊装，远距离（8米）拾音，音量始终保持一致； - 智慧型抗噪超强指向传声器，扇形指向性； - 灵敏度-10dB、信噪比≥65dB； - 失真度＜1.5%（@110dB SPL、1KHZ）； - 具有对37dB非稳态噪声抑制和35dB稳态噪声抑制； | 1 | 只 |
| 6 | 智能教学扩音系统主机 | - 一键设置全自动的工作模式，系统安装无需进行声场调试，使用简单；数字高速自适应反馈抑制电路（AFC），有效消除啸叫，实现高灵敏度话筒远距离高保真拾音； 数字消回音电路（AEC），有效消除回声，实现远程互动教学；动态噪声滤波器（ANC），可滤掉现场环境的背景噪声而不影响语音信号高质量的传送，提高信噪比，改善音质； - 自动增益控制（AGC）：系统智能电平控制技术，可以获得到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。保持对语音的连贯和让语音易于听清楚，维持听感上的舒适性；数字高低通调节控制，可随意调节语音频响范围； - 数字压限器：防止突发的大信号对系统产生损坏，同时可提高拾音的距离； - 10段数字图示均衡器：频率控制更精确；人声激励功能，可提升语音清晰度； - ▲六路话筒输入，提供48V幻象电源，话筒1～4一组开关控制，话筒5～6一组开关控制。（话筒1～4有四选一功能，话筒5/6直通）； - 多功能的输入输出接口：四路输入、四路输出,其中LINE IN输入的信号可混合到线路输出和本地扩声输出，在远程互动教学时可实现话筒的语音信号和音乐信号混合输出（从MIX OUT传输）；AUX IN输入的信号只从本地扩音输出，不干扰语音的外传；MIC OUT只作话筒信号采样或录音输出，不受到其他信号干扰； MIX OUT输出混合信号（本地话筒信号和LINE IN信号）； 话筒音量/音乐音量以及机器参数数字调整，并可电脑远程控制； - 四选一话筒自动选择器：自动打开距离老师最近的话筒，自动关闭其他的通道，其目的是：a：减小外界环境噪声经话筒传送到扬声器而产生的噪音，有利于保持课堂的安静和老师语音的清晰度。 b：减小由扬声器发出的声音或电磁波传入话筒形成正反馈而产生啸叫的条； - 具有一键静音功能。设置专用外接静音开关接口，可在临时需要静音时按下静音开关。接口可单独提供5V电源；具有自动静音功能。在检测没有话筒信号输入时，在设定的时间内系统自动静音； - 键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作； - ▲提供RS232串口和上位机软件，可通过电脑控制，可接中控（提供软件截图证明资料加盖公章）； - 产品具备3C认证证书及提供“智能音频处理算法软件”和“互动软件”软件著作权登记证书复印件加盖原厂公章； | 1 | 台 |
| 7 | 吸顶平板扬声器 | - ▲8英寸的全距离驱动器，频响：85Hz-18KHz、功率30W、灵敏度：94dB、阻抗：8Ω； - 外罩：细孔金属，有纹理白色、重量：大于5Kg； - ▲与吊顶面板配合安装，扬声器须与吊顶尺寸一致（600mm*600mm），吊顶网格提供快速和简单的安装； - 需要提供产品技术彩页证明资料。 | 4 | 只 |
| 8 | IP管理电源系统 | 硬件要求： - 电源通道：每路220V 50HZ、10A； - ▲通道数目：8路；可远程查看电压电流并设置预警； - 每个通道均可设置“定时开/关”； - ▲控制接口/方式：（本地）RS232 /（远程）RJ45； - 波特率：9600（可改变）； - 控制结构：1＝TxD，2＝RxD，5＝GND(地)； - 提供IP地址、子网掩码、网关，设置好接通网络与电源； - 支持的控制方式：本地中控控制、远程控制。 软件平台要求： - 系统为B/S结构，不需要下载的客户端，只要浏览器，可跨平台，主要分设备列表、教室管理以及系统管理三大模块； - 设备列表提供了在局域网内实现对IP电源的远程控制、管理，远程查看状态信息与使用情况； - 提供教室管理，对各校区各楼的教室的集中分配与管理； - 系统管理提供了对平台角色的权限分配，查看系统平台操作日志，管理定时任务及更换背景等功能； - 批量控制，在设备列表可批次勾选进行批量全开、批量全关、批量单口等操作，亦可单个控制； - 分组控制，在设备列表可选到某一区域、某一栋楼等组别进行分组控制，也支持自定义分组控制； - 电量统计，可查看所有的电源的电量使用情况，也可查看单个电源； - 定时任务，可进行定时批量全开、批量全关、批量单口等操作； | 1 | 只 |
| 9 | IP时钟及信息发布系统 | 硬件参数： - 高强度铝合金，尺寸不小于：840mm*145mm*35mm； - LED 屏亮度：≥150cd/㎡、亮度均匀性＞0.95； - 屏幕视角：120±10 度； - 盲点率：小于万分之三； - 功耗≤40W/㎡； - 提供 IP 地址、子网掩码、网关，设置好接通网络与电源； - 连续工作大于 24 小时，寿命＞50000 小时； - ▲产品具备IP 信息同步软件著作权证书。 软件参数： - 系统采用 B/S 架构，管理人员只需通过 WEB 页面即可访问节目制作编辑系统； - 同步批量播放: 终端指定信息集，后台发送，所有终端同步切换； - 系统具备数字时钟、天气预报模块、系统预案可自行设计； - 可设置滚动字幕的字体、大小，支持向左、右滚动； - 支持多种播放形式：定时播放、立即插播、循环播放； - 系统有用户权限管理机制，可限制到每个功能模块； - 管理中心可以同步各客户端的时钟，确保执行的准确性； - ▲提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询，日志模块内可以查看每个终端的指令执行状态； | 1 | 块 |
| 10 | 环境感知检测仪 | - 集成温度、湿度、照度、PM2.5、CO2多合一反馈传感器； - 自带RS232/485物理接口，支持物联网WiFi和Zigbee协议； - ▲具备在本地windows系统的界面呈现展示数据，提供API数据接口； | 1 | 只 |
| 11 | 智慧空间管终端 | - 配置不低于：处理器Quad-Core ARM Cortex-A7（8核）、内存2GB LPDDR3、存储16GB eMMC； - 内置2路门禁控制器: 2 x DI，2 x DO（可同时控制两路门禁），可输出电流控制电锁，独立MCU控制可驱动电锁供电（12V 1A），电锁无需外接电源，方便安装布线；支持443MHz遥控器远端控制，不接受与外接门禁系统组合式方案； - 内置刷卡模块：兼容多种射频卡识别，正面NFC符合ISO 18092 国际标准 (Reader/writer)、EMCA-340 标准、ETSI TS 102 190 标准，支持CPU加密卡的识别； - ▲液晶显示尺寸为10寸，屏幕分辨率：≥1280 x 800；对比度：≥800:1；亮度：≥350nit；可视角：-89度~89度 (水平)， -89度~89度 (垂直)；IPS Panel，电容式触控面板，支持多点触控； - 系统接口：1 x reset，1 x USB2.0接口，1 x USB OTG接口，1 x RJ 45网口自适应10/100/1000M， 1x Micro SD 卡槽，1x遥控天线。USB 2.0 接口 / USB OTG 各一个； - 自带灯带：整机正面及后面两侧都设计有LED灯带适应在不同的安装环境使用，空间空闲、使用、报修状态时分别显示不同颜色。LED灯带颜色可根据空间使用状态灵活设置。（需提供该功能操作界面图片并加盖公章）； - 为了安装便利以及传输稳定性，终端具备POE供电模式。支持POE IEEE 802.3AT，整机功率≤25W。（需提供该功能操作界面图片并加盖公章）； - ▲摄像机：前置摄像头像素≥500万，广角≥88度。 硬件设备具备读卡、拍照、媒体公播、门禁控制、灯带、触控查询一体化等功能，不接受多设备组合式方案； - 设备需支持插入Micro SD扩展存储空间功能。 设备系统需为无风扇设计、可以是铝框散热等静音方式； - 设备支持多种安装环境，除支持安装在普通墙面上以外，也支持安装在玻璃，金属等光滑平面上； - 提供本产品3C认证证书复印件（加盖制造厂家公章）。 | 1 | 台 |
| 12 | 智慧空间管软件 | 1.系统要求和权限管理 1）系统管理：为了方便系统统一管理，以下要求必须基于同一品牌 2)用户管理：系统采用WEB管理界面，通过WEB登录管理系统，可对用户和分组设置管理；同时支持丰富的用户角色设置，可设置公播审核员、预约管理员、终端运维人员、楼宇管理员、服务管理员等系统角色，并可根据不同角色设置精细化的操作权限， 3）权限设置： 细粒度的权限控制，满足学校的各级权限的精细化管理； 可以根据不同的用户设置不同的操作权限，设置多组管理员账号，指定每组管理员在指定的空间上拥有的权限。支持将同一个用户划分至多个小组。系统所有功能项都可作为权限进行分配 ▲ 2.教学空间管理： 1）自定义校区、楼宇、楼层空间架构，方便对教室进行组织和管理； 2）基于校区、楼宇、楼层信息，自定义教室信息，包括对教室空间号、教室名称、面积、描述、用途、设施等进行信息管理；第三方应用等信息进行管理；支持对空间进行分组。（需提供该功能操作界面图片并加盖公章） 3）对空间进行批量操作，包括编辑空间信息（面积、描述、用途）、移动空间、编辑终端背景图片、管理第三方应用、编辑预约细则等批量操作。 4）设施管理 支持添加教室空间中所包含的设施，方便用户在预约空间时进行查看。 5）终端Widget窗格远程管理：可自定义配置终端Widget窗格（数量、内容），支持在线预览。（需提供该功能操作界面图片并加盖公章） 3.终端管理： 1）后台可远程添加、关联终端设备，绑定教室空间，后台可清晰直观的显示在线、离线、故障灯状态的设备数量，方便管理员实时监控终端状态； 2）对绑定的终端可远程管理和升级；支持自定义开/关屏的时间。 3）支持自定义终端背景和Logo。设置终端显示的语种，支持中英文双语显示，可通过后台进行切换，包括简体中文和英文。 4.信息发布管理： 1）后台可配置发布公播内容，支持视频、图片、文字等多媒体素材。管理者可管理公播素材，并批量创建和管理播单；支持常态播放和事件插播两种形式公播播单。 2）支持设置播单发布的空间、时间、日期范围、循环规则，支持按空间分组进行发布，支持自定义周一至周天的循环播放规则。 3）支持在同一空间下发布多条规则不同的播单。 4）支持公播发布审核机制。学校可以设置公播是否需要审核。如果需要审核，则公播需要审核通过才可在终端播放。 5）通知发布：支持按空间或空间分组进行通知信息发布，支持自定义通知的失效时间。 6）通知发布：管理员可在web后台设置发布通知内容，支持在智慧终端首页显示和查看通知。 ▲5.空间预约管理： 1）支持通过后台查看所有空间详细排程，支持按日历视图查看空间详细排程；支持按时间、设施、人数等条件筛选查询空间。 2）支持后台直接预约空间，支持按周期重复预约；周内任一天均可设置重复预约规则。 3）支持预约审核管理机制。 4）支持用户查看管理自己的预约，可按日历视图查看自己的预约排程。 5）支持设置预约高级规则：最少预约人数设置，只有高于最少预约人数的预约才能提交。可限制预约时长。 6）支持管理员查看全部预约记录，支持按时间、空间、预约人、审核状态、预约状态（开始、结束、撤销）等条件进行检索，并支持相关记录的导出。（需提供该功能操作界面图片并加盖公章） 6.服务跟踪管理（需提供该功能操作界面图片并加盖公章） 1）管理者可在后台自定义设置不同空间的服务项目，自定义服务类型，增删服务人员，如设备报修、清洁、安全巡查等。 2）服务统计报表支持按照相应空间编号、呼叫次数、服务次数、服务时长、平均服务时长和平均响应时长来导出列表，方便管理。 8.安全管理： 1）支持断电开锁及送电开锁模式切换，可设置刷卡，密码等方式开门。支持查看落锁状态。支持自定义时段开锁，支持在排程开始前自动解锁，可自定义排程开始前开锁时间。支持批量设置多个空间的门禁规则，并支持远程开锁。 2）管理员可以设置指定用户在指定空间或空间分组上，在某些时间段的门禁白名单权限，控制进出权限。 3）支持查看所有进出空间门禁的记录，包含空间、人员、时间、结果、开锁方式等信息，同时可查看相关的拍照留存的数据。支持按照时间、空间进行筛选。（需提供该功能操作界面图片并加盖公章） 7、视频巡班： 支持对教室空间的摄像头进行集中的管理。支持通过后台对接教室内网络摄像头，从而实现视频巡班功能。 8、考场模式：后台可通过Excel导入考试排程信息同时也支持页面创建添加考试排程，导入的考试排程信息自动识别，在考试期间后台控制终端自动切换至考场模式，显示考场信息。 9.第三方应用：作为开放平台，终端支持第三方应用的接入。在后台设置第三方应用的名称、图标、接入方式、附加参数等，并在不同的空间上按需安装，即可在终端进行访问。（需提供该功能操作界面图片并加盖公章） 10.开放接口： 1）系统需提供开放的接口，可根据学校需求与其他相关系统进行集成，包括但不局限于学校的正方教务数据、一卡通数据、OA办公系统、学院大数据中心等。 2）开放二次开发接口，支持后期二次开发符合学校实际业务的功能。 11.智慧空间数据决策分析（需提供该功能界面图片并加盖公章） 1）、支持空间使用率分析，包括空间名称、用途、使用次数、使用时长、空间使用率及走势图；并可按照空间名称、用途、设施、容量等条件进行多维度筛选，方便学校分析空间使用率高低。 | 1 | 套 |
| 13 | 坚固型电锁口 | - 专用电磁阀，使用寿命超过100万次老化应用测试设计； - 断电上锁和断电未上锁可设置； - 可与目标教室机械门锁匹配。 | 1 | 只 |
| 14 | 录播学生摄像机 | - ▲传感器尺寸：1/2.7"，500万像素逐行扫描CMOS，图像分辨率：2560×1920 ； - 处理器：CPU、GPU、NPU一体化芯片（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章）； - 最低照度：彩色：0.002Lux，黑白：0.0005Lux； 镜头：内置电动变焦镜头，焦距范围不低于2.8-12mm ；视频编码：H.265/H.264/MJPEG； - 外部接口：1个RJ45以太网口、1个RS485接口、2路报警输入，1路报警输出、1路音频输入，1路音频输出、1个存储卡插槽； - ▲图像质量诊断：有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章）；多算法切换：支持下面2种多算法切换运行：一、人脸抓拍模式：支持人脸和人体的关联抓拍，并支持人脸属性识别和人流量统计功能；二、行为分析模式：快速移动，越线检测，区域入侵，进入/离开区域，徘徊检测，人员集聚（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章）；人体抓拍：在同一个视频画面中，最多可同时检测20个运动人体目标，可检测、跟踪、抓拍≥12个运动人体目标，抓拍率≥99%，支持最佳人体全貌抓拍筛选去重，重复率≤1%（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章）； | 1 | 台 |
| 15 | 教室无线AP | - ▲支持802.11ax标准，采用三路双频设计，提供官网截图和链接证明； - 采用硬件独立的四射频设计，提供官网截图和链接证明； - 支持三张射频卡同时工作在5G频段，提供官网截图和链接证明； - ▲整机支持8条空间流，整机最大无线速率≥4Gbps，提供官网截图和链接证明； - 支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电，扩展物联网模块； - 至少支持1个2.5G以太网端口； - 防护等级IP41。 | 1 | 只 |
| 16 | 教室接入千兆交换机 | - ▲交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps ； - ▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+非复用口≥4个； - 投标产品支持单端口POE输出功率≥60W，提供所投产品官网截图； - 投标产品所有电口均支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； - 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供所投产品官网截图。 | 1 | 台 |
| 17 | 亚光磁性书写 玻璃板 | - 长宽尺寸：2M*1.5M，产品颜色：乳白色； - 垂直视角：最佳视角90度；水平视角：最佳视角90度，可视角120度； - 产品基材：采用金晶4mm超白钢化玻璃为基材提供制造商盖章承诺书佐证，经国家3C强制认证，并提供相关检测文件复印件； - ▲无尘环保：SGS环保素材认证；白板部件：通过国家级检测中心的检测并提供检测报告复印件； - 多功能：书写、投影一体化；搭配多媒体影音扩放设备，可进行多媒体教学，并结合激光触摸技术，实现点读功能和触摸点跟踪定位功能； - 产品成分：经AG纳米雾化处理过的钢化玻璃结合投影材料，背附镀锌钢板提供制造商盖章承诺书佐证； - ▲防眩护眼：表面经过纳米雾化处理并提供制造商盖章承诺书佐证； - 表面参数：粗糙度值Ra0.18-0.45、光泽度：25gu-35gu并提供第三方检测报告复印件佐证。 | 3 | 块 |
| 18 | 无线键鼠 | - 2.4GHz无线输出技术，有效距离10米； - 8个多媒体快捷按键； - USB即插即用； - 超长电池续航。 | 1 | 套 |
| 19 | 辅助显示器 | - 屏幕尺寸65寸，分辨率3840x2160，直下式LED背光源，VA面板； - ▲采用120Hz显示面板，显示动态画面时无拖影现象，面板亮度：≥620 cd/m²，峰值亮度≥850 cd/m²； - 对比度≥4000:1，动态对比度，≥500000:1，响应时间≤8m，可视角度：≥178度（水平/垂直）； - 屏幕防眩光类型：防眩光； - ▲支持HDR10, HLG，Dolby Vision，最高支持4096x2160/60P并向下兼容，接口：HDMI数量≥4， IP Link认证，标配安卓9.0系统；外部控制通过RS232C/有线/无线局域网, 红外遥控器，可作为WIFI热点，取得中国节能产品认证证书； - 采用4K HDR 图像处理芯片X1，具备特丽魅彩显示技术，标配多声道屏幕声场； - ▲支持IP网络有线/无线远程控制，实现数字标牌和信息发布功能；支持专业模式，可自定义多种菜单功能； - 支持对输入源、音量、外接设备等进行功能限制，防止误操作； - 可通过USB口快捷导入导出配置，实现统一设置； - 支持定制开机主界面，显示使用指南； - 无需操作遥控器，HDMI接入后自动开机，并可自动切换HDMI输入源； - 可提供演讲计时屏显功能，内置数字标牌功能，支持HTML5，实现多画面布局，无需外接机顶盒或PC； - 支持电源管理，定时开关机功能，无信号输入后自动关机功能； - 需要提供产品技术彩页盖章证明资料。 | 2 | 台 |
| 20 | 移动升降讲台 | - 移动讲台底座以及主体支撑轴为铝材。课桌桌面材质为中密度纤维板，功能槽为ABS塑料，脚轮为混合材料； - 桌面配水杯卡槽，pad卡槽以及笔槽； - 底座配备4个万向轮，两个以上万向轮带锁定功能； - 桌面承重小于等于7KG；桌面可升降高度》40CM； - 桌面最低离地高度74cm，桌面最高离地高度129cm； - ▲桌面采用符合人体工程学站坐两姿的升降要求，恒力+气弹簧升降技术,无冲击感，适合不同重量,高低升降操作可双向无级定位； - 设计符合ANSI/BIFMA X5.5-2008标准； - 需要提供产品实物展示图片介绍。 | 1 | 张 |
| 21 | 设备机柜 | - 机柜容量：≥20U，可适装标准19英寸系列网络、通信类产品； - ▲外壳材质：原木色木质板，具备防屏蔽无线信号功能； - 正面门板：原木色木质板，推拉式打开，带机械锁； - 背部门板：可快速拆卸的钢材挡板； - 机架型材：冷轧钢材，厚度≥1.2mm，表面喷塑（黑色）； - 机柜支脚：万向高承重脚轮； - 散热孔位置：背部散热； - 出线孔位置：底部出线； - 制造标准符合GB/T3047.2- 92标准。 | 1 | 台 |
| 22 | 踢脚线式电力轨道 | - ▲防尘防水等级：IP54（提供第三方检测报告复印件加盖公章）； - 电力轨道达到40A承载； - 轨道厚度≤2cm，插槽缝隙≤2mm； - 可安装于和替代踢脚线应用; - ▲产品具备3C认证，提供证书复印件加盖公章。 | 40 | 米 |
| 23 | 轨道移动插座 | - ▲USB双眼充电插座+五眼插座； - 产品具备3C认证，提供证书复印件加盖公章。 | 20 | 只 |
| 24 | 接入集控平台 | *与本校原有网络中控管理平台进行对接，纳入平台进行统一管理，提供相应的对接证明资料。 | 1 | 间 |
| 25 | 接入录播平台 | *与本校原有录播管理平台进行对接，纳入平台进行统一管理，提供相应的对接证明资料。 | 1 | 间 |
| 26 | 学生桌椅 | - ▲桌面及挡板：桌面板规格为620mm*448mm*18mm，基材采用18mm中密度饰面板，边缘处以注塑工艺加厚到25mm，使其更牢固，承重力更强。前方挡板规格为620mm*185mm*15mm，基材采用15mm中密度饰面板,边缘厚度18mm。面板及挡板材质达到国家标准环保E1级要求。桌面及挡板需采用注塑堪边工艺一次成型，四周无任何接缝，外观美观、款式新颖、结构大方，视觉冲击力强，组合后规格620mm*470mm*210mm（±2mm）。桌面前沿堪边呈弧形向内凹，手部接触处做双曲面处理，使学生长时间使用不会硌手，增加舒适度。桌面左右两侧各带2个固定连接榫，用于与脚架进行硬连接。桌面正前方带多功能槽，多功能槽外规格为385mm*15mm*10mm（±1mm），多功能槽内沿垂直、外沿向后倾斜、底部做圆弧处理，外沿高于内沿并与内沿形成夹角，夹角应小于24°，当放置Ipad时所形成的角度符合人体工程学，保证学生能正视屏幕，保护视力，防治近视； - 桌斗：课斗采用φ19mm*1.0圆管，共6根连接左右侧体，自然形成搁物架，钢架斗比塑料更结实耐用，比钢斗更轻便美观，实用性更强，同时斗内不集果皮纸屑，清洁方便； - ▲左右侧体：规格为385mm*230mm*45mm（±2mm），采用抗老化ABS工程塑料一次性注塑成型。外观为非标准梯形结构，设计独特，该款课桌可重叠，在极大提高空间利用率的同时，也丰富了课桌的使用功能，增加应用场地的范围； - ▲挂钩：左挂钩为球形状，右挂钩成Y形，可悬挂书包、手提袋等随身物品，并且在课桌左右链接摆放时，左右挂钩扣合在一起，使相邻课桌有效组合； - 脚套：采用抗老化PP工程塑料一次性注塑成型； - 立脚管：采用φ32mm*1.5mm圆管； - 投标文件中需要提供产品实物照片。 - ▲椅面板：座板规格：W400mm*D410mm,靠背规格H435mm*W440mm（±2mm）。材质：采用聚丙烯塑料一次注塑成型，绿色环保，无异味；硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击强。坐板四周弧形，中间低，符合人体工学的弧度，方便纠正学生坐姿，坐感舒适，达到久坐不累的效果。靠背结合人体背部曲面设计，靠感舒适，四周圆弧，圆滑饱满，无菱角.靠背下方带方型孔，即透气又方便学生搬移。同时形成两条加强筋，增加靠背强度。 - ▲椅立脚：采用抗老化ABS工程塑料一次性注塑成型。与椅面左右连接。立脚上大下小，以及前后立脚错位设计，让椅子可以有效重叠，在极大提高空间利用率的同时，也丰富了课桌的使用功能，增加应用场地的范围； - 投标文件中需要提供产品实物照片。 | 45 | 套 |
| 27 | 地面编织地毯 | - 原材料材料成分：60%乙烯基+20%玻璃纤维+20%（碳酸钙、石灰石、PVC合成)； - ▲完全环保，不含甲醛，国家A级环保标准（提供权威机构的检测报告复印件加盖制造商公章）； - 吸音：吸音可达到15到17分贝； - ▲防火：火等级达到B1级（提供权威机构的检测报告复印件加盖制造商公章）； | 95 | 平方米 |
| 28 | LED节能平板灯 | - 防眩无蓝光LED专用教室平板灯； - 嵌入式天花吊顶600mm×600mm内安装； - 功率：40W； - 功率因素：PF>0.9； - 色温：5000K； - 显色指数＞90； | 24 | 盏 |
| 29 | 墙面环境出新 | 立邦环保乳胶漆，多色多区域粉刷 | 1 | 项 |
| 30 | 管线敷设及辅材 | 各投标人充分考虑教室设备配置所有布线及辅材。 | 1 | 套 |

更正日期：2021年7月29日

## 三、其他补充事宜

无

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名  称：南京医科大学

地  址：南京医科大学江宁校区

联系方式：陈老师  025-86868572

2.采购代理机构信息

名  称：江苏省设备成套股份有限公司

地  址：南京市山西路120号17楼1701室

联系方式：徐鑫磊、吴宏025-86631836  83311056  13913931305

3.项目联系方式

项目联系人：徐鑫磊、吴宏

电  话：025-86631836   83311056  13913931305