动物基地拟采购设备洽谈信息公告

我校动物实验基地拟采购一批手术设备，清单及需求见附件，现公开征集需求意见，凡满足采购需求的供应商均可与我们联系，有关事项通告如下：

一、拟采购设备：
动物试验用麻醉机、动物实验用呼吸机、动物手术电刀、动物手术无影灯、大动物手术试验台

 二、联系时间及方法：
联系时间：2014.2.28起上午8：00——下午5：30
联系人：夏伟
联系电话：025-86862102

    

                                   南京医科大学资产管理处
                                         2014.2.28
附：拟采购手术设备技术要求

一、动物实验用麻醉机

1. 进口产品，说明产品通过的国际认证。
2. 适用于大小动物，请详细标明适用动物的体重和品种。

3. 壁挂式或可移动式，配置相应连接部件。
4. 可与呼吸机连接使用，配置相应连接部件。
5. 配备异氟烷麻醉蒸发器，刻度精确调节，倒药装置易操作，具有安全锁定装置和其它相应的安全保障部件。
6. 配备尾气吸收装置和二氧化碳吸收装置。
7. 需详细列明投标型号麻醉机标配中各部件的技术规格。
8. 详细列明标准配套部件的规格和适用范围（如诱导箱、面罩或及鼻罩、管路等）

9. 详细列举标准配套外可选部件的型号和适用范围。
二、动物实验用呼吸机

1. 进口产品，说明产品通过的国际认证。

2. 适用于从兔至猪犬等动物。
3. 呼气、吸气、流速指标可调。

4. 可与麻醉机或麻醉罐连接使用。
5. 有效的安全保障系统。

6. 配件完整，详细标明配件规格与功能。
三、动物手术电刀

1. 用于动物实验中止血，提供电刀和电凝功能，适用手术范围广。
2. 单极切割具有纯切、混切输出模式，功率≥200W。
3. 单极凝血具有点凝和标准凝血输出模式，功率≥100W。

4. 双极凝血功率50W
5. 具有自检功能和相应安全、防干扰技术。

6. 负极板可重复使用。
四、动物手术无影灯

1. 灯头≥42cm,可旋转，可进行高度调节
2. LED光源，亮度可进行无极调节，寿命≥40000h
3. 中央照度≥65000Lux，色温 4000K
4. 照射范围直径≥20cm

5. 具备过压和过流自动保护电路
五、大动物实验手术台
1. 用于动物移植手术实验室，适用于从兔至猪犬等动物的实验需求。
2. 全不锈钢结构，台面能够根据实验需要进行调整和升降。
3. 有合理的定位装置，动物安放、固定、拆卸方便
