仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130904JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：全自动振动切片机（2台）
第二包：台式冷冻离心机（2台）
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年9月4日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年9月10日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年9月4日   
第一包：全自动振动切片机 联系人：吴老师  联系电话：15950536316
第一台：

1.最小的切片厚度可达15um 

2.标本进样由马达控制，速度15 mm /s。 

3.马达控制刀的振动和前进，前进速度0.025 to 2.5 mm/s 

4.样品回缩0-999 µm，回缩功能可关闭。 

5.切片模式分单次和连续 

6.切片行进的距离可以自由编程 

7.切片返回速度5 mm/s 

8.振幅在0.1 to 1 mm之间可调，以5mm递进。 

9.切片厚度记数功能 

10.内置带有排水系统的冷槽，可移走的缓冲液盘 。
第二台：

1.样品垂直进样：最大20mm

2.间隙角角度可在15度，18度和21度中选择

3.刀架的移动为电动，速度可以在0。01-1。5mm/s进行调节：

4.在0。01-0。1之间，以0。01mm/s递进

  在0。1-0。5之间，以0。02mm/s递进

  在0。5-1。5之间，以0。01mm/s递进

5.马达控制的刀片回缩过程可以加速，速度2。5mm/s

6.振幅调节范围0-3mm，以0。05mm递进

7.频率：85Hz±5Hz

8.刀架回退行程中，样品回缩，切回缩值在0-100μm之间可调

9..刀片前进和回退速度可手动调节，速度在1-5mm/s之间以0。5mm/s递进

10. 可以用调节按钮在每一次切片以前进行手动进样（如果选择半自动模式）

   手动进样厚度可调节，范围是1，10和100μm，选定的切片厚度可以用MEMO

11. 选配：显微镜。
第二包：台式冷冻离心机 联系人：吴老师  联系电话：15950536316
1)最高转速≥15,000 rpm，最大相对离心力≥21,000g； 5804R最高转速≥11,000 rpm，最大相对离心力≥15,000g。
2) 温度控制范围为-10°C至40°C，即使在最高转速也可以保持4°C；具有FastTemp功能。从室温降到4°C仅需8min。
3) 噪音小，离心安静，soft软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品。
4) 冷凝水槽防止离心机腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀。
5) 转子可高温高压灭菌。
6) 单独的shortspin瞬时离心按键，便于快速离心。 

