家具材质说明

第一部分：边台、中央台

C-Frame 主架：40×60δ1.5mm 方钢管，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，

化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。

试剂架立柱：1.5mm 优质冷轧钢板折弯、冲孔，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧

喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，每10mm 有一调节孔位。

试剂架层板：12mm 单面磨砂玻璃，四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及

钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度；边缘配Ø12mm不锈钢管，以

防止试剂瓶跌落。外型设计美观大方、实用。

台面：采用12.7mm“上海威盛亚”实芯理化——耐腐蚀台面，抑菌、易清洁，边缘

加厚处理，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。

门板、抽屉面：采用 18mm 厚优质Ｅ1级三聚氰胺板，所有断面经优质2mm PVC封边

防水处理，四边倒角圆滑处理。

柜身：18mm 厚双面灰色Ｅ1级三聚氰胺板；所有断面经优质PVC 封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。四边封边，可见面2mm封边，其余1mm封边。

抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用9mm 厚优质Ｅ1级三聚氰胺板，其它材质同柜身；

活动背板：采用9mm 厚双面灰色Ｅ1级三聚氰胺板，所有断面经优质PVC 封边防水处

理，活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道。

铰链：采用优质自闭式铰链广东东泰“DTC”，与柜体面水平角度<15 度时，柜门即

可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。

滑轨：采用优质黑色广东东泰“DTC”三节导轨，做实验时，柜筒拉出顺畅灵活，并

且可避免因抽拉用力过猛而导致抽屉滑落地面；同时三节导轨还具有优秀的

承重性能。

拉手：拉手为合金亚光拉手，模具成型，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设

计人性化。

可调脚：专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适

当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。

插座：采用“TCL”220V 10A 五孔电插座，适用实验室专用型材，安全耐用。

水龙头：采用上海“台雄”或广州“博朗”三口白色水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。

管线槽：优质铝合金材质，可容纳电、气体管道，可自行拆卸检修线路，外型美观，

使用安全方便。

PP水槽：采用上海“台雄”或广州“博朗”，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流，美观实用；规格由小到大，可根据实际需要选用。

滴水架：采用黑色PP 棒材质，采用上海“台雄”或广州“博朗”，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用。

通风柜材质说明：

1. 柜体： 外观尺寸--长1500*宽850*高2350。

2. 台面：采用15mm 环氧树脂板。

3. 外壳： 采用1.2mm 厚进口镀锌钢板、外喷环氧树脂。

4. 内衬、导流板：内衬板材质采用6mm厚“上海威盛亚”抗倍特板。

5. 日光灯： 30W 日光灯两支隐藏于面板下，不与排毒柜内气流接触，易更换。

6. 采用壁式水嘴,采用上海“台雄”或广州“博朗”。

7. 插座：采用 “TCL”220V 10A 五孔插座。

8. 杯槽： 优质PP 杯槽,采用上海“台雄”或广州“博朗”。

9. 视窗： 6mm 厚防爆玻璃，滑动自如，可停于任意位置。