招标编号：

南京医科大学行政楼、教学楼

饮水机采购

招

标

文

件

南京医科大学基建办公室

2015年11月18日

江宁校区行政楼、教学楼直饮水机采购

招 标 文 件

- 工程概况

  - 建设单位：南京医科大学

  - 工程地点：南京医科大学江宁校区

3、工程名称：行政楼、教学楼工程

- 招标内容和要求

  - 招标内容：

方法一：28台商用直饮水机采购、安装配合及有关服务（详见投标报价单）

方法二：28台商用电开水器采购、安装配合及有关服务（详见投标报价单）

  - 招标质资及要求：

2.2.1投标单位提供的产品应为通过相关部门认证（全国工业产品生产许可证），检验合格的产品。

2.2.2投标单位为饮水机生产厂家投标。

2.2.3生产单位需提供信用等级为AAA诚信品牌企业。

2.2.4投标单位需提供商标注册证及江苏省疾病控制中心卫生检验机构出具的检验报告。

2.2.5投标单位需通过ISO90001质量管理体系认证。

2.2.6投标单位需通过国家安全CQC认证。

2.2.7投标单位需具有卫生部门颁发的涉水批件。

2.2.8投标单位需要是安全标准化生产企业。

2.2.9投标单位需要是省级信用贯标企业。

2.2.10投标单位需要提供至少二名维护人员的电工证。

2.2.11投标单位需要提供至少一名具有水处理职业资格证书。

  - 招标产品质量及要求：

方法一：

3.2.1产品可兼容学校提供的一卡通刷卡计费系统，刷卡器由学校提供，直饮水机由生产厂安装。

3.2.2产品安全、可靠，使用寿命长，无阴阳水，防干烧，内胆为优质304食用不锈钢，外壳采用优质纳米合金灰色拉丝板；加热管为316L不锈钢，防结垢，水温在95℃以上。投标方需提供以上相关技术参数。

3.2.3商用直饮水机功率：12Kw，380V，双刷卡龙头，保证每小时连续出水90瓶或出水量不小于180L/H; 外形尺寸(长*宽*高)(mm) 680*600*1870 。

3.2.4六级净化处理,采用RO反渗透技术； 六级净化配置：20寸PP棉+20寸活性炭+20寸PP棉+RO膜+紫外线杀菌+T33； 净水800G,每小时产120L的净水。

3.2.5必须采用台湾三角洲泵，美国进口陶氏膜片。

3.2.6 全天24小时水质动态显示TDS值,五级滤芯使用情况的动态显示。

3.2.7 温度微电脑控制,彩色蓝屏液晶显示,水温达95℃以上。

3.2.8必须可以与学校一卡通控制器连接。

3.2.9直饮水机必须为柜式机型。

3.2.10加热内胆容积不超过5L。

3.2.11所有外接螺丝采用安全防盗专用螺丝。

3.2.12产品提供二年免费维护保养及二年的滤芯更换。

产品二年免费保修期结束后，投标单位能够为该产品继续提供终身有偿维护保养工作。

3.2.13产品安装完毕后，需提供当地区疾病控制中心的直饮水水质检测报告一份。

3.2.14维护保养期内，需对本次投标的所有设备进行常规保养维护， 具体内容要求如下：

1）内容：每年两假期间，在学校开学前，有维修人员对上述设备进行彻底的检修，更换老化的元器件，使之达到出厂验收标准，保证设备的正常使用，并做好日常巡检和故障维修工作。

2) 服务要求：维修方提供服务热线，6小时响应，并在接到校方报修后12小时内赶到现场对故障进行处理，确保校方正常使用。修复完毕，以校方物业、维修方签署相应维修单据为准（一式二份）。

3） 在维修保养期间，如发生的人身伤害事故由投标单位自行承担。

方法二：

3.2.1产品可兼容学校提供的一卡通刷卡计费系统，刷卡器由学校提供，电开水器由生产厂安装。

3.2.2产品安全、可靠，使用寿命长，无阴阳水，防干烧，内胆为优质304食用不锈钢，外壳采用304不锈钢板；加热管为316L不锈钢，防结垢，水温在95℃以上。投标方需提供以上相关技术参数。

3.2.3商用电开水器功率：12Kw，380V，单龙头刷卡出水，保证每小时连续出水90瓶或出水量不小于180L/H;外形尺寸：600*280*1640mm。

3.2.4 温度微电脑控制,彩色蓝屏液晶显示,水温达95℃以上。

3.2.5可以与学校一卡通控制器连接。

3.2.6底座和电开水器合二为一联体的。

3.2.7加热内胆容积不超过5L。

3.2.8所有外接螺丝采用安全防盗专用螺丝。

3.2.9产品提供三年免费维护保养。

产品三年免费保修期结束后，投标单位能够为该产品继续提供终身有偿维护保养工作。

3.2.10维护保养期内，需对本次投标的所有设备进行常规保养维护， 具体内容要求如下：

1）内容：于每年两假期间，在学校开学前，有维修人员对上述设备进行彻底的检修，更换老化的元器件，使之达到出厂验收标准，保证设备的正常使用，并做好日常巡检和故障维修工作。

2) 服务要求：维修方提供服务热线，6小时响应，并在接到校方报修后12小时内赶到现场对故障进行处理，确保校方正常使用。修复完毕，以校方物业、维修方签署相应维修单据为准（一式二份）。

3） 在维修保养期间，如发生的人身伤害事故由投标单位自行承担。

- 供货时间和地点

3.1投标报价包括饮水机的采购、运输、安装、调试及刷卡器安装的所有费用和国家规定的保险、利润、税金等，不包括配套的水电线路工程安装费用。

3.2 供货期：在接到招标人通知后，7天内安装完毕。

- 投标资格及投标文件组成

  - 具有工商行政管理部门颁发的企业营业执照、独立法人资格证书（提供复印件）。

  - 产品鉴定证明文件，认证证书。

  - 法人代表委托投标、签约的委托书，投标人身份证复印件。

  - 直饮水机生产企业有关资质文件，企业规模，并在江苏省南京市设有常驻维修点（必须具有当地部门颁发的技能资格证书）

  - 产品样本、产品近两年的销售业绩（以南京地区的业绩为主）；并提供所投产品照片图（要求有直观的感觉）。

  - 投标产品的相关图纸，和保证招标技术要求的结构、控制原理说明，各类产品组成材料清单列出名称、规格、数量、单价、合价、品牌。

  - 其他荣誉证书。

  - 产品投标报价单（按表汇总报价并加盖投标单位印章）。

  - 投标时各家带样品一个。

以上1、2、3、4项必须提供清晰的复印件并加盖所属单位印章

- 投标人须知

  - 按投标文件组成要求和顺序编制投标文件，投标文件一式肆份，正本壹份、副本叁份，并在投标文件封面的右上角明确标注“正本”和“副本”。正本和副本不一致的，以正本为准。

  - 投标文件的正、副本应分别装袋密封，并在纸袋的封面标明投标项目和投标人名称以及“开标时才能启封”字样，加盖投标人骑缝印章。

  - 全套投标文件应无涂改和行间插字现象，遇有必须修改或添加的内容，修改或添加处应由投标文件签署人加盖印鉴。

  - 投标人按招标文件的要求按时送达指定的地点，过时按放弃投标处理。

5、投标人的报价为货到南京医科大学江宁校区建设施工现场的价格，币种为人民币元（RMB）；投标报价包括直饮水机的采购、运输、安装、调试、刷卡器安装及正常质保所需的的所有费用和国家规定的保险、利润、税金等，还有配套使用的每台一个配电箱、一个漏电保护器的费用。

6、投标截止日后根据招标人需求决定按方法一或方法二开标，并按招标文件说明的评标原则进行评标，且不向未中标人解释不中标的原因。

7、招标文件中所述付款方式为合同付款方式，投标人须响应此要求。中标方签订合同时不得以任何理由要求变更此方式。

8、投标人中标后及时到现场核对数量以及安装的尺寸型号及安装的地点位置要求。

10、以学校实际安装数量为最终结算金额。

- 评标原则

  - 投标文件是评标的依据。

  - 投标人的报价、信誉、质资、产品的销售业绩。

  - 供货时间及有关承诺等。

  - 本次招标采用综合评标法，择优选定中标单位。但最低报价不保证中标。

- 合同的签订和付款方式

  - 中标人按招标人发出的中标通知书要求与南京医科大学基建办公室签订合同。逾期未签合同投标保证金不予退还（招标人原因除外）。

2全部设备送到南京医科大学安装现场，安装调试合格后，十天内支付货款的95%；工程竣工合格之日起一年内未出现质量问题付清余款。

3、必须按合同要求按期送到南京医科大学江宁校区建设施工现场。每延误一天，按合同价款的1‰处以罚款，延误超过十天，每天按2‰处罚。但甲方原因造成的延误除外。

- 标书发售、投递时间、地点及联系方式

- 标书发售时间、地点

时间：2015年11月 18日

地点：南京医科大学江宁校区

2、投标截止时间：2015年11月25日下午16：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达江宁校区基建指挥部办公室(需携带样品)。

特此邀请。

联系人：郭老师

联系电话： 86868069    手机：13776627181

附表：饮水机采购投标报价单

附表：方法一（商用直饮水机）采购投标报价单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合 价 （元） | 投标产品 |  | 设 计 参 数 和 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 型 号 | 品牌或生产厂家 | 型号规格 | 备注 |
|  | 商用直饮水机 | 台 | 28 |  |  |  |  |  | - 含所有与设备配套的配件，以及保修期内每半年一次的当地区疾病控制中心提供的直饮水水质检测费用。（主要是浑浊度、所有重金属、微生物、大肠感菌等。） - 6台：三相四线，380V，3根火线1根地线；16台：本相五线，380V，3根火线1根地线1根零线。 |
|  | 三角阀 | 只 | 22 |  |  |  |  |  | 全铜 |
|  | 配电箱 | 个 | 22 |  |  |  |  |  | 八回路的明盒。 |
|  | 漏电保护器 | 个 | 22 |  |  |  |  |  | 6台：40A三相三线；16台：40A三相四线。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:所有产品均必须填写型号规格,否则为废标。

填报单位：                ；填报日期：              ；联系人：             ；联系电话：

附表：方法二（商用电开水器）采购投标报价单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合 价 （元） | 投标产品 |  | 设 计 参 数 和 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 型 号 | 品牌或生产厂家 | 型号规格 | 备注 |
|  | 商用柜式电开水器 | 台 | 22 |  |  |  |  |  | - 含所有与设备配套的配件。 - 三相四线，380V，3根火线1根地线。 |
|  | 三角阀 | 只 | 22 |  |  |  |  |  | 全铜 |
|  | 配电箱 | 个 | 22 |  |  |  |  |  | 八回路的明盒。 |
|  | 漏电保护器 | 个 | 22 |  |  |  |  |  | 40A三相三线 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:所有产品均必须填写型号规格,否则为废标。

填报单位：                ；填报日期：              ；联系人：             ；联系电话：