仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20131022YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：大小鼠饲养笼俱1
第二包：大动物饲养笼
第三包：大小鼠饲养笼俱2
第四包：大动物饲养及手术设备

第五包：教学软件

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年10月22日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年10月29日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年10月22日   
第一包  大小鼠饲养笼俱1  联系人：夏老师  联系电话：86862102

	序号
	名称
	规格 型号
	数量
	采购要求

	1
	4层不锈钢钢管架
	1750*400*1300mm（不含轮）
	37
	不锈钢304方管≥25*25*1.2mm，带4寸聚氨脂万向轮(其中2只带刹)，可灵活移动

	2
	4层不锈钢钢管架
	2000*400*1300 mm（不含轮）
	41
	

	3
	5层不锈钢钢管架
	1750*400*1600 mm（不含轮）
	3
	

	4
	不锈钢带抽屉实验桌
	1500*650*800 mm
	22
	不锈钢304 ,台面厚≥1.5 mm，底部有加强筋,支架≥25*38*1.2mm管，带4寸聚氨脂万向轮(其中2只带刹)，可灵活移动，带2只抽屉

	5
	不锈钢可调式实验凳
	ф280mm
	23
	不锈钢304/2B板，厚≥2mm，高度可通过旋转凳面调节

	6
	不锈钢平板推车
	1300*550*920 mm
	3
	不锈钢304/2B板，厚≥1.5mm，底部有两根横向加强筋,4寸聚氨脂万向轮

	7
	不锈钢双层推车
	800*550*920 mm
	14
	不锈钢304/2B板，厚≥1.2mm, 底部有两根横向加强筋,
不锈钢管≥25*25*1.2mm，4寸聚氨脂万向轮

	8
	不锈钢双层推车
	1000*650*920 mm
	11
	

	9
	不锈钢踏台
	3层，500*800*900 mm
	2
	不锈钢304，立柱为≥25*25*1.5mm方管，层板为厚≥2.0mm轧花板，移动时不划伤地面，人站立后自动定位

	10
	不锈钢大小鼠解剖台
	3500*1500*850 mm
	2
	带排风、冲洗和解剖照明灯，全不锈钢外壳，304材质，≥2mm厚，台面内圆弧形连接、不结垢，便于清洗，污水不外流。应方便工作人员坐姿操作。

	11
	不锈钢拖把架
	1000*500*1600 mm
	7
	不锈钢304，方管≥25*25*1.2mm，不锈钢拉丝板厚≥1.0mm拖把架由架体、接水盆、钩子组成，拖把挂在钩子上

	12
	单层不锈钢钢管货架
	3000*700*200mm
	2
	不锈钢304，方管≥25×38×1.5mm，货架钢管下有多个支撑脚，用于堆放成袋垫料，承重能力强≥2吨

	13
	单层不锈钢钢管货架
	4800*550*200mm
	2
	不锈钢304，方管≥25×38×1.5mm，货架钢管下有多支撑脚，用于堆放成箱饲料，承重能力强≥2吨

	14
	不锈钢垫料槽
	1000*800*550mm
	1
	不锈钢304 /2B  厚度1.5mm，用于垫料的装取

	15
	不锈钢更衣柜
	1550*800*2500mm(5*3个柜子)
	4
	横排1排5个柜子，竖排列3个柜子（高度分别是900,900,700mm）

	16
	不锈钢更衣柜
	1550*800*2500mm(3*5个柜子)
	4
	横排1排3个柜子，竖排列5个柜子（平均分布）


所有投标单位必须是实验动物生产许可单位动物笼器具都应符合实验动物管理的国标及地方主管部门的管理要求，所有不锈钢材质均应达到国标304要求及更高材质，最低不能低于行业标准304 

第二包  大动物饲养笼  联系人：夏老师  联系电话：86862102
	序号
	名称
	规格/型号
	数量
	

	1
	不锈钢冲洗式兔笼
	2000*650*1720 mm

12笼位
	20
	不锈钢304托盘(板厚≥0.8mm)，水箱壁厚≥1.5mm.槽钢≥1.5mm，丁字钢板厚≥1.2mm，框架≥25×38×1.2mm方管，钢丝直径≥ф2 mm框架直径≥ф4 mm，钢线间距：24mm笼底格栅间距：16mm

全套笼架自动冲洗, 配饮水系统

	2
	不锈钢冲洗式豚鼠笼
	2000*650*1720 mm

12笼位
	14
	


所有投标单位必须是实验动物生产许可单位动物笼器具都应符合实验动物管理的国标及地方主管部门的管理要求，所有不锈钢材质均应达到国标304要求及更高材质，最低不能低于行业标准304 

第三包  大小鼠饲养笼俱2 联系人：夏老师  联系电话：86862102

	序号
	名称
	规格 型号
	数量
	采购要求

	1
	大鼠饲养盒
	CP4

466*314*200 mm
	1700
	PC材料，耐酸、耐碱、耐高温(121℃、15磅压力、

半小时不变形)。

	2
	不锈钢大鼠饲养盒盒盖
	CP4饲养盒盖
	800
	钢丝外框≥Φ4.0 mm，内隔栅≥Φ1.8mm，

固定卡口方便挂取动物号牌

	3
	小鼠饲养盒
	CP3

318*202*135mm
	1000
	PC材料，耐酸、耐碱、耐高温(121℃、15磅压力、

半小时不变形)。

	4
	不锈钢小鼠饲养盒盖
	CP3饲养盒盖
	800
	钢丝外框≥Φ4.0 mm，内隔栅≥Φ1.8mm，
固定卡口方便挂取动物号牌

	5
	小鼠饮水瓶
	250mL
	1000
	PC材料，耐酸、耐碱、耐高温(121℃、

15磅压力、半小时不变形)。

	6
	大鼠、豚鼠共用饲养盒
	545*395*200 mm
	700
	聚丙稀材料，耐酸、耐碱、

耐高温(121℃、15磅压力、半小时不变形)。

	7
	大鼠、豚鼠共用饲养盒盒盖
	M-6型配套 
	450
	钢丝外框≥Φ4.0 mm，内隔栅≥Φ1.8mm,

固定卡口方便挂取动物号牌。

	8
	大鼠饮水瓶
	500mL
	3000
	PC材料，耐酸、耐碱、耐高温(121℃、

15磅压力、半小时不变形)。


所有投标单位必须是实验动物生产许可单位动物笼器具都应符合实验动物管理的国标及地方主管部门的管理要求，所有不锈钢材质均应达到国标304要求及更高材质，最低不能低于行业标准304 

第四包 大动物饲养及手术设备 联系人：夏老师 联系电话：86862102

	序号
	名称
	规格 型号
	数量
	采购要求

	1
	不锈钢双层狗笼
	1000*1000*2100 mm

符合GLP认证
	40
	不锈钢304，分上下两层，两个笼位/组

主框架不锈钢钢板厚≥2.5mm，网片为圆钢≥Φ4mm-6mm。表面为喷砂亚光处理

笼两侧为网片移门，拉动移门可进行两个及以上笼子的连接，框架圆钢≥Φ12mm，框衬圆钢≥Φ10mm.

每层底网下面配有可调节倾斜度的直排式托盘

4英寸聚氨脂万向轮

笼具整体方便清洗，带有循环供饮用水系统



	2
	不锈钢双层猴笼
	1000*1000*2100 mm

符合GLP认证
	3
	不锈钢304，分上下两层，两个笼位/组

主框架不锈钢钢板厚≥2.5mm，网片圆钢≥Φ4mm-ф6mm，表面为喷砂亚光处理

一侧为网片移门。拉动移门可进行两个或两个以上笼子的连接

笼门，框架方管≥30mm*30mm 

笼内装有可前后移动的挤压网片、吊杆、栖息杆

每层底网下面配有可调节倾斜度的直排式托盘

4英寸聚氨脂万向脚轮

笼上各类装置均要防止动物自己操作或打开

笼具整体方便清洗，带有循环供饮用水的系统



	3
	狗、猴解剖台
	2200*800*840 mm
	4
	带排风、冲洗和解剖照明灯，全不锈钢外壳（304材质，厚≥2mm），台面内圆弧形连接、不结垢，便于清洗

	4
	狗固定架
	900*500*930mm
	2
	


所有投标单位必须是实验动物生产许可单位动物笼器具都应符合实验动物管理的国标及地方主管部门的管理要求，所有不锈钢材质均应达到国标304要求及更高材质，最低不能低于行业标准304 

第五包  教学软件  联系人：黄老师  联系电话：13915940081
软件功能清单：
	（一）医院管理信息系统软件（HIS）

	1
	预约挂号系统
	

	2
	门诊医生工作站系统
	

	3
	门急诊输液管理系统
	

	4
	住院医生工作站系统
	

	5
	病区护士工作站系统
	

	6
	门诊医技管理系统
	

	7
	住院医技管理系统
	

	8
	手术麻醉管理系统
	

	9
	血库管理系统
	

	10
	药品库房管理系统
	

	11
	门诊药房管理系统
	

	12
	住院药房管理系统
	

	13
	输液配置中心管理系统
	

	14
	门急诊挂号系统
	

	15
	门急诊划价收费系统
	

	16
	住院登记管理系统
	

	17
	住院收费管理系统
	

	18
	护理考核管理系统
	

	19
	医务管理系统
	

	20
	住院结算管理系统
	

	21
	供应室管理系统
	

	22
	物资管理系统
	

	23
	设备管理系统
	

	24
	固定资产管理系统
	

	25
	病案管理系统
	

	26
	制剂室管理系统
	

	27
	院长查询系统
	

	28
	院内感染管理系统
	

	29
	传染病上报管理系统
	

	30
	人事管理系统
	

	31
	随访管理系统
	

	32
	财务管理系统
	

	33
	病人咨询服务系统
	

	34
	系统管理
	


	（二）电子病历信息系统（EMR）

	1
	电子病历系统平台
	

	2
	住院及门诊电子病历系统
	

	3
	护理病历系统
	

	4
	系统管理分系统
	

	5
	病历质控分系统
	

	6
	护理质控分系统
	

	7
	查询检索分系统
	


	（三）检验信息系统（LIS）

	1
	基本信息维护
	系统管理，检验管理，模板管理，权限管理

	2
	常规检验模块
	标本接收，常规检验功能，报告审核，报告发布及打印，样本后处理

	3
	微生物检验模块
	微生物样本接收，微生物培养过程记录，检验结果采集，报告产生/打印/查询

	4
	酶标检验模块
	酶标检验数据维护，结果接收/录入，历史结果查询和展示

	5
	质控管理模块
	质控规则和质控物维护，质控图像，质控数据，失控报告，质控数据汇总，质控数据相关性分析，仪器间项目比较

	6
	主任管理模块
	检验业务管理，综合查询统计，检验试剂管理

	7
	检验仪器接口
	


	（四）影像管理系统PACS、放射信息系统RIS

	规格
	模块
	描述

	基础模块
	核心服务系统
	1、核心服务：图像采集、存储、传输；
2、系统管理：数据库维护、权限分配，工作流管理；
3、平台支持：支持Linux、Windows 2008 Server 中文版、Oracle10g以上；支持双机热备。

	
	DICOM服务
	1、设备联接/台；
2、接收符合DICOM3.0标准的设备影像；
3、DICOM Modality Worklist服务；
4、自动将中文姓名转换拼音。

	
	分诊工作站
	预约申请，信息录入、确认，分配就诊等。

	
	排队叫号系统
	1、连接LED、及液晶大屏幕；
2、定制显示信息；
3、提供队列管理功能；
4、语音呼叫功能。
（4个科室使用许可）

	
	技师工作站
	定位病人、到诊确认、查看申请单。

	
	影像诊断工作站-2D
	1、提供医生二维图像浏览、测量工具、诊断软阅片等功能；
2、支持多屏显示诊断、对比等功能；
3、支持多级审核、报告输出等功能。

	
	HIS基础数据接口
	提供读取HIS系统患者基本信息接口。

	
	临床报告浏览
	采用B/S架构，访问调阅PACS的报告。

	
	统计与查询工作站
	提供工作量统计、阳性率、设备利用率等报表查询功能。

	
	图文报告工作站-US
	超声等图像采集、报告编辑。

	
	图文报告工作站-EIS
	内镜等图像采集、报告编辑。


	（五）基层医疗卫生信息系统

	1
	居民健康档案管理
	

	2
	慢性病管理
	

	3
	老年人健康保健
	

	4
	残疾人保健
	

	5
	妇女保健
	

	6
	传染病报告和处理
	

	7
	门诊医疗服务
	门急诊挂号、门诊医生站

门诊收费、离线管理

统计查询

	8
	住院医疗服务
	入出院管理、病区管理

住院医生站、住院护士站

统计查询

	9
	药品使用管理
	药库管理、药房管理

	10
	临床检验/检查服务
	


（六）区域卫生信息平台模块清单

1.信息资源目录

	功能
	功能说明

	注册数据资源
	在平台注册数据表项

	发布数据资源
	将注册的数据资源进行发布

	查询数据资源
	查询在平台注册的数据资源

	发布数据资源的访问方式
	将发布的数据资源绑定服务或者JDBC数据源，
供数据获取方进行访问


 2.服务资源目录

	功能
	功能说明

	查询服务
	查询各个业务系统在平台定义的服务

	发布服务
	业务系统将自身的服务进行发布，可供其他系统访问


 3.订阅/发布服务

	功能
	功能说明

	查询数据订阅
	查询在平台定义的订阅请求

	订阅数据
	在平台定义订阅请求，用以获取数据


 4.请求/响应服务

	功能
	功能说明

	查询批量请求
	每个系统都可以查询各系统在平台定义的批量请求

	定义批量请求
	每个系统可以在平台定义批量请求，用以调用数据


 5.资源库

	功能
	功能说明

	查询JDBC数据源
	查询平台存储的JDBC数据源

	注册JDBC数据源
	新增JDBC数据源连接

	添加数据源目录
	为数据源添加文件夹归类

	查询值域
	查询平台存储的值域

	新增值域
	在平台新增值域以及值域的项

	删除值域
	删除存储在平台的值域

	修改值域
	对在平台存储的值域进行修改


	（七）合作医疗信息系统模块名称

	系统管理
	配置维护
	字典维护
	静态基本字典维护

	
	
	
	药品字典维护

	
	
	
	诊疗项目字典维护

	
	
	
	病种字典维护

	
	
	
	医疗服务设施字典维护

	
	
	方案维护
	会计年度维护

	
	
	
	缴费方案信息维护

	
	
	
	起付标准维护

	
	
	
	分段比例维护

	
	
	
	基金封顶维护

	
	
	
	手工调整参数维护

	
	
	
	月结算时间维护

	
	
	
	月结算方案维护

	
	
	机构管理
	定点医疗机构管理

	
	信息管理
	消息通知

	参数配置
	通用待遇算法参数配置

	
	特殊补偿类别参数配置

	
	特殊定点编码算法参数配置

	
	病种补偿配置表

	
	特殊行政区划参数配置

	
	大额补偿算法参数配置

	
	特殊方案参数维护

	
	特殊疾病单独封顶线配置

	参合管理
	参合登记
	参合登记 

	
	
	参合人员补录

	
	
	年度批量续合

	
	
	年度参合审核（乡、县、省、市）

	
	
	参合人员导出

	
	
	参合档案导出

	
	
	家庭参合编码修改

	
	变更管理
	基础资料修改

	
	
	家庭成员转移

	
	
	退合

	
	
	批量基础资料修改

	
	
	人员基本信息变更查询

	
	证卡管理
	批量新发卡

	
	
	卡解挂

	
	
	卡注销

	
	
	卡补发

	
	
	打印医疗证

	
	
	卡挂失

	
	
	卡状态查询

	
	
	一人一证发卡

	
	
	一人一证卡管理

	
	
	一人一证卡修改

	
	
	卡号修改

	补偿管理
	补偿过程
	门诊补偿(费用大项)

	
	
	门诊补偿(费用明细)

	
	
	门诊补偿(特殊方案)

	
	
	住院补偿(费用大项)

	
	
	住院补偿(费用明细)

	
	
	住院补偿(特殊方案)

	
	
	二次补偿

	
	
	补偿支付

	
	
	补偿撤销

	
	诊疗管理
	特检特治特药审批

	
	
	转外住院门诊慢/特病审批

	
	
	转诊审批查询

	
	
	特检特治特药审批查询

	
	门诊个人累计金额维护
	门诊个人年度累计维护

	
	结算管理
	费用审核

	
	
	费用审核查看

	
	
	定点医疗机构结算审批

	
	
	定点月结算

	
	
	定点月结算_县外

	
	
	乡镇合管办结算

	
	
	县合管办县外就医结算

	
	
	县外定点结算审批

	
	
	定点月结算_县外_new

	
	
	区外费用汇总表

	
	
	结算中心按医院统计

	
	
	结算中心区内汇总

	
	
	结算中心区外统计

	基金管理
	基金收入

	
	基金分配

	
	基金支付

	
	基金结转

	业务公示
	费用补偿公示

	
	家庭账户公示

	
	参合人员公示

	检测报表
	农户参合情况监测

	
	基金收入监测

	
	补偿情况监测(门诊)（市、县）

	
	补偿情况监测（住院）（市、县）

	查询统计
	（报表）需要本地化

	分析指标
	均住院（门诊）医药费用增长情况

	
	次均住院（门诊）自付医药费用

	
	住院自付费用占农民人均纯收入比重

	
	住院指标

	
	门诊指标

	
	基金使用率

	
	实际住院补偿比例

	
	实际门诊补偿比例

	
	住院补偿资金流向

	
	门诊补偿资金流向

	
	各级次均住院补偿额

	
	各级次均门诊减免额

	
	住院率

	
	门诊就诊率

	
	住院病人流向（％）

	
	门诊病人流向（％）

	
	次均住院费用

	
	次均门诊费用

	
	名义住院/门诊补偿比与实际差值

	
	参合率

	其他
	健康体检

	
	民政医疗救助

	
	村级卫生室导入补偿信息


