南京医科大学

卫生部抗体技术重点实验室净化和冷库工程项目招标公告

南京医科大学因教学科研的需要，对卫生部抗体技术重点实验室净化和冷库工程项目进行校内邀请招标采购，现欢迎符合相关条件的合格投标人投标。

一、招标项目名称  卫生部抗体技术重点实验室净化和冷库工程项目

二、项目编号：NJMUQ20151120

三、招标项目简要说明：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卫生部抗体技术重点实验室净化工程项目 | 65平米 |
| 2 | 卫生部抗体技术重点实验室冷库工程项目 | 12平米 |

四、招标文件发布信息

招标文件发布时间：自招标公告在“南京医科大学主页信息公开”发布之日起至投标截止时间止。招标文件在“南京医科大学主页信息公开栏”上免费下载。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京医科大学主页信息公开栏”发布的信息更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2015年12月1日下午2：30之前

投标文件接收截止时间：2015年12月1日下午2：30前

投标文件接收地点：南京医科大学五台校区（南京市汉中路140号）行政楼308室

投标文件接收人：瞿老师。

六、开标有关信息

开标时间：2015年12月1日下午2：30

开标地点：南京医科大学五台校区（南京市汉中路140号）行政楼四楼会议室

七、本次招标联系事项

采购人：南京医科大学

联系人：瞿老师， 咨询电话：86862185

网址：http://sysglk@njnu.edu.cn

八、投标文件制作份数要求：

正本份数：壹份 ，副本份数：肆份

九、本次招标投标保证金

1）投标保证金：投标商在递交投标文件前提交肆万元的投标保证金。

2）投标保证金缴纳方式：电汇、转账、网银。交现金的投标人应直接将投标保证金存入南京医科大学账户上，“收款单位”一栏填南京医科大学名称（只以转账或电汇方式退款）。

开户名称：南京医科大学

开户银行：南京市工行汉中门支行

银行账号：4301010109001038622

备注：请投标人在投标报名截止日期之前自行办理投标保证金相关业务，逾期未办理者，视为自行放弃投标。转帐时请注明所投项目名称、编号。

3）投标保证金是用来保护招标方由于投标商的行为而遭受的风险，发生以下情况之一将不予退还。

a投标商在规定投标有效期内撤回投标。

b中标商拒绝按规定签订合同。

c中标商不能按时供货。

d中标商无正当理由拒绝签订合同；

e投标商不接受标书条款的规定。

4）未中标单位投标保证金：在确定中标商后，十个工作日内退还至未中标单位对公账户，不计利息。

5）中标单位投标保证金转为履约保证金，待项目验收合格后退还至中标单位对公账户。不计利息。

投标确认函

| 投 标 确 认 函 日期: 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| 投标单位名称 |  | 所投分包 | 第 包 |
| 投标单位地址 |  | 邮编 |  |
| 投标单位经办人 |  | 电话 |  |
| 身份证号码 |  | 电子信箱 |  |
| 报名截止时间 |  | 项目负责人 |  |
| 备注: 若是产品代理商必须提供原厂授权委托书。 单位盖章: 法人签名： |  |  |  |

南京医科大学招投标工作领导小组办公室

2015年11月24日

南医大江宁校区卫生部抗体技术重点实验室工程项目招标文件

项目编号NJMUQ20151120

一、概述：

1、工程名称：南医大江宁校区卫生部抗体技术重点实验室净化和冷库工程项目

2、施工地点：南医大江宁校区学海楼6.2；

3、施工内容：详见附件一的工程量清单及要求；

（A）抗体技术实验室净化工程项目， 净化部分面积大约65平方，层高2.8米。

(B) 抗体技术实验室冷库工程项目，冷库部分面积大约12平方，层高2.8米。

4、承包方式：包工包料；交钥匙工程。

5、质量要求：按国家现行施工规范施工，达到合格标准。工程所需主要材料须选用知名品牌合格产品，并符合国家环保要求；

6、工期要求：30个工期(日历天数)；

7、质量保证期：自工程竣工验收合格之日起至少三年（设备五年）。

二、投标单位要求：

1、具有独立法人，有机电工程三级和净化工程资质三级（含三级）；注册资金500万元以上（含500万）。

2、具有装修工程三级以上资质（含三级）；项目经理具有二级建造师或以上资质；并有安全考核合格证书。

3、具有有效期内的安全生产许可证，若在施工期内发生安全问题，由中标单位承担；

4、具有相关的工程业绩及良好信誉，近三年内在高校或企业科研院所有过类似净化室和冷库建设工程项目不少于三家，合同金额不少于40万元及以上。

三、标书要求：

1、参加竞标单位制作标书一式五份（正本一份）。

2、标书内容：

（1）填写开标一览表（见附件二，并装订在投标文件中的第一页）。

（2）投标人代表的法人授权书（须法定代表人与被授权人同时签名并加盖公章）。

（3）投标单位的简介、相关营业执照（最新年检）、税务登记证、资质证书、同类业绩等资料（复印件）。

（4）提供项目负责人建造师资质证书、社保证明（复印件）及施工人员表。

（5）清单报价及要求（不符合下列要求为无效投标）：

A、投标报价需采用2013《清单计价规范》要求来编制，工程总价的编制人一栏需盖造价人员专用章。

B、投标单位应根据工程内容及清单工程量的要求计算单价及总价；工程总价应包含材料差价、上下力费、垃圾外运及税费等所有规费。

C、投标的工程预算书须有：单位工程费汇总表、分部分项工程清单计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表（含材料明细）、其他项目清单计价表等。

D、必须提供主材清单一览表（含品牌、规格、产地等说明）。

E、应认证产品未纳入最新版《节能产品政府采购清单》强制采购范围的，为无效投标。

（6）提供政府采购认证清单产品一览表（附件三，评标根据双认证、单认证、无认证的次序优先原则）。

（7）投标单位投标报价时，必须涵盖清单及工程现场要求的所有内容，施工时必须完成清单及现场要求所有工作量。若有特别需求，增项部分价格：报价内有的按投标价执行，投标报价中没有的双方协商定价。

（8）技术及施工组织方案、项目负责人施工现场时间保证承诺。

（9）保修服务承诺以及最短施工工期承诺。

（10）类似实验室工程的业绩（附合同复印件）。

四、评标方式：

评标小组以苏建规字（2013）4号文的附件二为评标方式，确定中标候选人。我校将在满足招标书实质性要求的前提下，对投标单位的实力、信誉、价格、品牌、业绩、行业内认可度及服务等综合因素进行综合评定的情况下，择优确定中标单位。对未中标单位，我校不作任何解释，标书不退回

五、其他要求：

1、标书应密封并加盖公章；

2、招标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本招标书全部要求的接受；

3、标书制作应符合本招标书的要求，否则视为废标；

4、投标人应确保投标书中所提供的所有材料的真实性、合法性；

5、投标人如有优惠请在综合单价内予以体现。

6、要求中标单位不得转包、分包；加强施工人员的安全教育与管理，杜绝安全责任事故的发生；现场测量，绘图，用户签字确认，形成单项价格方可施工。

7、是否应标，完全自愿，招标方不对依照规定的程序产生的结果进行解释；

8、付款方式：承包人工程竣工验收合格后，工程决算书经审计通过后付至决算总款的90%，留下决算总款的10%转为质量保证金。待保修期满后无重大质量问题不计利息付清。

9、中标人须在收到《中标通知书》后一周内签订工程项目合同。

10、中标人须在收到《工程项目合同》后经甲方认可才能进场施工。

六、时间、地点安排：

- 现场勘察联系电话：唐老师13770847753

- 注：统一勘察时间为2015年11月26日下午2：00，在南医大江宁校区学海楼6.2室

踏勘现场，勘察人员须有投标单位授权，否则不予接待；

2、标书送达截止时间2015年12月1日下午2:30前；

3、标书送达地点：南医大五台校区行政楼308室。

七、联系方式：

地  址：南医大五台校区行政楼三楼308资产处办公室

邮  编：210029

电  话：025-86862185

联系人：瞿老师

八、 附件： 共有10个附件

附件一：1-1

| 南京医科大学基础医学院 卫生部抗体技术重点实验室工作量清单及材料说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料说明及描述 |
| - 1 | - 彩钢板壁板 （机制岩棉夹芯） | 板厚为5cm | M2 | - 345 | 双面钢板为国产0.5mm彩涂钢板的夹芯彩钢板，彩钢板总厚度为5CM，带加强筋，双面贴膜。 |
| - 2 | 彩钢板壁板辅材 | 板厚为5cm | M2 | 345 | 符合国家标准，含密封胶、国标1.2MM铝型材专用联接件等。 |
| - 3 | - 彩钢板顶板 （单层玻美岩棉夹芯） | 板厚为5cm | M2 | 100 | 双面钢板为国产产0.5MM彩涂钢板的手工玻镁岩棉夹芯彩钢板，彩钢板总厚度为5CM，带加强筋，双面贴膜。 |
| - 4 | 彩钢板顶板辅材 | 板厚为5cm | M2 | 100 | 符合国家标准，含吊筋、4#角钢加强筋、密封胶、国标1.2MM铝型材专业联接件等，确保顶板能上人安装、检修 |
| - 5 | 彩钢板净化门 （岩棉板） | 900*2100 | 镗 | 6 | 符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗，门专用加强筋保证门有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁。 |
| - 6 | 彩钢板净化门 （岩棉板） | 1500*2100 | 镗 | 1 | 符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗，门专用加强筋保证门有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁。 |
| - 7 | 检修口 | 1500x1000 | 套 | 1 | 符合国家标准 |
| - 8 | 净化密闭窗 |  | M2 | 18 | 符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，0.5MM钢化安全玻璃。 |
| - 9 | PVC橡胶地板铺设 |  | M2 | 100 | 2mm厚PVC卷材面层。 |
| - 10 | 组合式净化空调机 |  | 台 | 1 | 含初中效，吊顶安装,4000CMH。 |
| - 11 | 碳钢通风管道制作安装 |  | M2 | 133 | 镀锌板，板材厚度:0.6mm，橡塑保温25mm厚。 |
| - 12 | 风淋室 | 1500x1500x2100 | 套 | 1 | 单人双吹，符合国家标准（采暖通风设计手册） |
| - 13 | 高效送风口 |  | 台 | 10 | 符合国家标准（采暖通风设计手册）。 |
| - 14 | 静压箱 | 800*800*400 | 套 | - 2 | 符合国家标准（采暖通风设计手册）。 |
| - 15 | 对开多叶调节阀 | 630*250 | 个 | 4 | 符合国家标准（采暖通风设计手册）。 |
| - 16 | 对开多叶调节阀 | 200*200 | 个 | 24 | 符合国家标准，带初效过滤器，可拆卸。 |
| - 17 | - 回风百叶风口 | - 200*350 | - 个 | - 10 | 符合国家标准，带初效过滤器，可拆卸。 |
| - 18 | - 新风百叶风口 | - 200*200 | - 个 | - 1 | 符合国家标准。 |
| - 19 | - 导流片 | - 630*250 | - 个 | - 1 | 符合国家标准。 |
| - 20 | - 机组钢结构支架 |  | - KG | - 700 | 符合国家标准。 |
| - 21 | - 铜管 | - Ф12.7,橡塑保温 | - m | - 36 | 符合国家标准。 |
| - 22 | - 铜管 | - Ф19.05,橡塑保温 | - m | - 36 | 符合国家标准。 |
| - 23 | - 柔性接口 |  | - M2 | - 6 | 符合国家标准。 |
| - 24 | - 设备排水 |  | - m | - 20 | 符合国家标准， PP材质。 |
| - 25 | - 实验室动力配电箱 | - 含电气元器件 | - 套 | - 1 | 符合国家标准， 正泰电气远东电线。 |
| - 26 | - 实验室照明配电箱 | - 含电气元器件 | - 套 | - 1 | 符合国家标准， 正泰电气远东电线。 |
| - 27 | - 喷塑净化灯 | - 2*30w | - 套 | - 17 | 符合国家标准，曙光品牌。 |
| - 28 | - 应急型喷塑净化灯 | - 2*30w，带蓄电池，应急时间30分钟 | - 套 | - 10 | 符合国家标准，曙光品牌。 |
| - 29 | - 应急灯 | - 2*30w，带蓄电池，应急时间30分钟 | - 套 | - 2 | 符合国家标准，曙光品牌。 |
| - 30 | - 紫外线杀菌灯 | - 1*30w | - 套 | - 6 | 符合国家标准，曙光品牌。 |
| - 31 | - 电缆敷设 | - ZRYJV 5*10 | - m | - 30 | 符合国家标准， 正泰电气远东电线。 |
| - 32 | - 电气配线 | - 2.5mm2 | - m | - 1500 | 符合国家标准， 正泰电气远东电线。 |
| - 33 | - 电气配线 | - 4mm2 | - m | - 1500 | 符合国家标准， 正泰电气远东电线。 |
| - 34 | - 单联单控开关 | - 规格:86型 | - 个 | - 7 | 符合国家标准 |
| - 35 | - 单联双控开关 | - 规格:86型 | - 个 | - 6 | 符合国家标准 |
| - 36 | - 五孔插座 | - 名称:五孔插座 | - 个 | - 50.00 | 符合国家标准 |
| - 37 | - 电气配管KBG管 | - Φ20mm-Φ25mm | - m | - 900.00 | 符合国家标准 |
| - 38 | - SC40 | - SC40 | - m | - 50.00 | 符合国家标准 |
| - 39 | - 金属软电线管 | - Φ20mm | - m | - 50.00 | 符合国家标准 |
| - 40 | - 接线盒 | - 75型 | - 个 | - 175.00 | 符合国家标准 |
| - 41 | - 气路一级减压阀 | - 1/4"，最大额定入口压力：300bar，出口可调压力范围：0~207bar | - 个 | - 2 | 符合国家标准， 品牌：GENTEC或WITTON |
| - 42 | - 气路二级减压阀 | - 1/4"，最大额定入口压力：207bar，出口可调压力范围：0~20bar | - 个 | - 12 | 符合国家标准， 品牌：GENTEC或WITTON |
| - 43 | - 高压软管 | - 1/4"外径 | - 根 | - 8 | 符合国家标准，不锈钢316材质 |
| - 44 | - 高压球阀 | 1/4"，最高耐压17.2MPa | - 个 | - 2 | 符合国家标准， 品牌：GENTEC或WITTON |
| - 45 | - NPT | 1/4"npt*1/4"lok | - 个 | - 14 | 符合国家标准， 品牌：GENTEC或WITTON |
| - 46 | - 钢瓶接头 | - G5/8 W21.8 | - 个 | - 8 | 符合国家标准. |
| - 47 | - 终端球阀 | - 1/4" | - 个 | - 12 | 符合国家标准， 品牌：GENTEC或WITTON |
| - 48 | - 终端转接头 | - SS316 | - 个 | - 12 | 符合国家标准， 品牌：GENTEC或WITTON |
| - 49 | - 1/4"不锈钢管 | - SUS316 BA级，SS316L，光亮退火（BA），内外抛光 | - m | - 110 | 符合国家标准， 品牌WITTON |
| - 50 | - 管卡 |  | - m | - 110 |  |
| - 51 | - 吹扫保压 | - 含N2提供 | - 项 | - 2 |  |
| - 52 | - 焊接费用 | - swagelok 全自动焊 | - m | - 110.00 |  |
| - 53 | - 冷库工程 |  |  |  |  |
| - 54 | 冷库库板 | 100mm | M2 | - 73 | 聚氨脂夹心板（阻燃型），库板采用双面彩钢板，钢板厚度≥0.5mm，库板采用偏心挂钩组合，中间保温材料为高压发泡聚氨酯，发泡密度≥40Kg/m3，库板厚度≥100mm |
| - 55 | 冷库检修门 | 0.8M*1.8M | 扇 | 1 | 符合国家标准，门专用加强筋保证门有足够的抗扭强度，配备专用冷库门锁，专用密封条。半埋式旋转门结构，双面彩钢材质，钢板厚度≥0.8mm，门厚≥100mm. |
| - 56 | 冷库中空玻璃门 | - 0.62M*1.62M | - 扇 | - 4 | 中空玻璃透明门共计4扇，安装尺寸根据现场勘查合理设计，方便存取物品；中空玻璃门具有防止凝露，炸裂功能；能有效防止冷量不必要的流失，达到节能效果。 |
| - 57 | 冷库机组 | （一用一备） | 台 | 2 | 符合国家标准，满足冷库要求。 |
| - 58 | 冷风机 | （一用一备） | 台 | 2 | 采用知名品牌，自带空气湿度处理器，控制相对湿度范围40%-60%，化霜方式干净无二次污染。 |
| - 59 | 阀件 | 膨、电、过 | 套 | 2 | 膨胀阀，电磁阀，电器件等相关配件，全部选用国际知名品牌 |
| - 60 | 制冷铜管 | Φ12mm | m | 16 | 符合国家标准 |
| - 61 | 制冷铜管 | Φ19mm | m | 16 | 符合国家标准 |
| - 62 | 制冷剂及冷冻油 | 404A | 瓶 | 2 | 符合国家标准 |
| - 63 | 冷库电气控制箱 | 组合型 | 套 | 1 | 自动控温转换PLC，信号控制线，采用国际知名品牌，如德国西门子等 |
| - 64 | 风幕 | L900 | 台 | 8 | 符合国家标准 |
| - 65 | 主路电线 | 远洋 | 套 | 2 | 4*2.5mm |
| - 66 | 照明开关电线 |  | 套 | 2 | 西门子 |
| - 67 | 密封及保温材料 |  | M2 | - 73 | 符合国家标准 |
| - 68 | 大梁、支架 |  | 套 | 1 | 符合国家标准 |
| - 69 | 安装调试 |  | 项 | 1 | 符合国家标准 |
| - 70 | - 给排水工程 |  | - 项 | - 1 |  |
| - 71 | - 税金 |  | - 项 | - 1 |  |
| - 72 | - 备注：入户总电缆不包含在内 |  |  |  |  |
| - 73 | - 以下空白…… |  |  |  |  |

综合说明：

凡具有住房和城乡建设委员会或住房和城乡建设厅颁发的净化资质和安全生产许可证，并且具有净化生产能力的厂家，都应能结合图纸及国家设计规范和施工、验收规范制作安装，必须满足国家规范要求中的洁净度、菌落数、噪音、照度、压差、风量、舒适性气体等各项指标的要求。未说明部分及辅助材料结合图纸按照国家相关标准、规范及常规施工要求进行计算报价。

附件二：开标一览表

投标人：                     项目编号：

| 包号 | 工程名称 | 投标总报价 (万元人民币) | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化实验室工程 |  |  |
| 2 | 冷库工程 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：投标报价之和应与“投标函”中投标总报价一致。

投标声明：

投标人（公章）：

投标代表（签字）：

附件三：政府采购认证清单产品一览表

| 产 品 |  | 节能产品政府采购清单 |  |  | 环境标志产品政府采购清单 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 强制产品星号 | 期号/页码 | 认证证书号 | 期号/页码 | 认证证书号 |
| 注：产品由投标单位自报，行数可添加。 |  |  |  |  |  |  |

附件四：投标单位情况表

投标单位(公章)：                                                                           填表日期：2015年7月  日

| 单位名称 |  |  |  | 代号 |  |  | 电话 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  | 企业负责人 |  |  |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 信箱号 |  |  | 传真 |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |
| 一、 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 优势 及 特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 单位概况 | 职工 总数 | 人 |  | 生产工人人 |  |  |  |  |  | 上一年 主要经 济指标 |  | 指标名称 |  |  | 计算单位 |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程技术人员人 |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  | 资金 来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |  |  | 实现利润 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |  |  | 主要 工程 项目 |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定 资产 | 原值万元 |  | 资金 性质 |  | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 净值万元 |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地 面积 | 平方米 |  | 房屋建筑面积平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂房建筑面积平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |  |
| 三、 主要项目情况 | 项目名称 |  | 上年产值 |  |  |  | 获取优质工程与否 |  |  |  |  |  | 主要施工设备及设施 |  |  |  |  |  | 主要用户名称 |  |  |

附件五：

投标格式

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式，投标人应参照这些格式编制投标文件。

1.投标文件封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标单位：（公章）

投标代表：

电话：

投标日期：

附件六：投标函

致：(         )

（施工单位全称）授权（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）(项目编号)的有关活动，并进行投标。

经考察现场并研究上述工程的图纸、合同条款、技术规范和工程量清单，我方愿按招标文件要求承包上述工程的施工。为此：

１、提供工程预算书、施工组织方案、分项工程报价及总体工程报价书等正本１份；副本4份；

２、工程报价：（大写）：           元人民币；

３、保证遵守文件中的有关规定和收费标准。

４、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

５、愿意向贵方提供任何与该项项目有关的数据、情况和技术资料。

６、本文件自投递之日起180天内有效。

７、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                           传真：

投标人（公章）：

投标代表（签字）：

日期：

附件七：

法人代表授权书

:

（投标人全称）授权(投标代表姓名)为全权代表,参加贵处组织的(施工项目)

项目(项目编号)招标活动，全权处理本项目活动中的一切事宜。

法定代表人（签字）：

投标人(公章)：

日期：

附:

投标代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

附件八：

近三年施工项目情况

投标人(公章)年月日

| 序号 | 项目名称 | 施工时间 开工日期 竣工日期 | 施工项目 负责人 | 项目面积 (万平米) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标代表（签字）：

附件九：                          净化室和冷库价格明细表

投标人：                           项目编号：

| 序号 | 材料名称 | 产地品牌 | 规格 | 单价（元） | 数量 | 总价 （元） | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标代表（签字）：

注明：投标人应在材料报价表中详细说明所投材料规格、型号、档次、价格等详实内容，所提报的材料必须环保。

附件十：

综合评估法

- 价格分（70分）

以有效投标文件的评标价算术平均值为评标基准价。

评标价相对评标基准价每偏离 1%，扣减一定的分值（不低于 0.3 分，正偏离扣0.6分和负偏离扣0.3分），偏离不足1%的，按照插入法计算得分。依次类推。

- 技术分（20分）

施工组织设计

评标会根据投标文件中确定的评审要点，对投标文件的施工组织设计进行评分，以下内容可以设置评审要点：

1.总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分；

2.施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

3.施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

4.各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；

5.安全文明施工及环境保护措施；

6.项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；

7.劳动力、机械设备和材料投入计划；

8.关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

9.冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；

10.新技术、新产品、新工艺、新材料应用；

11.材料样品。

（三）商务分（10）

一、投标人业绩 （1分）

可以对投标企业或项目负责人承担过类似及以上工程进行加分，招标人应当在招标文件中明确投标企业或者项目负责人承担过单个类似及以上工程的分值，以及有效期（一般不超过5年），加分依据（一般为中标通知书、施工合同及竣工验收证明）。

二、投标人市场信用评价或奖项

1. 市场信用评价（5分）

招标人可以将建筑施工企业市场信用动态考评得分作为评分因素，按照一定的比例纳入评分体系中。

2.奖项（2分）

对于投标项目负责人承担的工程获得省辖市级市优、省优、国优（指鲁班奖、国家工程建设质量奖审定委员会评审的“国家优质工程”、中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会联合评审的“中国土木工程詹天佑大奖”、中国建筑装饰协会评审的“全国建筑工程装饰奖”、中国安装协会评审的“中国安装之星”、中国建筑金属结构协会评审的“中国钢结构金奖”、中国市政工程协会评审的“全国市政金杯示范工程”）奖项的给予加分，其中：省辖市级市优最高加 0.3 分，有效期1年；省优最高加 1 分，有效期2年；鲁班奖、“国家优质工程”、“中国土木工程詹天佑大奖” 最高加 1.5 分，有效期3年；“全国建筑工程装饰奖”、“中国安装之星”、“中国钢结构金奖”、“全国市政金杯示范工程” 最高加 1.2 分，有效期3年。加分时只针对上述奖项中的一个最高奖项计分。

对于投标项目负责人承担的工程获得省辖市及以上建设行政主管部门评定的“文明工地”奖项的给予加分，其中：省辖市级最高加 0.1 分，省级最高加 0.3 分，有效期均为2年。加分时只针对上述奖项中的1个最高奖项计分。

上述奖项不是投标人承担的工程，不予计分。其他奖项也不予计分。

三、投标报价合理性（2 分）

该项评审因素是否设立，由各市自主确定，以下评审方法供参考：

1.分别计算出工程量清单各子目的报价合理性分析评标基准值：

合理性分析评标基准值=各有效投标文件的相应子目综合单价金额的算术平均值（有效投标≥5个时，取去掉其中最高和最低综合单价金额后的算术平均值）；

2.将工程量清单各子目的综合单价金额与合理性分析基准值相比较，其偏差率的绝对值＞10%且合价偏差金额在该投标文件的评标价一定幅度（一般为评标价的0.5%-1%）以上的，有一项扣0.1分，最多扣2 分。

说明：

1.本项指标用于对投标报价中不合理报价的评价；

2.计算工程量清单各子目的报价合理性分析评标基准值时，招标文件除可以选择各有效投标文件的相应子目综合单价金额的算术平均值以外，也可以选择已经公布的最高投标限价相应子目综合单价作为工程量清单各子目的报价合理性分析评标基准值；