Company 收件单位：                     To 收件人:

Subject 主 题：勘探要求及布孔平面图     From 发件人：              Seal 签发：

Fax No. 号 码：                         Date日  期：      Pages 页数：第1页，共1页

□Urgent 紧急 □For Review 审阅 □Please Comment 请批注 □Please Reply 请答复 □Please Recycle 请传阅

一、工程概况：本工程共含2栋塔楼，层数为25层、22层，一栋裙房，从校园内标高计算层数为5～7层，采用框架剪力墙结构,地下两层，采用框架结构。

二、勘探孔位布置见附图。

三、 勘探要求:

1、勘探点按建筑物周边线和角点布置， 间距约10-24米。

2、同一建筑范围内的主要受力层或有影响的下卧层起伏较大时，应加密勘探点，查明其变化。

3、勘探孔深度应能控制地基主要受力层。

4、采用桩基时，要求如下:

(1) 查明场地各层岩土的类型、深度、分布、工程特性和变化规律；

(2) 当采用基岩作为桩的持力层时，应查明基岩的岩性、构造、岩面变化、风化程度，确定其坚硬程度、完整程度和基本质量等级，判定有无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层；一般性勘探孔的深度应达到预计桩长以下3～5d(d 为桩径)，且不得小于3m；对大直径桩，不得小于5m；控制性勘探孔深度应满足下卧层验算要求；对需验算沉降的桩基，应超过地基变形计算深度；对可能有多种桩长方案时，应根据最长桩方案确定；

(3) 查明水文地质条件，评价地下水对桩基设计和施工的影响，判定水质对建筑材料的腐蚀性；

(4) 查明不良地质作用，可液化土层和特殊性岩土的分布及其对桩基的危害程度，并提出防治措施的建议；

(5) 评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对环境的影响；

(6) 提供可选的桩基类型和桩端持力层；提出桩长、桩径方案的建议；

(7) 桩基岩土工程勘察采用钻探取土和触探以及其他原位测试相结合的方式进行。 对软土、粘性土、粉土和砂土的原位测试手段，采用单桥静力触探、双桥静力触探和标准贯入试验。

5、岩土工程勘察报告应提供以下资料:

(1) 有无影响建筑场地稳定性的不良地质条件及其危害程度；

(2) 建筑物范围内的地层结构及其均匀性，以及各岩土层的物理力学性质；

(3) 地下水埋藏情况、类型及水位变化幅度及规律， 抗浮设计水位，最高水位和最低水位，地下水对建筑材料的腐蚀性；

(4) 划分场地土类型和场地类别，并对饱和砂土及粉土进行液化判别；

(5) 对可供采用的基础设计方案进行论证，提出经济合理的设计方案建议；提供与设计要求相对应的地基承载力及变形计算参数，并对设计和施工应注意的问题提出建议；采用桩基时要求提供各种桩（预制桩、钻孔桩（含后注浆桩）等）的承载力设计参数；

(6) 基坑支护的有关参数；

(7) 未尽之处按国家规范<<岩土工程勘察规程>>GB50021-2001(2009年版)和<<高层建筑岩土工程勘察规程>>JGJ72-2004执行。