仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20151117

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包:非接触式超声波破碎仪      一台

第2包:化学发光凝胶成像系统       一台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：国产设备人民币报价，进口设备如能免税用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年10月27日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年11月17日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年10月27日

第1包 非接触式超声波破碎仪  一套

联系人:王老师13705186055

*1.样本破碎方式：利用 ACT (Adaptive Cavitation Transfer) 超声波样本破碎技术, 核酸样本破碎大小范围 5kb~ 100bp 或更小。

2.超声样本体积：每个超声样本体积可达 2ml以上或5ul以下(搭配专用适配器)

*3.输出频率: 20~60KHz

*4.含一组1.5 ml适配器：具有1.5 ml 离心管样本防漏安全固定锁, 可同时使用 6 个或以上的1.5 ml离心管, 单一样本体积可达200-300 µ

5.超声波启动/暂停双定时器：数字式控制超声波启动 1-99 秒/暂停 30-99 秒。

6.超声波循环周期计数器：可设定范围为 1-99个循环。

7.进行样本破碎时适配器需能自动定速持续旋转, 确保所有样本破碎效果达到一致。

8.样本需在密闭容器下进行闭管破碎, 不需额外插入超声波探头, 不产生感染性飞雾, 不会造成样本间交叉污染。

*9.可选用之样本容器: 包括 0.1ml、0.65 ml、1.5ml、15 ml离心管(需选用不同体积离心管专用之样品架), 不需使用特殊材质 (如玻璃) 的耗材, 节省实验成本。

*10.容许单次处理数量: 单次最多处理12个样本。

11.处理样本体积：搭配不同适配器, 处理样本最大体积可达2 ml x 6或以上(另需选配15 ml适配器) 或最小体积5 ul或以下 (另需选配0.1 ml适配器)

*12.核酸样本破碎大小：1.2k或以上-125bp 或更小 。

*13.一次超声12个DNA样本至200bp, 仅需花费13~15分钟

*14.电磁阀式冷却循环机:

透过电磁阀与主机间的讯号传递, 可与超声波主机连动

温控范围: -20°C to 40°C

在-10°C的温度稳定性 : 0.2K

冷却能力15°C: 300 Watts; 0°C: 200 Watts; -10°C: 140 Watts; -20°C: 70 Watts

*15.至少有5篇以上国际论文中采用过该仪器，相关参数需要在厂家网站上找到对应资料。

二、主要配置：

仪器包含：数码式液晶屏显示超声波主机、一体成型超声波水浴槽、适配器旋转上盖、1.5ml 适配器、金属抗噪音外箱, 电磁阀式冷却循环机

三、其他：提供仪器维护的有关资料

16. 4.质量保证：设备的质保期壹年

17. 5.服务响应：厂家直接提供技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应，并于48小时以内派技术人员到达现场维修设备

培训：仪器试运行正常后，卖方提供免费培训.

第2包：全自动化学发光凝胶图像分析系统

联系人：刘老师18262633360

1.	*摄像头：美国品牌高分辨率低照度数码制冷CCD

2.	*感光芯片：CCD芯片：Sony ICX694(前照式感光芯片)

3.	冷却方式：半导体制冷

4.	*冷却温度：低于环境温度65℃（绝对温度-40℃，动态实时显示CCD制冷温度）

5.	感光效率： CCD芯片光电转换效率：High QE: >75%

6.	暗电流：<0.001 e-/pixel/sec. @ -35º C

7.	读出燥声：5.5e- RMS at 12 MHz

8.	有效像数：2750×2200

9.	像数密度：16 bit （65536色）

10.	像数尺寸：4.54um×4.54um

11.	像素合并：1×1，2×2，3×3，4×4，5×5

12.	*分辨率：605万像素

13.	动态范围：﹥4.6个数量级

14.	*电动镜头：F/0.85, 高清晰大口径高通透电动镜头，可通过计算机对焦距的电动调整

15.	照明模式：透射白光，反射白光

16.	激发光源：透射：LED白光

双侧反射：：反射白光灯（冷光）

17.	拍摄面积：16×16cm

18.	*南京市不少于40个用户名单

19.	*一流期刊（Nature）上有注明相关品牌和型号的文章

性能特点

1.	F/0.85, 高清晰大口径高通透电动镜头与高灵敏度数码制冷CCD的硬件配置，使实验者摆脱烦琐的传统的暗室曝光方式，方便快速高效地获得化学发光的实验结果；

2.	可通过电脑进行聚焦镜头及灯光的全自动控制；

3.	可通过电脑进行化学发光图像的实时观测；

4.	可设定连续采样的次数、时间间隔和起始及终止曝光时间，进行动态连续拍摄而方便获得最佳条件和效果的实验结果实现Timelamps；

5.可以通过生物发光(LUC)观察植物样本基因表达的变化