仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130618JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：酶标仪

第二包：超低温冰箱（4台）
第三包：倒置荧光显微镜
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2013年6月18日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年6月25日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年6月18日   
第一包：酶标仪 联系人：王老师  联系电话：86862015

1、光路：四光栅技术，1nm步进
2、光源：高能氙闪灯
3、具有温控和振荡功能
4、检测器：PMT和光电二极管
5、读取高度优化：读头采用Z轴自动聚焦技术，自动优化读取高度 

6、具有CO2环境控制系统
7、光吸收：


波长选择：采用四光栅技术
光度量范围：0-4.0(OD)

波长：230nm-1000nm，1nm可调，带宽≦ 4.0nm

8、荧光：
读板方式：顶读与底读
波长范围：EX /EM 250nm—850nm;1nm可调
动态学范围：光栅系统≧7个数量级
灵敏度：≦0.5pM（0.1fmol）荧光素，200ul/96孔板；  

9、化学发光：
波长范围：300—850nm，1nm可调
动态学范围：>6数量级
灵敏度：  ≦15pM  ATP  96孔板 （GLOW）软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，18种曲线拟合方式；支持3D图形显示，完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；
10、配24孔微量检测模块
第二包：超低温冰箱
联系人：刘老师  联系电话：13951952248
（*2台）低温冰箱 招标参数：

1． 立式，单外门，容积：≥650L

2． 2台1HP压缩机，内分四室，分别带小门，内室隔板可随意调节间距

3． 门带有减压装置，可以方便再次开启

4． 门锁：门锁及把手为一体化设计，可单手开关门

5． 样品保存功能与齐全的报警功能：在过温、温度不足、门开启时间过长、断电、冷凝器过热、过滤器需要清洗、温度传感器与门密封条需要清洗等情况下均可报警。

（*2台）低温冰箱 招标参数：

1.  立式，双外门，容积：≥490L

2. 2台1HP压缩机，内分四室，分别带小门

3. 门带有减压装置，可以方便再次开启

4. 门锁：门锁及把手为一体化设计，可单手开关门

5. 样品保存功能与齐全的报警功能：在过温、温度不足、门开启时间过长、断电、冷凝器过热、过滤器需要清洗、温度传感器与门密封条需要清洗等情况下均可报警。

第二包：倒置荧光显微镜 联系人：刘老师  联系电话：13951952248
主机

研究型手动最高端主机倒置显微镜 主机有荧光光强调节，专利色温恒定。
人体工学双目观察筒，带Bertrand镜 
光学系统：无限远校正光学系统

具有明场, 暗场,相差和 荧光功能

具有侧光路出口, 可80%/20分光

6位物镜转换器

10倍观察镜筒：宽视野镜筒，FOV=22mm，屈光度可调

透射光照明：12V100W卤素灯，带有日光和宽带绿色滤色块

固定载物台，可应用于载波片、培养皿及细胞培养板不同培养 器皿内细胞的观察

物镜5X,10X,20X,40X。

7位转盘式聚光镜,工作距离=70mm,NA=0.35
标准荧光滤色块紫外蓝(窄带）绿色(窄带）激发滤色块
长寿命荧光汞灯光源2000个小时以上。

彩色数字式冷CCD

0.7X C接口

8M素点CCD 36数位RGB彩色深度 低与室温20度制冷

最快速度32桢/秒，1394火线数据传递
动态 Peltier 冷却

曝光由 261微秒到 600 秒.

PCI数据采集卡
图像分析软件：自动测量彩色/单色图象,形态参数如面积,距离,长度,灰阶,角度和数数等.统计,通用灰图图象处理功能,画廊,等等。荧光叠加模块。

