附件

| 江宁校区明达楼智慧教室建设技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 详细技术参数与功能需求 | 数量 | 单位 |  |
| 一、图像显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 65寸交互智能平板 |  | 硬件要求： 1、显示尺寸：65英寸； 2、亮度：350cd/m²； 3、显示分辨率：1920 x1080； 4、对比度：4000：1； 5、反应时间：8ms； 6、视角：178 度 (H) / 178 度 (V)； 7、色彩：16.7M； 8、输入接口：HDMI*2、VGA *1、PC-AUDIO*1、Y Pb Pr *1、 DP*1、LAN*1、AV* 1、USB2.0(MEDIA)*3、USB3.0（PC）*1、USB2.0(PC)*1、USB(TOUCH)*1、RS232*1、MIC*1; 9、输出接口：EARPHONE*1、SPDIF*1; 10、音箱：10W * 2； 11、触摸分辨率：32767*32767； ★12、触摸方式：表面光波多点触控6点（手指、触摸笔等不透光物体）；触摸次数：无限次； ★13、触摸精度：±1mm；表面硬度：物理钢化莫氏7级； ★14、每天最长使用时间：24小时/天； ★15、抗遮挡性；★抗强光、阳光性;设备整体、边缘和四角无锐边和尖角； 16、电脑配置：I3、内存4G、硬盘500G。 软件功能： 1、专业电子白板教学软件，可同时用4支笔在屏幕上书写，且互不干扰影响； 2、具有多种白板书写模式选择，可自定义各种书写背景颜色及选择背景图案； 3、具有彩虹笔、硬笔、毛笔等、荧光笔、艺术笔等多种书写输入功能，输入时能够控制笔划粗细和颜色，输入内容能任意放大、缩小及移动； 4、可全屏书写和标注，书写内容局部或全屏放大、缩小、旋转、组合效果等，并可实现任意擦除、区域擦除、对象擦除及全部擦除；实现各种图文资源的导入、打开、截取、放大、缩小，旋转、组合等；取代鼠标、屏幕书写标注； 5、具有强大的教学辅助工具，比如聚光灯、拉幕工具、黑屏工具、截屏工具、放大镜、视频录播、量角器、直尺、三角尺、页面播放等等,并可在幕布上批注,同时可在系统页面或白板上批注功能； 6、强大的几何图形工具：可绘制各种线体（直线、虚线等），并可插入圆形、矩形、椭圆形、三角形、多边形、立体图形等实用图形；可按规定半径的画圆，弧线和扇形，按定义设计饼状和柱状分析图，插入曲线图、随机定义函数图等；智能识别所画的三角形、矩形、圆、箭头、多边形等为规则的图形； 7、强大的扩展功能，可与视频展台及摄像头等无缝连接；可进行视频录播，具有视频批注功能，可对视频进行动态批注； 8、透明页批注:可直接批注白板文件又可在白板状态下操作电脑文件； 9、三角形角度任意变换功能，可导入工具测量任意手绘图形或导入图形的尺度与角度； 10、支持导入DOC/EXCEL/PPT/JPG/BMP/JPEG/ FLASH/MPG/MPEG/AVI/WMV/ASF等格式的文件，方便用户对文件进行修改、演示、讨论、标注并保存； 11、书写记录可保存为bmp、jpg、emf、html格式，支持文件格式swf、doc、ppt、xls、pdf； ★12、声音同步录制：音画同步录制，无延时； ★13、启用画笔功能：录制过程中启用画笔进行书写、绘画、批注等，带画笔参数快捷设置； ★14、设置视频质量：根据需求设置视频的分辨率、码率等； ★15、设置音频质量：根据您的需求设置音频码率，320K及向下兼容； ★16、手绘区域：选定你想要的框选区域，同时可以保存框选区域； ★17、添加课件制作者版权，直接合成至录制好的视频画面中，信息可设定于任意坐标，可设置字体、大小、颜色； 以上标★部分需提供国家权威机构以及第三方出具的检测证明材料复印件加盖厂家公章。 为保证设备的运行稳定性，需提供国家权威机构出具的多媒体触控一体机平均无故障时间的产品检验证书以及检测报告、产品工频磁场抗扰度检测报告、产品传导骚扰检测报告、产品射频磁场辐射抗干扰度试验，电压暂降、短时中断和电压变化抗干扰度试验检测报告及证书等能够证明设备运行稳定性的检测证明复印件加盖厂家公章。 ★提供制造厂家授权及售后服务承诺书、提供产品3C证明、白板软件著作权（设备和软件为统一品牌）、节能产品证明、通过制造企业ISO9001、ISO14001认证, OHSAS18001认证，彩页加盖制造厂家公章。 | 3 | 台 |  |
| 2 | 86寸交互智能平板 |  | 1、显示尺寸：≥86英寸； 2、亮度：400cd/m²； 3、显示分辨率：3840 x2160； 4、对比度：4000：1； 5、反应时间：4ms； 6、视角：178 度 (H) / 178 度 (V)； 7、色彩：1.07B(10bit)； 8、输入接口：HDMI*2、VGA *1、PC-AUDIO*1、Y Pb Pr *1、DP*1、 LAN*1、AV* 1、USB2.0(MEDIA)*3、USB3.0（PC）*1、USB2.0(PC)*1、USB(TOUCH)*1、RS232*1、MIC*1输出接口：EARPHONE*1、SPDIF*1 9、音箱：10W * 2； 10、触摸分辨率：32767*32767； ★11、触摸方式：表面光波多点触控6点（手指、触摸笔等不透光物体）； 触摸次数：无限次； ★12、触摸精度：±1mm； 13、表面硬度：物理钢化莫氏7级； ★14、每天最长使用时间：24小时/天； ★抗遮挡性； ★抗强光、阳光性; 设备整体、边缘和四角无锐边和尖角； 15、电脑配置：I3、内存4G、硬盘500G。 软件功能： 1、专业电子白板教学软件，可同时用4支笔在屏幕上书写，且互不干扰影响； 2、具有多种白板书写模式选择，可自定义各种书写背景颜色及选择背景图案； 3、具有彩虹笔、硬笔、毛笔等、荧光笔、艺术笔等多种书写输入功能，输入时能够控制笔划粗细和颜色，输入内容能任意放大、缩小及移动； 4、可全屏书写和标注，书写内容局部或全屏放大、缩小、旋转、组合效果等，并可实现任意擦除、区域擦除、对象擦除及全部擦除；实现各种图文资源的导入、打开、截取、放大、缩小，旋转、组合等；取代鼠标、屏幕书写标注； 5、具有强大的教学辅助工具，比如聚光灯、拉幕工具、黑屏工具、截屏工具、放大镜、视频录播、量角器、直尺、三角尺、页面播放等等,并可在幕布上批注,同时可在系统页面或白板上批注功能； 6、强大的几何图形工具：可绘制各种线体（直线、虚线等），并可插入圆形、矩形、椭圆形、三角形、多边形、立体图形等实用图形；可按规定半径的画圆，弧线和扇形，按定义设计饼状和柱状分析图，插入曲线图、随机定义函数图等；智能识别所画的三角形、矩形、圆、箭头、多边形等为规则的图形； 7、强大的扩展功能，可与视频展台及摄像头等无缝连接；可进行视频录播，具有视频批注功能，可对视频进行动态批注； 8、透明页批注:可直接批注白板文件又可在白板状态下操作电脑文件； 9、三角形角度任意变换功能，可导入工具测量任意手绘图形或导入图形的尺度与角度； 10、支持导入DOC/EXCEL/PPT/JPG/BMP/JPEG/ FLASH/MPG/MPEG/AVI/WMV/ASF等格式的文件，方便用户对文件进行修改、演示、讨论、标注并保存； 11、书写记录可保存为bmp、jpg、emf、html格式，支持文件格式swf、doc、ppt、xls、pdf； 12、配置各学科配套的资源库； ★13、声音同步录制：音画同步录制，无延时； ★14、启用画笔功能：录制过程中启用画笔进行书写、绘画、批注等，带画笔参数快捷设置； ★15、设置视频质量：根据需求设置视频的分辨率、码率等； ★16、设置音频质量：根据您的需求设置音频码率，320K及向下兼容； ★17、手绘区域：选定你想要的框选区域，同时可以保存框选区域； ★18、添加课件制作者版权，直接合成至录制好的视频画面中，版权信息可设定于任意坐标，可设置字体、大小、颜色； 以上标★部分需提供国家权威机构以及第三方出具的检测证明复印件加盖厂家公章。 为保证设备的运行稳定性，需提供国家权威机构出具的多媒体触控一体机平均无故障时间的产品检验证书以及检测报告、产品工频磁场抗扰度检测报告、产品传导骚扰检测报告。 产品射频磁场辐射抗干扰度试验，电压暂降、短时中断和电压变化抗干扰度试验检测报告及证书等能够证明设备运行稳定性的检测证明。 提供制造厂家授权及售后服务承诺书、提供产品3C证明、白板软件著作权（设备和软件为统一品牌）、节能产品证明、通过制造企业ISO9001、ISO14001认证, OHSAS18001认证，彩页加盖制造厂家公章。 | 2 | 台 |  |
| 二、视频采集录播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清一体化变焦摄像机（PoE） |  | ★1、2.8-12mm AF电动镜头，40米红外，1/3"200W像素高性能传感器，宽动态，低照度，IP67防暴结构； 2、H.265/H.264，1080P/30fps。基础智能。1× RS485，2×音频输入，1×音频输出，1×告警输入输出，1×模拟视频输出，1×内置TF卡槽。 3、AC24V/DC12V/PoE，支持电源返送功能（输出DC12V/0.1A）。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 电脑采集编码器 |  | ★1、H.265/H.264高清编码器，2560*1600/1080P分辨率； 2、支持1路DVI-I或BNC（CVBS或SDI信号）输入，1路HDMI环通输出，1× RS232，1× RS485，2×音频输入，1×音频输出，含电源适配器。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 系统软件(含前端教室接入授权许可授权） |  | 1、支持4096间教室同步管理功能和8192路视频信号的同步采集编码，系统集视频监看、远程录播、摄像机控制功能于一体； 2、既可实现控制中心的统一录制,又可实现对各个教室单独录制的控制管理； ★3、需要接入本学校的录播平台进行统一管理。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 指向型吊麦 |  | 指向型话筒，含安装支架。 | 2 | 只 |  |
| 三、智能集中信号管理控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体融合终端 |  | ★ 1、设备直接支持数字音频及高清视频解码功能，结合融合平台系统软件可直接实现终端的IP数字广播和高清视频的实时传输及播放； ★ 2、主板采用工业级高速700M主频嵌入式MIPS CPU,板载512MB DDR-2 DRAM,256M SLC NAND FLASH，定制LINUX操作系统内核； 3、集成10M/100M RJ45网络交换机≥3口，集成40w+40w数字智能功放； 4、可编程RS232控制通信端口≥1路， USB通信接口≥2路（可接入IC读卡器、同步电子时钟等外接扩展通信设备），一路磁控锁控制输出； ★5、集成3*2VGA/audio同步/异步可切换矩阵(方便预监)，支持二路全高清（1920*1080p）网络视频解码信号输出，1路VGA可输出到投影及平板设备，1路 HDMI可外接液晶电视等多种显示终端或液晶公告板设备。音视频播放支持MP3、MP4、MOV、AVI、TS流等主流格式； 6、线性音频输入≥4路，功放输出≥1路，线性输出≥1路，1路无线麦克风输入。带幻象供电的有线MIC输入接口≥2路，本机具备高品质DSP音频处理模块， 可动态自适应环境噪声的消除，可动态自适应反馈消除，能有效抑制系统啸叫。通过软件可实时调整系统参数； 7、锥形防水设计一体化模压（超薄）键盘，无需破坏讲台桌面，面板开孔尺寸约8mm×8mm。本键盘集成物联模块，通过物联键盘可接入本品牌的无线麦克风和无线空调（电源）模块； ★8、本机所有电源插口均采用德国万可防脱落电源输入及输出插口，自带独立电源智能管理接口≥3路,高效管理教室多媒体设备，终端自带精密能耗计量芯片可精确统计连接设备（如投影机、平板及外接物联设备）的能耗及使用时长。如：投影灯的使用时间、日志、精确能耗等，并可远程安装所有串口设备（如投影机）控制码； 9、设备支持HTTP、RTSP、UDP、RTP等主流流媒体协议，可通过预先设定任务模式定时接收来自服务器的高清流媒体内容或在线电视节目。在同网段和跨网段进行可视化远程控制和集中管理（如教室电脑、投影机、展台、扩展设备电源等），并直接支持实现数字IP广播和全高清视频的广播输出，即支持实现一套设备的多业务融合； ★10、通过服务器可远程和本地互动式管理，远程批量锁键盘，远程开启、开机、关机中控和投影机等外界显示设备。电脑。一键式联动控制管理及远程各种权限管理；通过WEB可远程配置及升级固件系统。支持WEB服务端的所有设备管理和IP数字广播的智能播出及高清视频的推送等业务。智能终端支持公网（4G等或WIFI）安卓及苹果移动设备（手机等）的APP远程操作控制。中标供应商须在签订合同前带设备至甲方指定地点演示本条全部功能，对不能满足甲方参数功能要求的视为虚假参数应标，甲方有根据相关法律追究因此带来一切损失的权利； 11、提供生产厂家有效的ISO9001、ISO14001复印件加盖生产厂家公章； 12、提供该产品有效的3C认证证书复印件加盖生产厂家公章； 13、为保证设备品质中标供应商在签订合同前提供生产厂家的原厂设备供货证明（加盖生产厂商公章）； 14、为保证设备售后服务、提供本产品制造商出具的不少于一年的售后承诺函原件并加盖供应商公章； ★15、需要接入本学校的管控平台进行统一管理。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 液晶控制面板 |  | 设备参数： 1、工业模具设计，外框采用ABS工程塑料一次成型； ★2、高分辨率5英寸工业触摸屏，四个常用定制触摸按键，可根据设备组成情况定制触摸控制内容及设备； 3、设备集成物联协议，支持同品牌麦克风的无线接入，支持同品牌电源模块（最大14个点）的无线接入，支持同品牌电源模块（最大8路）本地控制； 4、集成最新一代IC卡读卡器，支持插卡或者刷卡两种开机模式； ★5、触控键盘集成音频编码功能，配合软件支撑平台可直接实现远程IP对讲电话； 6、可接入同品牌所有智能融合终端。 | 1 | 台 |  |
| 四、扩声及发言系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线领夹话筒 | 1、每套无线系统包含一台接收机，一部盒式发射器和一个领夹式话筒接收器。LCD液晶显示器提供系统运作信息，包括发射机的电池状态指示。接收器是机架式安装，并附有机架安装配件； 2、 10组UHF通道可同时使用、接收机LCD液晶显示、数字式锁调个静噪技术、工作频率：656.125-678.500 MHz、频率稳定性：±0.005%，PLL锁相回路控制、工作有效距离一般100米、频响100Hz-15kHz、一般误差±5kHz,动态范围：>110DB A-加权，总谐波失真<1%。接收机：供电：直流12-18V,500mA，提供电源适配器。 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 手持无线话筒 | 天线 Flexible TNC 1/2 Wave,音频响应 80 Hz - 18kHz +/- 2dB；,动态范围 g 95 dB 通道数 32,电源要求 12-16 VDC, 500 mA max,射频频率范围 16 MHz,射频输出 8 mW typical,灵敏度（12分贝 SINAD）小于 1.0 uV,信噪比（A计权）100 dB |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 吸顶音箱 | 1、额定功率:40W/8Ω,持续功率80W，峰值功率160W； 2、线电压:100/70V； 3、灵敏度(1m,1W):88±3dB(1m,1W)； 4、频率响应:50Hz～ 20kHz，扬声单位 8"。 |  | 4 | 只 |  |
| 五、互动及信号处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧教室管理系统软件 | 基础平台 ★1、提供Windows教师端+Pad教师端+iphone学生+ipad学生+Pad学生+Windows学生端的系统软件，为确保安全性，iOS学生APP支持在appstore中下载（提供软件在Appstore上的截图）；支持4种以上的界面布局；，不需要任何修改的情况下能直接与PPT、Word、Excel、flash、IE等教学常用软件进行交互，老师不需要为交互软件单独备课，支持离线状态，当教室网络与外界断开时不影响课堂交互软件正常使用；(提供软件截图)； ★2、系统支持BYOD模式，学生端可以设置姓名等信息，连到教师端后自动更新到教师端显示；如果学生未加入组，则自动弹出组选择框，选择组后，根据当前组名和wifi名自动记忆，下次重连时如果条件符合自动则自动加入该组； ★3、具有换肤和换底纹功能，教师可根据自己对不同颜色的偏爱选择自己喜欢的肤色，系统提供4套以上功能按钮的布局，不需要退出软件即可更换各种布局，布局至少有主功能条在上方、下方、左边和右边。(提供产品截图)； 4、windows和平板端界面最小化后，都据有右侧触控快捷工具条，方便用户使用； 5、具有消息聊天功能； 6、具有举手功能，学生有问题，可以随时通过举手功能告知教师； ★7、评测功能，教师可通过选择题、判断题、主观题等在课堂上发起互动答题，以考核学生的学习成果；(提供产品截图)； 8、使用画笔对课件作相关标识，画笔支持10块画板，每块画板支持透明、绿底、黑底、白底等，满足教师在一块板上不够板书的需求；(提供产品截图)； 9.随机点名：系统自动滚动显示所有学生的姓名，系统随机选取一名学生； ★10.提供该产品的商标注册证； ★11.提供中华人民共和国计算机软件著作权证书； ★12.提供国家级软件测试报告； ★13、提供具有"智慧教室系统开发和销售"认证范围的ISO9001:2015质量管理体系认证证书； ★14、提供具有"智慧教室系统开发和销售"认证范围的ISO14001:2015环境管理体系认证证书； ★15、提供具有"智慧教室系统开发和销售"认证范围的OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证证书； ★16.产品成熟稳定，远销国内外，提供制造商的中华人民共和国海关报关登记证书和国家贸易委员会出具的出口合同登记证书； 17、提供原制造商出具的关于本项目的售后服务承诺函原件； 多屏互动软件 ★1、不采用第三方Miracast或AirPlay或投屏器等设备或软件，实现主流的安卓智能设备或IOS设备跨平台投射，任何屏幕内容（包括打开摄像头）都可以投射到每一个学生终端上； ★2、教师投屏:1).教师平板画面可同步投屏到大屏;2).同时可将教师平板画面广播到学生平板;3).教师可使用平板完成授课过程，不必拘束于讲台； 3、学生示范功能：教师可以把学生平板画面同步投屏到讲台大屏上，并可同时广播到其他学生平板,实时展示指定学生的操作过程，可以使用画笔对课件作相关批注； 4、教师移动平板遥控讲台大屏：1）.教师平板可直接遥控大屏，讲解课件；2）.遥控同时可将大屏画面广播到所有学生平板； 5、具有屏幕广播功能，可以把教师的操作过程实时广播给所有学生。屏幕广播可使用画笔对课件作相关标识，画笔支持10块画板，每块画板支持透明、绿底、黑底、白底等，满足教师在一块板上不够板书的需求。也可以把某一个学生的屏幕分享给所有的学生或者指定的学生，支持录制成MP4视频文件。(提供软件截图)； 6、教师可以把多达4位同学的屏幕投到大屏上用于做教学的对比讲解； 7、在学生自主做作业时，做好的同学可以执行我要直播或我要投屏，把作业展示到大屏上分享； ★8、教师使用平板电脑拍照或选择2-4张图片，一键投到大屏上，进行对比讲解；支持发起投票，让学生选择自己支持的图片，增强参与感。 小组讨论(提供软件截图) 1、组员主动一键投屏到所在组的大屏, 组员平板和大屏具有画笔功能； ★2、多达4位学生设备同时投到小组大屏上，支持混合设备投屏，比如有些学生是ios有些学生是安卓或windows 3、小组讨论时，教师可以把教师的屏幕投到任一小组的大屏上； 4、小组讨论时，在不停止小组讨论功能的情况下，教师可以进行屏幕广播，对讨论内容进行补充说明； 5、支持同时把多个小组大屏的内容放在讲台主屏上，进行对比讨论； 6、系统支持小组大屏广播和全体广播，可以一键屏幕广播到所有的小组大屏，也可以一键屏幕广播到所有的小组大屏和所有的学生设备上； 7、教室若没有小组大屏的分组讨论时，学生投屏到组内的所有学生； ★8、小组讨论大屏支持windows和安卓系统； 9、系统支持安装调试时配置好组，使用时直接调用； 10、系统对分组的数量没有限制； 11、系统支持多种分组策略。 讲台双板互动模块 1、双板显示：两个屏幕同时显示相同内容； 2、双板PPT: 两个屏幕同时显示不同内容，场景一.A屏幕上播放PPT，B屏幕上播放视频，场景二.A屏幕上播放PPT，B屏幕上播放图片； 3、文件跨屏打开，主屏选择文件拖动到工具栏上的按钮，即可在副屏打开文件，方便文件集中管理，无需在机器间重复拷贝文件； 备注：以上功能要完全通过软件进行操作，且操作简单，能够点一下鼠标实现，绝不点击两下，应用场景在会议室和教室！ 评测模块(提供软件截图) ★评测功能：系统能按当前授课内容为评测题目，自动把当前授课内容发给学生作答，学生答题方式支持选择题、判断题、主观题、抢答题和写作题题型，主观题支持各种画笔功能,支持学生拍照答题；学生答题过程中，教师可以实际看到学生提交的情况；学生提交结束后，教师可以看到每个选项有哪些学生选择，对主观题可以放大某个学生的答案，支持电脑随机选取学生进行讲解，支持选择多达9个学生由全体学生来进行人气投票。 评价系统：在评测过程，教师可以对作答得好的学生进行加星，也可以根据学生在课堂的表现情况对学生进行加减星操作，系统具有评价视图，可以看到所有学生得星的情况，以分析学情。 对所有的评测结果自动保存，可以使用评测结果查看软件进行查看。 微课功能 1、支持移动端设备把当前的教学内容录成MP4格式； 2、支持录音电脑课件播放的声音和麦克风的声音； 3、支持在教师平板投屏、学生示范时，把平板的画板录到MP4微课中； 4、录制结束后，不需要做任何操作，学生平板就可以通过课件库功能进行点播了。 |  | 1 |  | 套 |
| 六、周边辅助产品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线网络环境 |  | 1、传输速率(Mbps)单射频卡最大提供300Mbps接入速率，整机最大提供600Mbps接入速率 ； 2、网络标准IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b； 3、频率范围2.4GHz和5.8GHz； 4、传输速率(Mbps)单射频卡最大提供300Mbps接入速率，整机最大提供600Mbps接入速率 ； 5、最大传输速率(Mbps)300Mbps ； | 1 |  | 台 |
| 2 | 交换机 |  | 1、传输速率10/100/1000Mbps 交换方式存储-转发； 2、背板带宽48Gbps MAC地址表8K； 3、端口参数：端口结构非模块化，端口数量10个 端口描述8个10/100/1000M电口 2个千兆光口 传输模式全双工/半双工自适应； | 1 |  | 台 |
| 3 | 教师触摸屏电脑 |  | i5-8400T 8G 128GSSD+1T GTX1050 4G独显 23.8寸显示屏 | 1 |  | 台 |
| 4 | 线材辅材 |  | 高清HD-SDI线缆，冷压Q9头，电源线，控制线，网络线，RGB线,RJ45线等。 | 1 |  | 批 |
| 七、教室桌椅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生桌 |  | 1、学生桌面尺寸：850（460）x590x18mm，采用环保E1级三聚氰胺板，桌面前端36度斜角，四周无接缝注塑包边； 2、前面挡板：590x330mm冷轧钢板, 采用1.2mm冷轧钢板冲压成型；挡板连接件采用1.5mm冷轧钢板冲压成型； 3、桌网：φ10mm x 1.0mm圆管与1.5mm冷轧钢板焊接成型； 4、桌拉筋：采用40x30x1.5mm方管与壁厚为3mm的台面支架、拉筋固定件以及壁厚为2mm的翻转结构定位架焊接成型；桌托采用2.5mm冷轧钢板冲压成型； 5、桌腿：采用壁厚为1.5mm方管经过冲压工艺压型成89x34x1.5mm的异型管，与壁厚为3mm的拉筋固定片，壁厚为2.5mm的挡板固定片以及壁厚为2mm厚的下脚焊接成型； 6、护脚：桌脚配有转轮，便于移动； 7、翻转结构：手动翻转，桌面可60度倾斜，节约空间； 8、桌面板周边要求塑封，圆滑过渡。 | 36 |  | 张 |
| 2 | 学生椅 |  | 1、座板：430x410x365mm采用座板及背板连体式，采用PP工程塑料注塑成型，座板厚度为5mm，具有抗老化、抗紫外线、防退色； 2、椅腿：采用φ22x1.5mm圆管与φ18x1.5mm圆管经数控弯曲以后焊接成型，与座板连接采用无螺丝卡接式连接，牢固可靠； 3、护脚：采用PP工程塑料； 4、桌椅钢腿采用数控弯管设备加工及二氧化碳气体保护焊接成型。要求焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象；桌椅金属表面经物理除油、除锈后静电喷涂。 | 36 |  | 张 |
| 3 | 多媒体讲台 |  | 1、讲桌材料：讲桌主体采用冷轧钢板，其它部分采用冷轧钢板； 2、人性化：无棱角，桌体拐角采用圆弧设计，防止碰伤； 3、详细配置： 讲桌显示器采用翻转式设计，显示器视觉角度可任意调整； 讲桌的使用和维护各只用一把锁； 讲桌桌子内部采用机柜式标准设计，带隔板，中控等设备可以固定安装起来，其他设备可放在隔板上面，所有设备摆放整齐、美观； 桌面具有（VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个）线盒。 | 1 |  | 张 |
| 八、环境建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境装修 |  | 1、墙面、顶面出新； 2、窗帘：升降卷帘，颜色根据现场环境搭配； 3、开关、插座：包括：空调专用插座，5孔插座，15孔排插，16A 250V 三位单极翘板开关、单位单极翘板开关。灯光满足房间照度要求； 4、配电箱（含63A三相空开，32A单相空开）等； 5、综合布线：4平方和6平方电源线、控制线、网线、视频线、屏蔽音频线、VGA线等，必须符合标准强弱电分离布线。 | 1 |  | 项 |

注:打 ★号项技术参数为必须满足项，否则按无效应标处理。