仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160705

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包   视频会议设备                 一批

第2包   荧光光谱仪                   一台

第3包   单孔细胞核电转仪             一台

第4包   会议系统                     一套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年06月15日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2016年07月05日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2016年06月13日

第1包   视频会议设备一批参数要求

联系人：汪老师025-86862860

本次视频会议系统项目意在提高沟通效率、强化用户体验、降低会议成本，建立专属于南京医科大学的内部视频会议系统。

根据南京医科大学现阶段实际情况，本次招标范围为3个会议室的视频会议终端及辅件设备。根据各个会议室的不同情况，请着重考虑用户体验与性价比，在达到南京医科大学视频会议系统所提出的技术指标基础上，择优进行解决方案设计与产品选型。

# 一、产品清单

| 南京医科大学校办高清视频会议系统设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室类型 | 设备名称 | 主要技术参数（详见技术指标要求） | 数量 | 单位 |
| 主要配置 |  |  |  |  |
| 406会议室 | 高清视频会议终端 | 包含1080P60帧高清视频会议终端、含智能跟踪系统,（2只20倍变焦语音跟踪镜头）、10英寸桌面触摸控制屏。 | 1 | 套 |
|  | 视频会议桌面麦克风 | 桌面麦克风，带静音按键，支持反馈抑制、噪音消除功能 | 2 | 只 |
|  | 电视机移动推车 | 满足60寸电视机安装，美观结实 | 2 | 套 |
|  | 视频终端移动推车 | 放置视频终端及摄像头，美观结实。 | 1 | 套 |
| 五台校区明德楼会议室 | 视频终端移动推车 | 放置宝利通GROUP 550视频终端及摄像头，美观结实。 | 1 | 套 |
|  | 有源音箱 | 2只有源音箱，高音：2 x13W；低音：2 x 17W 频响范围 高音：3.3KHz-20KHz；低音：30Hz-3KHz | 1 | 对 |
| 江宁校区D栋会议室101会议室 | 高清镜头延长线 | 镜头延长线及高清线 | 1 | 套 |
|  | 摄像头落地三角架 | 支持高清摄像头安装 | 1 | 只 |
|  | 高清摄像镜头 | 1080P 60帧高清镜头，12倍光学变焦，支持广角功能、人工或自动调整焦距、自动白平衡等功能； 支持HDMI、HD-SDI等数字高清输出端口，支持吊装 | 1 | 只 |
| 辅材接插件 |  | HDMI线、网线、电源线、接插件、管材 | 1 | 批 |

# 二、设备主要技术指标

### 1.1会场简要说明

南京医科大学江宁校区包括报告厅D101室和A406，具体招标要求如下：

报告厅D101增加1只不低于12倍光学变焦的高清视频会议镜头以及视频会议镜头延长线缆，支持移动三角架安装。

会议室A406高清视频会议终端要求采用可移动方式进行部署，用一套高清视频会议终端，要求配置视频终端移动推车、电视机移动推车。高清视频会议终端设备需要具备视频会议室必须的音频处理能力，能够消除啸叫与各种噪声；要求配置声音跟踪系统，摄像设备能够在与会人员发言时，自动跟随发言人员移动并自动对焦。

五台校区明德楼会议室已有宝利通高清视频会议终端，设备要求采用可移动方式进行部署，要求配置1台视频终端移动推车、有源音箱设备。

### 1.2设备技术要求

A406会议室

a)视频会议终端

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 |  |
| 1、★硬件结构 | 视频会议编解码器非PC、非工控机架构产品；高度集成硬件结构，嵌入式操作系统。分体式设计，主机可配置多个镜头和麦克风使用。提供设备背板图及安装说明介绍。 |
| 2、★通讯协议 | 具备H.323 及 SIP通讯标准，具备H.239(H.323),BFCP(SIP)双流标准。在H.323和SIP标准下都支持64Kbps－6Mbps的呼叫速率，兼容主流视频视频终端，实现互联互通。 |
| 3、★视频编解码能力 | 支持H.261, H.263, H.263+, H.264及最新的视频编解码协议。终端支持720P 25/30帧/秒、720P 50、60帧/秒、 HD1080P 25/30帧/秒，1080P50/60帧/秒编解码，并具备标清模式的宽屏图像格式。 |
| 4、音频能力 | 支持G.711, G.722, G.722.1, G.729AB和MPEG4 AAC-LD音频协议。 |
| 5、网络接口 | 具备10/100/1000M自适应以太网接口，支持IPv4和IPv6协议。 |
| 6、★视频输入接口 | 至少5路视频输入接口，每路视频输入可独立使用，非二选一切换使用; 接口形式包括HDMI和DVI等接口，高清输入都可以支持720P，1080P 视频格式。采用通用视频接口，可以使用市售延长设备高清无损延长。（投标人需要提供终端高清输入接口截图，并对截图的满足项进行批注说明） |
| 7、★视频输出接口 | 至少3路高清视频输出接口，接口形式包括HDMI和DVI等接口，可以支持720P，1080P 的视频格式。采用通用视频接口，可以使用市售延长设备高清无损延长。（投标人需要提供终端高清输入接口截图，并对截图的满足项进行批注说明） |
| ★8、音频输入接口 | 支持平衡式麦克风输入、线性输入接口，可直接与全向麦克风、鹅颈麦克风、无线麦克风、调音台直接连接。至少支持4路麦克风及4路线性输入接口。 |
| 9、音频输出接口 | 支持线性输出接口，可直接与调音台、功放连接。至少具备4路线性输出接口。可设置本地环路及远端声音输出。 |
| 10、★双流功能 | 可以实现接收2路主视频流功能，与MCU配合实现观看主会场画面及分屏会议画面。 |
| 11、★画面拼接功能 | 终端必须具备三路镜头画面合成传输能力，满足会议室多镜头实际应用需求。合成后同时不降低高清视频质量，还可以发送高清双流画面。 |
| 12、全向麦克风 | 要求配置2只同品牌全向麦克风，具有静音按键，具有独立回声抑制和噪声消除功能。 |
| 13、★触摸控制 | 配置同品牌触摸控制屏，尺寸8寸或以上，分辨率支持1280x800或以上，进行镜头控制、切换、呼叫，双流，号码簿等操作，具备麦克风和音量控制按键（非菜单方式），集成麦克风开闭状态和音量大小指示，实时指示声音状态，满足触控屏快速提示声音状态需求。 |
| 14、★高清声音跟踪镜头 | 配置1080P60帧语音跟踪摄像机，采用4K感光芯片，至少具备20倍变焦能力，广角至少达到70度。 |
| 15、★内置多方会议功能 | 1. 终端支持内置MCU, 4方并发接入时，视频可达1080p30帧； 2. 终端内置MCU允许不同呼叫速率、分辨率、加密终端接入，且接入端口数量不受会议形式影响； 3. 终端内置MCU可与其他MCU实现会议级联。 |
| 16、声音跟踪功能 | 1.语音跟踪摄像机的跟踪过程的路径不被远端会场觉察，不出现跟踪过程的图像收敛现象； 2.语音跟踪摄像机通过语音发言定位和面部识别功能，不受杂音干扰。发言人不需要装戴或者手持定位设备； 3.语音跟踪摄像机具有动态跟踪功能，发言定位后，起立和坐下，或者前后位置说话依旧可以跟踪； 4.语音跟踪摄像机具有动态全景跟踪功能，可以根据位置范围自动调整全景位置； 5.语音跟踪摄像机具有快速跟踪功能。交互发言时，可以实现发言人画面交互切换，无需经过全景画面过渡； 6. 语音跟踪摄像机支持即将即用，无需预设位置即可使用。 |
| 17、★数字音频优化功能 | 具备8路话筒/线路音频接口，可对每一路模拟或数字音频信号进行增益、反馈抑制、噪声抑制、均衡器、回声消除、动态处理；请投标人具体说明其实现方式，及提供相关功能截图。 |
| 数量 | 1套 |

b) 液晶电视机移动推车：

| 电视机移动推车 | 支持60寸液晶电视机安装，美观结实。请提供实拍图片 |
| --- | --- |
| 数量 | 2套 |

c) 视频终端移动推车：

| 视频终端移动推车 | 支持本次招标高清视频终端安装。请提供实拍图片 |
| --- | --- |
| 数量 | 1套 |

报告厅D101

a) 高清视频会议镜头

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★高清视频会议镜头 | 高清镜头要求不低于12倍光学变焦，支持1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出； 要求支持广角功能、人工或自动调整焦距、自动白平衡等功能； 高清镜头可直接从视频会议终端供电，也可配置外接电源独立供电。 支持≥10个的预置位 |
| ★输出接口 | 输出接口为通用的标准接口，便于项目施工，不得采用非标准私有视频输出接口； 要求支持HDMI、HD-SDI等数字高清输出端口，便于与原有终端集成，不得采用模拟视频输出接口； |
| ★安装方式 | 高清镜头要求支持三角支架安装，无需手动调节镜头即可实现图像方向调整； |
| 数量 | 1套 |

五台校区明德楼会议室

a)终端移动推车：

| 移动视讯推车 | 适用于已有宝利通终端GROUP 550实装。请提供实拍图片 |
| --- | --- |
| 数量 | 1套 |

b）有源音箱：

| 移动有源音箱 | 高音：2 x13W；低音：2 x 17W 信噪比 ≧85dBA 灵敏度 PC：700±50mV；AUX：550±50mV 频响范围 高音：3.3KHz-20KHz；低音：30Hz-3KHz 接口 PC、AUX ，电源 电源供电。 |
| --- | --- |
| 数量 | 1对 |

## 3、有技术参数均为实质性要求。

投标方所投产品要求满足招标技术参数，（带★项为必须满足指标，不满足作无效投标处理为）；

其他技术参数有负偏离的，每项负偏离扣2分，最多扣10分；

严重负偏离，经半数以上评委认定为影响系统正常使用的，按20分处理。

所投产品必须支持7×24小时连续工作，长期开机不会造成设备过热和出现死机现象，不得含有“定期重启终端”等菜单选项；

系统应具备H.323和SIP框架协议。

系统音频应具备至少20Khz双声道宽频语音，双流应具备H.239双流协议。

# 三、质保要求

供货方需提供所有设备的安装、调试及培训工作，主要设备要求质保三年。

第2包   荧光光谱仪一台参数要求

联系人：张老师15062207227

技术要求：

1、单色器：机刻凹面衍射光栅；闪跃波长 EX300nm，EM400nm

2、测量波长范围：200~750nm和零次光

3、* 主机除具备荧光测定功能外，还可进行磷光、生物发光和化学发光的测定工作。

4、分辨率：1.0nm

5、波长准确度：1.0nm

6、* 波长扫描速度： ≥60,000nm/min（1,000nm/s）（可跟踪、实现化学反应的监控，并以三维时间扫描光谱图显示出来）

7、* 波长驱动速度：≥60,000nm/min（1,000nm/s）

8、光谱带宽：EX：1.0~10.0nm可调；EM：1.0~20.0nm可调

9、响应时间：可达40ms

10、* 光源：150w Xe灯

11、监视器：光电管，检测器：光电倍增管

12、采用水平光束设计，标准荧光池最小试样体积：≤0.6mL

13、* 灵敏度：水的拉曼峰测量S/N≥15000(RMS)；

14、* 可完成三维测量，波长扫描（荧光、磷光、发光光谱），时间扫描（荧光、磷光、发光时间），定量分析（荧光、磷光、发光），磷光寿命测定，叁波长测定。

15、* 具有预扫描功能，对未知试样可以自动找到最优的荧光分析条件，同时可以避免其他散射光谱峰错误的设定为荧光激发或荧光发射峰。

16、* 具有内置的切光器控制技术，可将样品在激发光束下的暴露时间缩短，从而保护容易发生光反应的样品。

17、* 独有的自动增益转变技术，提供浓度范围高达6个数量级的数据生成校正曲线，对于未知样品无需做任何预处理就能做定量分析。

18、质保一年。

19、提供相关培训1~2次。

20、配有1~2个原装荧光比色皿附件。

第3包   单孔细胞核电转仪一台参数要求

联系人：陈老师13913837106

1、原理：综合应用电穿孔技术和细胞特异性细胞核转染液，可直接将外源基因导入细胞核中。

2、转染程序

2.1 针对不同的细胞类型，内存有优化好的转染程序；

2.2 内存针对1000多种细胞类型的优化程序；

2.3 随着细胞数据库的不断增加，转染程序也不断升级，可提供免费升级服务；

2.4 除了内存真核细胞的优化程序，还内存有细菌的转化程序。

3、转染液

3.1 针对不同的细胞类型，提供不同的配套试剂盒，包括细胞系试剂盒和原代细胞试剂盒；

3.2 含有细胞特异性细胞核转染液，辅助细胞核转染仪，已达到高效的转染效率和高的细胞存活率；

3.3 含有阳性对照质粒PmaxGFP

4、细胞转染数据库

含针对1000多种细胞的转染完整操作数据库，包括细胞处理、转染效率、细胞转染后存活率等各方面验证方案。

5、4d组成

Core unit（核心单元）——为4D-Nucleofector细胞核转染系统提供脉冲；

- X unit（X单元）——支持不同规格、不同细胞数的转染平台；

——适用于在16-孔贴壁电转板条中的原位贴壁转染

6、应用

6.1 能对哺乳动物细胞，特别是原代细胞和悬浮细胞，如神经细胞，干细胞，淋巴细胞等难转染细胞进行快速、高效率的转染，转染过程为非病毒介导，不依赖细胞分裂直接将外源基因导入细胞核的过程。

6.2 可以高效率转染DNA、RNA及siRNA等寡核苷酸进入原代细胞及难转染的细胞系。

7、其他特点

7.1体积小，且轻便，携带方便，完全可放于无菌细胞室中；

7.2 易于操作，自动化操作，快速便捷；

物理参数：

| 1、电转参数 | 电流 | 20 VA/fuse 0.4A |
| --- | --- | --- |
|  | 电压 | 230VAC+10%/-20% ；或110VAC+10%/-20% |
|  | 电击时间长短 | 根据选用程序定时间长短 |
| 2、工作频率 | 50-60Hz，自我调节 |  |

第4包   会议系统一套参数要求

联系人：张老师 025-86869290

说明：以下带★号部分的参数要求为必须满足项。

| 序号 | 名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 | 可选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议系统主机 | 控制单元是数字讨论系统的主要组件。 它为所有已连接的讨论设备提供直流电源，并监视和控制讨论系统。 该装置可通过触摸按钮来轻松配置和操作，而其直观的 LED 指示灯可清楚显示系统设置。 装置后部设有方便的接口，可以将外围设备连接到讨论系统。 可利用直观的Web 浏览器控制来根据需要轻松查看和更改基本和高级系统设置。 基本功能 即插即用功能 ★利用控制单元的即插即用功能，可以根据需要将讨论设备方便地连接到系统，也可以将其从系统中移除。 不需要关闭电源或重新启动系统，这可确保快速安装和重新配置。 Web浏览器控制 ★可通过将Web浏览器与平板电脑、笔记本电脑或 PC组合使用来轻松查看和管理/配置基本和高级系统设置（包括话筒 管理和录音选项）。 在Web浏览器中进行的更改会自动更新到控制单元中。 Web浏览器中有选项允许控制单元和连接的设备自动关闭以实现节能。 为了防止他人擅自访问系统设置，为操作人员和技术人员提供了单独的登录权限。 开启话筒控制 可通过按讨论设备上的话筒按钮激活的话筒的最大数量可通过控制单元上的“开启话筒数量”(NOM)按钮进行选择。 可在控制单元上选择最多4个话筒。 可在Web浏览器中进一步增加到10个话筒。 讨论控制 可通过按控制单元前部的“话筒模式”按钮来选择下列话筒模式之一： • 开放模式 - 与会人员可通过按其话筒按钮来发言。 当达到最大开启话筒数量时，下一位按其话筒按钮的与会人员将被 添加到等待列表。 当某个已激活的话筒停用时，“等待列表”中的第一位与会人员就可以发言。 • 覆盖模式 - 与会人员可通过按其话筒按钮来覆盖他人的话筒。 当达到最大开启话筒数量时，下一个按其话筒按钮的与会人员将取消激活处于激活状态最长时间的话筒（由于主席的话筒未计入开启话筒数中，因此其话筒不会被与会人员的话筒覆盖）。 • 语音激活模式 - 与会人员可通过对着话筒发言来激活其话筒。 通过按住话筒按钮，可暂时使话筒静音。 • 即按即讲(PTT)模式 - 与会人员可通过按住话筒按钮来发言。 释放话筒按钮时，将取消激活话筒。 可发言的与会人员的最大数量由开启话筒数量决定。外围设备的接口 控件和指示灯 • 带有红色/绿色LED指示灯的电源开/关按钮。 红色表示系统已关闭（外部电源不供电）。 绿色表示系统已激活（控制单元和所有连接的设备已接通电源）。 • 用于设置所有连接的讨论设备的音量范围的加/减按钮 – 与LED 指示灯一起使用来显示所选音量 • 用于选择一个话筒操作模式的话筒模式按钮 – 与LED 指示灯一起使用来显示所选模式 • 用于选择可同时激活的话筒数量的开启话筒按钮 –指示灯一起使用来显示已激活的话筒的数量 ★2小时无操作，自动关机 | 1 | 台 | SHURE Audiotechnica BOSCH |
| 2 | 会议系统代表机带长话筒 | 利用其即插即用功能，可以根据需要将其方便地连接到系统，也可以将其从系统中移除。 不需要关闭电源或 重新启动系统，这可确保快速安装和重新配置。 与会人员可以通过对着话筒发言并通过内置扬声器或（选配）耳机收听会议进程来参与讨论。 基本功能 可发言指示 在可激活话筒时，话筒按钮上方的白色可发言指示灯将亮起。 发言请求指示 当发言请求已添加至等待列表中时，话筒按钮上方和话筒头的绿色发言请求指示灯将亮起。 当发言请求位于等待列表中的第一位时，指示灯将呈绿色闪烁。 带灵活话筒柄的短柄或长柄话筒 带灵活话筒柄的固定话筒可轻松调节，以配合用户的使用。 为获得最大舒适度，我们提供了310毫米（12.2英寸）的短话筒柄或480毫米（18.9英寸）的长话筒柄。 带音量控制的内置扬声器为确保最佳清晰度，所有讨论设备的扬声器音量都通过控制单元集中控制。 会议宛如当面进行 ★可同时打开扬声器和话筒，实现真正的面对面开会的感觉。 耳机插座 内置3.5 毫米（0.14 英寸）立体声耳机插孔，即使在背景声非常嘈杂的情况下，也能听清他人发言。 内置耳机音量控制 可通过讨论设备侧面的旋钮指轮调节耳机音量，以获得最大的舒适感。 为防止从耳机到话筒的声学反馈，可将Web浏览器应用程序中的选项设置为在激活话筒时自动减小耳机音量。 GSM抗扰 免受移动电话的干扰，确保讨论清晰且不会中断。 ★可配置成一般与会人员的设备或主席的设备讨论设备可轻松配置成“主席的设备”，以使用户能够在会议上行使主席的职责。 无需重新启动系统。 讨论期间，主席 可按住优先按钮来控制所有与会人员话筒。 也将响起提示音以告知主席即将发言。 | 24 | 台 | SHURE Audiotechnica BOSCH |
| 3 | 25米会议线缆 | 延长线25米（82.0英尺）末端带接口 | 2 | 根 | SHURE Audiotechnica BOSCH |
| 4 | 数字音频处理器 | 自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面，可工作在WindowsNT4.0／2000／XP/Windows7系统环境下 4路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，平衡接法。 4路平衡式输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 48kHz A/D、D/A转换， 最高可达96kHz取样率； 两片高速DSP处理芯片TI L138 3648MIPS/2746MFLOPS 64bit处理内核； 编组控制功能； 通道拷贝、粘贴、联控功能； ★自适应POE外部面板控制接口； ★输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益控制、31段图示均衡器； ★输出每通道：音箱管理器（8段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器）、限幅器； ★内置自适应反馈消除功能（AFC） 全功能矩阵混音功能 M-LAN*多用途数据传输及控制端口； GPIO可编程控制接口； ★内置自动摄像跟踪功能； RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX、Crestron； RS-485摄像机控制端口； 支持8组场景预设功能。 | 1 | 台 | TENDZONE Clearone Peavey |
| 5 | 8路调音台 | 8输入通道，2单声道，3立体声；4话筒，3立体声线路输入；内置SPX效果器；内置通道压缩器/3段式通道均衡器 | 1 | 台 | 雅马哈、百灵达、声艺 |
| 6 | 吸顶扬声器 | 频率响应：(-3dB)：50-18kHz 声压级100dB100V/10W 灵敏度：（1m/1W）88±3dB 负载功率40W 功率选择5/10/20/40W/8Ω 线路输入100V/70V 组件（高音）0.5"MYLAR 组件（低音）8"PP | 8 | 只 | BetaThree EV BOSE |
| 7 | 专业功放 | ★D类功率放大器； ★系统含有10点频图示均衡器，采用话筒混合均衡控制方式进行房间均衡控制，抑制啸叫；频点调节范围≥±12dB； 输出功率（THD+N 0.1% 1KHz）：优于或者相当于2x200W 8Ω； 频率响应：优于或者相当于50Hz～20KHz（±1dB）； 全通道信噪比：≥80dB（A计权）； 全通道频率响应：优于或者相当于50Hz～20KHz（±1dB）； 全通道总谐波失真：≤0.1% | 1 | 台 | BetaThree EV BOSE |
| 8 | 工程投影机 | 技术：★3LCD技术，0.63英寸微透镜LCD*3 标准亮度：★≥5200ANSI流明以上（ISO21118国际标准）； 显示屏幕比例：4:3；带双画面并列显示功能 标准分辨率：XGA（1024*768） ★对比度：5000:1及以上 镜头变焦比：1.6:1及以上，镜头居中设计，带上下左右位移功能。 灯泡功率：小于400W以下 工作温度：0～40 ℃ 整机重量：★大于6.5KG以上 接口：DP,HDMI,HD-BASET | 1 | 台 | EPSON 、科视 、巴可 |
| 9 | 固定吊架 | 0.5m-1.2m | 1 | 套 | LEEMC、NB 、Jomard |
| 10 | 豪华投影幕布（带遥控） | 屏幕尺寸： 150英寸，显示尺寸2968x2226mm，外壳长度3230mm 屏幕比例：4：3显示比例 幕布参数：玻璃纤维白塑，幕布具有四层复合结构，中间一层玻璃纤维基网 双面PVC覆膜，投影区表面以亚光涂层压刻光学花纹起到自扩散作用，本身不吸光线，而是将入射光线进行平均反射，以起伏的表面增强漫反射功能。幕布可擦洗，视角广，光线分布均匀，色彩还原程度高，适用范围广阔，当投影机吊装时，能提供更好的亮度增益和视觉效果。增益1.1，视角160°，厚度0.4mm 硬件组成：1、选用航空级铝合金罩壳，外观设计新颖，美观大方。 2、配备专业汉斯品牌静音管状马达，控制系统均采用频率是868MHZ无线射频技术， 标配内置遥控器；管状电机独立轴承悬挂系统，双轴承支撑结构，电机装拆维修便捷，升降运转更加轻松自如。 3、配套墙壁挂装支架和吊装，安装更加便携。 | 1 | 套 | 帝屏、锐普、美视 |
| 11 | 网络净化电源控制器 | 电源 AC 110V/AC 220V 总容量 Maximal 50A 输出 Channel 1~12, 13A 万能插座 面板控制 钥匙锁和按键开关 外部控制 TCP/IP 网口 DC5~24V 电压信号控制 EMG DC24V 优先控制 ★标准RS232串口 红外遥控 净化滤波器 可选配的 40 A EMI 滤波器 | 1 | 台 | CHANSTEK 、PDS、 CDK |
| 12 | 机柜 | 22U 600*600*1160，带网孔，风扇，PDU | 1 | 台 | 图腾、坦格 慧腾 |

★供货方需提供所有设备的安装、调试及培训工作，主要设备要求质保三年。