仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140519YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：超高压液相色谱仪            1套
第二包：防火墙







1套
第三包：计费系统






1套

第四包：交换机






  74台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年5月19日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年5月27日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2014年5月19日   
第一包：超高压液相色谱仪 联系人：郭老师  联系电话：13776617045
1. 高压二元梯度泵部分：

1.1标配高压二元梯度泵（两个主泵，一个辅助泵），可构成RP-RP二维色谱系统

1.2 2D分离操作模式：SCX Trapping-RP Separation及SCX Trapping-RP-RP Separation

1.3 溶剂数：四路溶剂可选，二路溶剂同时使用，标配溶剂选择切换阀

1.4 内置六路在线真空脱气机，四路溶剂脱气，2路进样针清洗溶剂脱气

1.5 主泵流速范围：0- 100μL/min连续可调，无需分流

1.6 辅助泵流速范围：200nL/min- 50μL/min连续可调，无需分流

流速控制系统：热电偶传感器流速控制系统，纳升、微升模式依据色谱柱特性自动调节，无需切换或更换配件

1.7 压缩补偿：自动、连续

1.8 延迟体积：<1μL

1.9 标配柱塞杆自动清洗附件，可编程设置清洗程序

1.10 最大操作压力：(15,000 psi

1.11 梯度精度：SD <0.25min (n=6)

1.12 梯度模式：预编11种梯度曲线，分为线性、步进、凹线、凸线四种类型
2. 自动进样器

2.1 样品盘数：2块，兼容2mL样品瓶、96或384多孔板、0.65或1.5mL微量离心管样品盘；

2.2 样品位数：(768（384多孔板模式）

2.3 进样体积：0.1-20 μL，以0.1μL为增量

2.4 进样精度：<0.3% RSD

2.5 进样线性度：>0.999

2.6 温控范围：4-40(C，以0.1(C为增量

2.7 洗针模式：标配两路独立的洗针溶剂系统（强洗脱与弱洗脱各一套），可编程设置清洗程序

2.8 进样残留：<0.005%

3. 柱温箱

3.1 温控范围：室温+5(C-65(C，以0.1(C为增量

3.2 柱容量：可容纳250mm长nano色谱柱，或1.0mm内径色谱柱

第二包：防火墙（1台）   联系人：潘老师     联系电话：86863122

1、防火墙1台

	技术指标项
	招标要求

	基础架构类

	设备体系架构
	支持模块化操作系统,并且操作系统的各个模块运行在各自的保护内存里；
要求防火墙的软件和硬件平台为同一设备厂商设计并生产，并且是一体化设计的产品。

	设备硬件架构
可靠性
	为保证高可靠性，设备硬件必须采用模块化架构；
要求路由控制引擎、转发引擎、安全处理引擎、接口板卡必须独立物理模块化分离在不同的板卡上；
要求设备的主要关键部件：控制引擎、转发引擎和安全处理引擎具备多块冗余配置的能力；

要求设备硬件必须具备高速背板交换矩阵，设备背板交换矩阵性能不得低于300G ；
提供实例图片说明和详细的官方数据表及介绍。

	品牌先进性
	产品必须通过CC EAL4+ 认证

	设备运行模式
	支持透明模式运行-L2和路由模式运行L3。

	管理和HA接口
	必须具备独立的千兆带外管理接口和不少于2个独立的千兆HA接口。

	接口扩展槽位
	不少于6个接口模块扩展插槽，每槽位接口板卡可支持在单机或双机架构下热插拔安装和替换

	冗余电源
	支持冗余电源工作，支持热插拔

	安全性能类

	设备性能
	整机最大处理性能不低于50G

	
	整机最大每秒新建连接数不低于18万

	
	整机最大并发会话连接数不低于600万

	访问控制要求
	支持基于安全域划分，支持基于安全域设置访问控制规则

	
	安全策略数不低于40K条

	安全功能类

	NAT地址转换要求
	支持同时基于源地址、源端口、目的地址和目的端口的翻译；
支持基于访问控制规则配置NAT，支持在VPN隧道内的NAT；
支持基于IPV6的地址转换。

	攻击防护要求
	支持拒绝服务(DoS)和分布式拒绝服务(DDoS)保护；
支持根据不同的安全域按需要灵活配置攻击防护策略。

	路由协议支持
	支持RIPv2+v1、OSPF/OSPFv3、ISIS、BGP路由反射器，
路由表大小IPV4、IPV6条目数不低于2M；
支持基于策略的路由和基于源的路由；
支持基于等价多径(ECMP)协议和反向路径转发(RPF)。
提供采用BGP和BGP4+实现双栈对接的校园网出口防火墙应用案例

	安全域
	系统支持不少于500个安全域

	虚拟防火墙功能
	支持虚拟防火墙系统数量不低于32个；
支持虚拟防火墙系统，虚拟系统之间默认隔离独立管理和配置；
支持资源划分CPU、会话、安全区域、安全策略、路由、IPS等划分到独立的虚拟系统中；
支持虚拟系统之间通过设备内部进行互通，而非外部接线；
支持虚拟系统环境下的高可用性HA(主备和主主运行)。

	虚拟路由器功能
	支持虚拟路由器VR和VRF，虚拟路由器数量不低于1000个，每个虚拟路由器能够独立运行路由协议。
虚拟路由器之间能够通过动态路由协议进行互通。

	VLAN支持能力
	每个物理端口均可支持4K VLAN

可支持QinQ终结

整机可支持的子接口数量不少于16K

	多媒体业务与组播支持
	支持主流的多媒体协议：SIP、H.323应用识别

	VPN支持能力
	支持基于路由和策略的点到点IPSECVPN以及基于IPSECVPN的远程拨号VPN；
支持GRE OVER IPSEC，支持AUTO VPN；

	高可用性
	要求高可用性默认支持主主和主备模式部署，支持高可用性环境下的跨机箱端口聚合和LACP协议；
要求高可用性主主或主备模式可以工作在透明模式或路由模式；
要求高可用性可以实现配置的自动同步、会话同步、设备系统状态同步、VPN状态同步；

	流量管理QOS功能
	支持802.1p, DSCP, EXP，基于类的排队与优先级处理；
支持针对单个源和目标IP设置保障带宽和最大带宽。
支持流量的分类、调度和整形，支持WRED
如需要额外硬件支持QoS特性，必须按需配置

	IPV6功能支持
	要求高可用性默认支持主主和主备模式部署；
要求IPV6协议可以运行动态路由协议OSPFV3、BGP、ISIS；
要求IPV6协议可以运行在HA高可用性的主主和主备模式；
要求可以配置基于IPV6的访问控制策略。

	系统运维管理类

	系统软件管理
	支持本地存储多份操作系统软件；
支持通过USB、TFTP、FTP、WEB，提供了完备、快捷的软件升级功能。

	自动化部署
	支持基于netconf方式的自动化配置部署

操作系统支持用户自定义脚本的运行

	系统配置方式
	支持通过命令行CLI、WEB界面、统一网管平台对设备进行系统配置的添加和删除；

	系统监控
	支持通过WEB界面查看在线的会话表和策略流量；
支持通过WEB界面查看端口及cos流量监控以及故障分析；

	系统配置文件管理
	支持系统本地存储备份配置，在线回退到历史配置；
支持配置回滚和历史配置在线对比；
支持在线配置测试，当测试失败时，能退回到原来的配置，降低远程操作的风险。

	单台设备配置要求如下：
1、采购一台防火墙产品，提供6个以上千兆光口和2个万兆光口。
2、模块8个，包括6个千兆单模模块、2个万兆多模模块。


第三包：计费系统（1套）  联系人：潘老师    联系电话：86863122
1、计费系统   1台

	功能、性能指标
	基本技术要求及配置

	认证方式和能力
	1) 认证系统由硬件＋软件组成，硬件做为网关必须具有RADIUS CLIENT、RADIUS SEVER、RADIUS CACHE功能，保障当认证线路或radius server出现问题时，硬件能够独立认证，网关与第三方无线控制器，第三方RADIUS SERVER（漫游账号）无缝联连。
2) 支持国际标准认证方式（WEB、PPPoE、802.1x、PPTP等），web、client、802.1X、PPPOE混合同时接入。
3) 支持基于MAC地址的认证、支持基于IP地址的认证、基于VLAN ID认证。
4) 支持用户账号的唯一性认证；同时支持同一账户允许多人同时登陆。

5) 支持登陆地址段、VLAN ID来限制户账号漫游。

6) 支持多元素绑定功能，这些数据包括：IP地址、MAC地址、VLAN号、用户账号等多元素的绑定，可在这些元素之间采用“与”“或”的关系。

7) 支持专线账号、直通账号。

8) 支持指定的目的IP免认证功能，实现灵活的接入访问控制和对特殊服务进行计费。

9) 支持指定的端口控制机制（tcp/udp/icmp等）。
10) 支持访问目的IP的service服务类型和ACL功能，可指定某些目的IP或IP组不可访问，从而防止上网者访问某些非法网站或黄色网站。

11) 支持在认证通过后，将第一个打开的网页重定向到指定的主页上。

12) 能指定不同用户认证通过后重定向到不同的页面。

13) 需支持外置Portal服务器，满足中国移动等运营商的Portal规范。
14) 支持国际漫游IPASS标准接口GIS。

	客户端
	1) 防代理功能，要求可以对NAT、软件代理（单双网卡）、重复MAC和IP等情况进行灵活控制允许或不允许。
2) 防IP地址篡改，不仅在认证可绑定IP，用户上线后也必须使用指定的IP。
3) 客户端自动升级功能。
4) 控制每一用户在线时的最大TCP会话连接数限制。

5) 客户端能绑定第三方防毒或安全审计软件。

6) 支持WINXP、Win7、Mac OS、IOS、ANDROID、LINUX操作系统。
7) 支持移动终端：在App Store上可下载基于IOS的客户端；在Android Market上可下载基于Android的客户端。

	性能
	1) 支持30000万或者以上注册用户。
2) 接入设备同时在线人数最大能达到8000或者以上。
3) 瞬时处理认证报文的速度达到8000个或者以上。

4) 万兆全双工下128字节以上包转发率需达到100%;支持双万兆链路双向40G吞吐量；达到4000万的数据包线速转发。
5) 单台BAS设备PPPoE并发用户数需能达到12000以上，有成功案例。
6) 万兆链路具双机热备案例，需附双向流量大于13G实际应用截图。
7) 授权不低于现用设备的授权（授权用户数20000、在线用户4000、在线IP8000）。

	用户管理、计费、日志功能
	1) 管理平台需支持B/S和C/S的方式。
2) 用户web自注册开户功能。

3) 要求用户上网的时段控制。

4) 要求基于不同时间段实现不同的控制策略。
5) 用户组的用户管理和方便的开户模板方式。
6) 要求在线用户管理功能：强制下线、修改用户资料、查询、用户名、IP、MAC、相互反查、短消息通知、自动发送催费信息等功能。

7) 要求不管是L2/L3层结构，都能控制每个用户的上下行带宽，粒度为16-48K。同时支持基于组的带宽控制。
8) 可记录用户上网的时间段、所使用的IP地址、MAC地址、VLAN ID等数据，并可统计上网时长流量。

9) 可记录用户每次上网的上下行IP流量。

10) 要求能详细记录认证用户的详细的访问记录。包括用户电脑的MAC，源IP、用户名、目的地址、访问时间等等。方便网监部门实时查询。

11) 能与第三方安全审计系统对接。

12) 支持MAC黑名单和白名单功能。

13) 可实时监控在线用户当前账号、实时上下行带宽、上下行流量、源/目标端口、MAC、TCP/UDP连接数、上下行发包数、上传下载速率等。

14) 支持基于时长、流量、周期的计费策略，可组合成各种计费套餐；支持各种时段及目标IP优惠策略。
15) 支持V4/V6分别统计流量，分别计费。
16) 流量计费最小颗粒度为1KB。
17) 同一账号支持多个设备同时上网；费用计入同一账号下。
18) 用户账户余额为零时可实时停机，避免出现欠费现象。
19) 具备以下临时用户接入认证计费解决方案。
A:通过登录Portal页面自助注册，输入用户姓名、手机号码，通过短信获得登录帐号和密码。

B:通过校内的用户为访客申请帐号，每个老师有权限，可以开n个临时帐号，输入临时用户的手机号码，通过短信发给访客。

C :跨校认证，输入高校个人邮箱和密码，由网关中转到Pop3服务器认证，成功后后台生成临时帐号，显示登录成功。
 临时用户有效期可以在后台设定，周期为1小时-n天。
20) 具备完善、规范一卡通等信息系统接口功能，有与如新中新、迪科、金智公司产品的成功案例。

21) 具备全业务接口，便于用户自主开发及第三方系统对接。

22) 需能与流控系统联动，在TOP IP及TOP 应用中显示该IP对应的用户账号等信息。
23) 支持不少于2000条的URL域名访问过滤策略功能。

24) 至少保留90天访问日志。

	系统管理功能
	1) 支持专用管理软件、TELNET、SMNP等网管功能。
2) 操作员日志功能，将每个操作员的所有操作都记录在案，防止一些非常操作。操作员根据不同的组有不同的操作权限。

3) 要求不同级别系统管理员、操作人员能划分不同的权限。
4) 支持通过远程多名操作人员同时操作，并且管理模块跨平台。

5) 支持主、备服务器的数据自动同步功能。

6) 如今后扩展用户数，要求能在线平滑升级，不影响用户的接入。

	组网及同步功能
	1) 需支持集群式负载均衡部署方式。

2) 支持双机热备部署模式提供不少于10个用户案例证明材料。支持双机热切热备工作模式。

3) 支持分布部署，统一管理模式。

4) 设备端口需支持多进多出。

5) 支持链路聚合功能，满足上下行单向超过1G流量的网络环境。

6) 需支持Bypass旁路功能，当设备掉电、系统崩溃时能自动旁路网络，不影响用户正常上网。
7) 需支持基于源地址或用户组的策略路由。

8) 需持VLAN透传。
9) 需支持IPV4和IPV6双应栈协议。

10) 要求支持L2/L3转发和路由模式，做为透明模式不用改变网络任何结构和IP。

11) 要求支持NAT静/动态方式：在以三层路由转发模式工作时，也可以实现NAT功能。

12) 要求能提供DHCP服务功能，并能基于VLAN分配指定DHCP地址池功能。

13) 要求能和第3方标准RADIUS厂商的RADIUS服务器对接，本身也可以提供RADIUS服务。

14) 计费网关与后台RADIUS服务器中断时不影响现有用户接入的机制，保证用户的利益。

15) 修改密码、充值时需实时生效。
16) 月结时网关无需中断轧账，网络保持通畅。

	冗灾备份
	1) 系统必须兼容学校原有认证系统（Dr.com），做到认证数据、计费数据的无缝对接，系统平滑升级。
2) 要求网关设备有定时备份功能，使设备故障后的恢复工作方便快捷。

3) 要求前后台之间互为备份，当后台服务器宕机时不影响用户的正常认证及上网，服务器的数据要定时备份并在故障后可以迅速恢复。

4) 设备掉电后恢复供电时5分钟以内可启动使用,且计费状态正常。

	资质及其它要求
	1）要求所投标必须具有中华人民共和国工业和信息化部电信设备进网许可证。必须具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证；要求有IPv6  Ready认证；提供中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书；要求提供权威第三方测试部门（如北京、广州、上海或信息产业部）等对产品测试的性能分析报告；要求生产厂商为高新技术企业及软件企业且能提供相应证书；提供管理体系认证证书（范围：软件系列产品的设计／开发、生产及服务，管理系统产品的设计／开发、生产及服务）。

	设备配置
	至少提供4个万兆接口及相应多模模块。


第四包：交换机（74台）   联系人：潘老师  联系电话：86863122

1、交换机一

技术参数：
	数量
	28台

	产品描述
	整机提供28千兆端口接入，24口10/100/1000M自适应电口交换机，4口SFP非复用端口

	可用模块
	单口1000BASE-SX mini GBIC转换模块（LC接口）

	包转发率
	51Mpps

	二层特性
	标准IP ACL（基于IP地址的硬件ACL）、

扩展IP ACL（基于IP地址、TCP/UDP端口号的硬件ACL）、

支持端口流量识别

	三层特性
	支持IPV4/V6静态路由

CLI(Telnet/Console)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、SNMP V1/V2C/V3


2、交换机二

技术参数：

	数量
	46台

	产品描述
	整机提供52千兆端口接入，48口10/100/1000M自适应电口交换机，4口SFP非复用端口

	可用模块
	单口1000BASE-SX mini GBIC转换模块（LC接口）

	包转发率
	87Mpps

	二层特性
	标准IP ACL（基于IP地址的硬件ACL）、

扩展IP ACL（基于IP地址、TCP/UDP端口号的硬件ACL）、

）

支持端口流量识别

	三层特性
	支持IPV4/V6静态路由

CLI(Telnet/Console))、SSH、Syslog、NTP/SNTP、SNMP V1/V2C/V3


3、多模GBIC模块：32个

