南京医科大学司法鉴定所风淋室内实验家具

招标清单及材质说明

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 材 料 说 明 及 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 钢木结构水池台 # （实验台） | # 900×750×850 | # 组 | # 6 | 钢木结构水池台采用"口"字型框架结构，钢架采用40×60厚度不小于1.5MM的上海宝钢产优质钢管制作，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂；台面采用12.7MM厚上海威盛亚或荷兰进口TRESPA实芯理化板，边缘加厚至25.4MM，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用南京翔事或滁州华能产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用南京翔事或滁州华能或大亚产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以1.5MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用南京翔事或滁州华能产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，抽屉底板采用南京翔事或滁州华能或大亚产6MM厚优质E1级单面白中纤板，断面以1MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；可调脚采用抗老化橡胶或优质ABS塑料材质制作；铰链采用香港DTC优质铰链（二段力），无噪音，不回弹，强度好，不易折断；拉手采用铝合金一体成型长条拉手，表面环氧喷涂处理，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 实验水槽为TOF产品，上海台雄或广州博朗品牌，采用进口共聚PP材质一体成型水槽,壁厚为5MM，耐酸碱腐蚀，尺寸为500×400×300，不易老化，水槽台台面为实芯理化板时，水槽安装时采用台下池方式。 实验水嘴为TOF产品，上海台雄或广州博朗品牌，铜质一体化设计，环氧树脂粉末静电喷涂，陶瓷阀芯，带接冷凝水尖嘴，使用寿命长，耐腐蚀，不漏水，上口可360度旋转。 清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 工作内容：制作安装。 |
|  | # 钢木结构转角水池台 # （实验台） | # 1000×1000×850 | # 组 | # 3 | 同1。 |
|  | # 钢木结构边台 # （实验台） | # 3810×750×850 | # 组 | # 1 | 钢木结构边台采用"口"字型框架结构，钢架采用40×60厚度不小于1.5MM的上海宝钢产优质钢管制作，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂；台面采用12.7MM厚上海威盛亚或荷兰进口TRESPA实芯理化板，边缘加厚至25.4MM，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用南京翔事或滁州华能或大亚产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用南京翔事或滁州华能或大亚产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以1.5MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用南京翔事或滁州华能或大亚产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，抽屉底板采用南京翔事或滁州华能或大亚产6MM厚优质E1级单面白中纤板，断面以1MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；活动柜带万向轮，实验台每米可承重250KG；可调脚采用抗老化橡胶或优质ABS塑料材质制作；铰链采用香港DTC优质铰链（二段力），无噪音，不回弹，强度好，不易折断；滑轨采用香港DTC三节重型消声滑轨（宽45MM），抽送轻、滑、无噪音，强度高，长期负重不变形，带自锁；拉手采用铝合金一体成型长条拉手，表面环氧喷涂处理，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。(实验台每米带1个插座盒，含一罗格朗或鸿雁五孔多功能插座) 工作内容：制作安装。 |
|  | # 钢木结构边台 # （实验台） | # 5120×750×850 | # 组 | # 1 | 同3。 |
|  | # 钢木结构边台 # （实验台） | # 3600×750×850 | # 组 | # 2 | 同3。 |
|  | # 钢木结构边台 # （实验台） | # 3460×750×850 | # 组 | # 2 | 同3。 |
|  | # 钢木结构边台 # （实验台） | # 2400×750×850 | # 组 | # 3 | 同3。 |
|  | # 钢木结构边台 # （实验台） | # 980×750×850 | # 组 | # 2 | 同3。 |
|  | # 钢木结构中央台 | # 3000×1500×850 | # 组 | # 1 | 钢木结构中央台采用"口"字型框架结构，钢架采用40×60厚度不小于1.5MM的上海宝钢产优质钢管制作，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂；台面采用12.7MM厚上海威盛亚或荷兰进口TRESPA实芯理化板，边缘加厚至25.4MM，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用南京翔事或滁州华能或大亚产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用南京翔事或滁州华能或大亚产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以1.5MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用南京翔事或滁州华能或大亚产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，抽屉底板采用南京翔事或滁州华能或大亚产6MM厚优质E1级单面白中纤板，断面以1MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；活动柜带万向轮，实验台每米可承重250KG；可调脚采用抗老化橡胶或优质ABS塑料材质制作；铰链采用香港DTC优质铰链（二段力），无噪音，不回弹，强度好，不易折断；滑轨采用香港DTC三节重型消声滑轨（宽45MM），抽送轻、滑、无噪音，强度高，长期负重不变形，带自锁；拉手采用铝合金一体成型长条拉手，表面环氧喷涂处理，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 工作内容：制作安装。 |
|  | # 钢玻试剂架 （立柱为落地式） | # 3460×250×850/2000 | # 组 | # 1 | 钢玻试剂架采用50×100厚度不小于1.5MM的优质钢管制作，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，试剂架采用10MM厚钢化玻璃带钢制托架，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，玻璃边缘光滑处理，整体美观，跨度合理，高度可自行调节，分为三层，带不锈钢管防止试剂架上物品掉落，电源插座采用杭州鸿雁插座，适合各种仪器插头。 清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 工作内容：制作安装。 |
|  | # 钢玻试剂架 （立柱为落地式） | # 3000×250×850/2000 | # 组 | # 1 | 同10。 |
|  | # 钢玻试剂架 （立柱为落地式） | # 2400×250×850/2000 | # 组 | # 2 | 同10。 |
|  | # 钢玻试剂架 （立柱为落地式） | # 3000×400×850/2000 | # 组 | # 1 | 同10。 |
|  | # 吊柜 | # 3460×300×600 | # 组 | # 1 | 实验专用吊柜门板采用南京翔事或滁州华能或大亚产18MM厚优质E1级彩色三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用南京翔事或滁州华能或大亚产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以1.5MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理。拉手采用铝合金一体成型长条拉手，表面环氧喷涂处理，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 工作内容：制作安装。 |
|  | # 吊柜 | # 3000×300×600 | # 组 | # 1 | 同14。 |
|  | # 吊柜 | # 2400×300×600 | # 组 | # 2 | 同14。 |
|  | # 实验专用试剂柜 | # 800×500×1800 | # 组 | # 2 | 实验专用试剂柜门板采用南京翔事或滁州华能或大亚产18MM厚优质E1级彩色三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用南京翔事或滁州华能或大亚产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以1.5MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；铰链采用香港DTC二段力优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；拉手采用铝合金一体成型长条拉手，表面环氧喷涂处理，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 工作内容：制作安装。 |
|  | # 实验专用衣柜 | # 800×500×1800 | # 组 | # 1 | 实验专用衣柜门板采用南京翔事或滁州华能或大亚产18MM厚优质E1级彩色三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用南京翔事或滁州华能或大亚产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以1.5MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；铰链采用香港DTC二段力优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；拉手采用铝合金一体成型长条拉手，表面环氧喷涂处理，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 工作内容：制作安装。 |
|  | # 实验专用衣柜 | # 800×400×1800 | # 组 | # 1 | 同18 |
|  | 运费 |  | 项 | 1 | 含过路过桥费。 |
|  | 税金 |  | 项 | 1 | 税率11% |
|  | 以下空白…… |  |  |  |  |

未说明部分及辅助材料结合图纸按照国家相关标准、规范及常规施工要求进行计算报价。