南京医科大学

档案馆橡胶地板工程招标文件

一、建设单位：南京医科大学

二、项目名称：南京医科大学档案馆室内装饰工程

三、工程地址：南京市江宁区龙眠大道101号

四、招标方式：校内公开招标

五、投标要求：

1.具有独立法人资格，橡胶地板的供货安装为其主营业务，以营业执照为准；

2.投标人提供制造商产品销售授权书；

3.提供制造商ISO9001质量认证证书及14001环境质量认证书；

4.投标产品需为进口品牌产品：德国诺拉，美国杰尼瑞，意大利力龙，其它品牌将被拒绝。 5．投标人提供承诺书： 1）投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态（提供承诺书原件）。 2）招标人不接受有下列行为之一的投标人参加投标： a. 2012年1月1日至今有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的（提供承诺书原件）。 b. 因为投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的。

6.本次招标档案馆装饰工程承包单位可以作为联合体牵头单位投标，但联合体单位必须符合投标要求的1-5项。

投标人必须符合上述所有资格要求，其中任何一项不满足的，资格审查不合格。

六、工程概况及招标范围：

1、工程概况

本次招标范围内的档案馆橡胶地板面积约1400平方米。

2、招标范围和内容

学校新建档案馆橡胶地板的供货与安装。

七、承包方式：

1、本工程为交钥匙工程。包造价、包质量、包工期、包安全、文明施工、包全部费用等。

2、中标人为本工程的分项工程承包单位，负责对承担分项工程的组织和管理。在本次报价中不需考虑给总承包单位的管理费。

3、投标单位必须以直属施工队伍进行施工，不得使用挂靠施工队伍或分包给其他施工单位，否则作违约处理，招标人有权终止合同并由中标人承担违约责任。

八、工程预算和承包报价：

1、承包报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包括主材、辅材、安装、税费等所需全部费用。

2、承包报价方式：采用固定单价报价，按现场实际铺贴工程量据实结算。

3、合同价款中包括的风险范围：投标人应充分考虑施工期间的市场波动风险、人工工资、机械费用和政策性调整（包括但不限于人工价格、安全、文明施工、质量、环保、市容、城管等政策性调整）等明示或暗示的风险，今后不作调整。

4、投标人应实地踏勘现场，以获得现场真实第一手资料，以便对场地状况、运输条件等现场条件有充分认识，根据现场状况做出自己的判断，进行准确报价，一旦中标后，不得以任何理由进行调整。

5、风险费用的计算方法：风险费用应包含在报价中。

九、工期要求：

1、工期共计15个日历日，以实际进场开工日起计算。

2、因投标方原因，每推迟一天，按500元/天罚款，罚款总额不超过工程造价的5%。

十、质量及安全要求：

1、橡胶地板材料技术要求

a、本次招标的产品为同质非分层橡胶地板表面结构紧密；

b、卷材选用整体色彩设计协调性高的产品，表面平整光洁；

c、产品尺寸：卷材1.22m*15m*2mm。

d、尺寸稳定性：根据HG/T 3747.1-2011标准6.3的要求测定，±0.25%。

e、防火性：按照GB 8624-2012判定，性能达到难燃B1级。

f、抗撕裂强度：根据HG/T 3747.1-2011要求测定， 2mm厚持续硫化卷材≥20KN/m.

g、邵氏A类硬度：根据HG/T 3747.1-2011的要求测定，应≥90绍尔。

h、抗磨损性：根据HG/T 3747.1-2011要求测定，相对体积磨耗量应200mm3。

i、亚硝胺含量： 符合TRGS 552的标准，检测小于10ug/kg。

2、工程质量：合格工程。

3、施工单位应严格按照国家颁布的现行施工规范及安全操作规程施工，接受招标方、监理人员的监督和指导。

4、工程施工不发生重大安全事故，每发生一起安全事故扣罚壹万元。

5、工程质保期：1年。

十一、工程款拨付方式：

1、工程不支付预付款。

2、工程竣工验收合格交付使用，支付至合同价的80%，工程结算审计完毕后，支付至审定费用的95%。

3、余款待质保期满5个工作日内一次性支付（不计利息）。

十二、投标文件内容：

1、投标文件组成及顺序：

(1)投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及报价表。

(2)投标人资格证明：法人证明、法人授权书、被委托人身份证明、企业资质证书、营业执照副本等（提供复印件）。

(3)投标报价：以综合单价形式按工程量报价。

(4)施工组织设计方案。

(5)质量及售后服务承诺。

（6）近年相似工程项目业绩。

投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、投标文件的投递

投标文件一式叁份（正本一份、副本贰份）。正、副本均须密封提交，包封应写明项目名称、投标人单位名称、法定代表人签字并加盖法定代表人印鉴和投标人公章，注明开标前不得开封，包封的封口处须用封签密封并加盖单位公章和法定代表人名章。

3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封不动退还给投标人。在投标截止期以后，不得更改投标文件，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。

十三、评标办法（综合评估法）：

1、分值构成(总分100分)

a、投标报价（50分）

本次招标，以经评审的有效投标价的平均值的98%为评标基准价。当有效标多于等于7家，去掉一个最高和一个最低投标价后取平均值；当有效标少于7家，直接取平均值。投标价等于评标基准价的得满分50分；投标人的投标价比基准价每高1%扣0.5分，每低1%扣0.5分。中间数按插入法计算，小数点后保留两位。

b、技术响应：橡胶地板产品性能（15分）

2.1尺寸稳定性达到无焊缝拼接质量要求（HG/T3747.1-2011）：尺寸稳定要求≤±0.25%得2分，≤±0.3%得1分（满分2分）

2.2、产品硬度（HG/T3747.1-2011）：邵氏A类硬度≥95得 3分，邵氏A类硬度≥90得1分（满分3分）

2.3、获得 “Blue Angel”环保标志得2分 （满分2分）

2.4、获得绿色卫士证书得3分（满分3分）

2.5、亚硝胺含量无毒害：符合TRG3552，低于10μg/kg 得2分（满分2 分）

2.6、抗磨损性：根据HG/T3747.1-2011要求测定，相对体积磨耗量应≤180mm3得3分，≤200mm3 得1分。（满分3分）

以上需提供加盖公章的检测报告或认证证书（如为外文需附中文翻译件）。

c、业绩分（20分）

同质非分层橡胶地板： 投标人提供自2013年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人投标品牌在江苏省内项目，单体工程安装面积不少于10000㎡的工程业绩，提供合同 每个得 5分；单体工程安装面积不少于5000㎡的工程业绩，提供合同 每个得 3分；单体工程安装面积不少于2000㎡的工程业绩，提供合同 每个得 1分（满分20分）。（需提供项目名称、投标品牌以及合同原件核查）。

d、橡胶地板样品（10分）

由评委根据投标人提供投标产品样块样品进行评价，主要评价样品的外观和品质，材质应为同质非分层橡胶地板，样品切割尺寸为200mm×300mm，数量为1块（蓝色）优得10分，良得6分，一般3分，未提供或不符合要求不得分（满分10分）。

- 施工组织方案（5分）

对施工组织方案流程完整、规范、合理、科学性进行评分，优得5分，良得4分，一般3.5分，未提供或不符合要求不得分。（满分5分）。

2、评标工作在南京医科大学监察处的监督下，由南京医科大学组成评标委员会进行评标。在投标文件能够完全响应招标文件实质性要求的投标人中，由评标委员会综合评比确定中标人。

3、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

十四、时间安排：

1、投标单位领取招标文件及方案后，自行踏勘现场。

2、标书送达时间：2017年3月31日下午4：00时前。

3、地址：南京医科大学江宁校区德馨楼B117办公室

4、标书接收人：郭老师

5、联系方式：025-86869244

十五、有关说明：

1、工程投标总费用不超过50万元。

2、中标通知书发出后7日内，需与招标单位签订合同，否则，作放弃处理。

南京医科大学

2017年3月9日

附件一：

承 诺 书

南京医科大学：

如中标本次工程招标，我单位做出以下单独的书面承诺：

1、本工程由我公司直属队伍施工，否则建设单位可无条件解除合同，并追究我单位由此给建设单位带来的一切损失。

2、工程质量：合格工程。

3、工期15个日历天，如因我方原因导致工期延误，每推迟一天按500元/天罚款，罚款总额不超过工程造价的5%。

4、工程施工不发生重大安全事故，每发生一起安全事故扣罚壹万元。

5、做好施工现场卫生清洁工作，如因我方原因使工地达不到文明施工标准，则接受贵单位扣减工程总结算价的1%的处罚。

6、做好施工现场配合工作，听从招标人指定监管人员的有关工作安排。

7、我司承诺，若我公司中标，则按招标文件的规定签署施工承包合同，否则，一切责任由我公司承担。

投标单位（加盖公章）：

法人代表或法人代表授权委托人签名：

日      期：