
课桌椅材质要求：
1)、站脚：一体压铸成型，表面经静电喷涂处理，耐用易清洁；
2)、椅背：采用金属框架,内板采用优质多层旋切木皮面压防火板；（或采用网孔钢板冲压焊接成型，表面经喷涂处理）；
3)、椅座：采用优质多层旋切木皮经模具热压成型并压防火板； 座板与角码采用穿透方式连接，板面配特制不锈钢螺套；
4)、台面板：（写字台）采用优质中纤板面压防火板,总厚度25mm；桌面宽为400mm，封边要求：进口环保热熔胶封好后的边无胶痕，带宽与板厚一致，无局部缺带，甲醛释放量达到E1级国标； 

5)、回复机构：采用重力回复机构，永不失效；
6）、书网（板）：采用优质冷拉钢，表现喷涂处理或18mm优质三聚氰胺板材（E1级露水河，肯帝亚皖华）；封边要求：进口环保热熔胶封好后的边无胶痕，带宽与板厚一致，无局部缺带，甲醛释放量达到E1级国标。
注：请个投标商自行携带样品提前送至南京医科大学五台校区，中标单位样品封存，招标人将检测样品是否达到要求和标准，并作为验收标准

