仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20151019

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  非接触式破碎系统           一套

第2包  B超仪                     一台

第3包  超低温冰箱                 一台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年10月13日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年10月19日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年10月13日

第一包:样本非接触式破碎系统

联系人:李老师025-86868420

技术参数：

1、操控方式：全程电脑控制，非接触式超声。

2、超声样品量：可以同时完成一个或多个样本的超声。

3、样品需在密闭容器下进行破碎动作，不产生感染性飞雾，不需额外插入超声波探头(probe)

4.超声样本体积：每个超声样本体积可达2 ml以上或5 ul以下(搭配专用适配器)。

5.输出频率: 20~60 KHz。

*6.含一组1.5 ml适配器：具有1.5 ml离心管样本防漏安全固定锁,可同时使用6个或以上的1.5 ml离心管,单一样本体积可达200-300 ul。

7.超声波启动/暂停双定时器：数字式控制超声波启动。超声波循环周期计数器计算超声循环次数。

8、超声在恒温条件下进行。 具仪器过热保护装置

9、样品破碎方式：非接触式超声波方式破碎

10、核酸样品破碎大小：1.5kb~ 100bp

11、程序控制超声功率/时间调节

12、具有仪器过热自动停机保护装置。

13.电磁阀式冷却循环机:

透过电磁阀与主机间的讯号传递,可与超声波主机连动

温控范围: -20°C to 40°C

在-10°C的温度稳定性: 0.2K

冷却能力15°C: 300 Watts; 0°C: 200 Watts; -10°C: 140 Watts; -20°C: 70 Watts

14、应用领域：新鲜细胞，组织和石蜡组织中蛋白提取;DNA和RNA 片断切割。可用于二代测序和CHIP试验

*15.需提供产品原厂技术资料，投标参数务必在厂家的英文彩页。提供本产品代理授权书。

*16.投标产品近2年在国际期刊上发表文章不低于5篇。

第二包:B超仪

联系人:吕老师 025-86862085

★1.11  彩色M型功能，支持腹部、线阵探头（附图证明）

★1.16  能同屏对比显示不同探头的切面（附图证明）

★1.17  穿刺针尖定位功能，可实时显示穿刺针进针深度及针尖距表皮

★2.02  探头规格：

探头类型：腹部探头、线阵探头

腹部凸阵探头频率2.0-5.0MHZ，谐波≥5段变频，基波≥5段变频（附图证明）

线阵探头频率3.0-12.0MHZ，谐波≥5段变频，基波≥5段变频（附图证明）

★3.05  系统动态范围≥230DB（附图证明）

- ★6.02 线性探头发射角度可调21度（附图证明）

第三包:超低温冰箱

联系人:吕老师 025-86862085

- *两种制冷模式选择,节能模式可提供极佳的温度控制并可节省高达15%的能耗（与高性能模式相比）

- *创新聚苯乙烯保温内门设计，标配嵌入式磁铁门闩；标配五扇内门，减少冷气丢失

- *压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 28 分钟

- *创新保温结构设计：超薄真空绝热板结合环保、水压泡沫绝热材料，明显提高保温性能及存储密度

- *整机10个温度探头，实时测量箱体内部及各主要制冷部件温度，全方位监控冰箱运行状态，一旦发生运行故障，可快速做出原因判断。

- *创新全触摸屏用户界面,可监控冰箱的运行、温度及报警情况，还可访问设置和运行参数

- *内置 USB 端口，可将冰箱事件日志报告下载至便携式硬盘，还可实现冰箱间设置信息复制

- *内置数据存储系统，可存储长达15 年的温度和事件记录数据并可随时通过USB接口下载

- *可选密码感应门禁系统：冰箱可自动记录开门的人员、时间以及箱门处于打开状态的持续时间，增强安全性，便于管理

- *远程监控报警接口：标配RS485,4-20 毫安输出端口及dry Contact远程报警接口

- *超大冷凝器，面积为305X457mm， 确保最佳降温效果

- *标配的专利式真空减压口设计，方便箱门快速再次开启