仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140415JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：全自动核酸电泳系统               1套
第二包：正置荧光显微镜                   1套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年4月15日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年4月22日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2014年4月15日   
第一包：全自动核酸电泳系统  

联系人：刘老师  联系电话：13951952248
1、功能：采用毛细管电泳原理，可应用于DNA、RNA等核酸的电泳分析，能进行全自动的核酸片段大小测定，核酸浓度测定，微卫星分析等；

2、光源：LED光源，高灵敏度的光电倍增管检测；

3、自动化程度：采用预装式卡夹，即插即用，无须人工制胶、灌胶、上样、清洗，整个过程全部由仪器自动来完成；可以一次性完成1-96个样品的检测分析，

4、上样形式：直接兼容0.2ml离心管、8联管、12联管、96孔微孔板等；可以单次分析一个样本，上样量0.1 ul。

5、可搭配专用微量管，样品管中溶液需求量最低1ul；

6、检测片段范围：15bp-15kb；

7、灵敏度：无需对样品进行纯化。DNA样品的检测灵敏度为至少为0.1ng/ul；

8、分辨率：对<500bp的DNA片段，分辨率最高可达2bp；

9、卡夹：提供预制胶卡夹，适用于DNA高分辨率分析、DNA标准卡夹、DNA快速筛查分析、RNA质量控制分析等应用；

10、无污染：系统中仪器、耗材及检测过程均为全封闭式；

11、低成本：单一DNA样本测试费用低于人民币4元/样（包含高分辨率卡夹）；

12、采用空气压缩机或其他给压装置，操作方便，小巧便于放置和移动，无需氮气钢瓶，无需后期灌气；

13、标配主机、空气压缩机、操作电脑及分析软件一套。软件可以自动输出电泳胶图、峰图、样品浓度、片段大小等一系列数据，并可以以报告形式完整打印输出，终身免费升级。
第二包：正置荧光显微镜      
联系人：刘老师  联系电话：13951952248
1. 主机具有明场, 暗场,相差和荧光功能, 
2. 电动控制万能聚光镜, 具有电动调节科勒照明功能

3. 色温, 曝光光强自动平衡调节功能

4. 带LCD 显示屏, 显示显微镜各种参数.

5. 7 位物镜转换器 放大倍数：50-1000X

6. 目镜：10X宽视野目镜，视野数为25mm；
7. 长寿命荧光光源,单个灯泡使用寿命可达2000小时 荧光光强自动控制 

8. 旋转式荧光滤快转换，5位荧光滤快位，电动转换

9. 荧光：  UV，B, G荧光激发，带通滤色片

10.  图像采集CCD和图像采集需同一品牌、peltier 冷却-20 度降低噪音, 2/3" CCD 感光器, 渐进式扫描, c-型接头0.7x,  单一接线 Firewire # IEEE1394b 9-针连接,

11.  图像分析软件，自动荧光叠加，计数，灰度值，面积测量等等

