仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160706

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包   实时荧光定量PCR系统         一台

第2包   斑马鱼动作捕捉系统           一台

第3包   数字化教学实验系统           一套

第4包   荧光定量PCR系统             一套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年06月15日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2016年07月06日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2016年06月16日

第1包：荧光定量PCR系统参数

联系人：程老师 025-86868433

1样品通量：1-96个样本/次

2加热方式：银质半导体温控模块

3支持梯度功能：37-98℃，梯度PCR温控跨度：20℃

*4温度准确性:0.2℃

*5孔间温度均一性: 0.2℃

*6熔解曲线温度分辨率: 0.04℃ (每摄氏度采集25个数据点)

*7光源：高强度白色固态光源，激发波长：390-710 nm，连续不间断，寿命：> 10000小时

*8通道数：激发不低于4通道；检测不低于4通道

9光学检测系统： CCD ，像素800 x 600

*10导光系统：192根等长独立光纤导光，完全消除光路边缘效应

*11光路设计：所有样本同时检测，全固定光路设计，无移动机械部件，无需定期校正光路系统，有效消除光程差。

12灵敏度：可检测单拷贝基因

*13试剂支持：开放平台，可使用国产或进口的各品牌试剂。

14分析软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线、阴阳性判读等功能，实时动态监测运行，扩增和检测同时进行.

15颜色补偿功能：带自动校正与颜色补偿

第2包：斑马鱼动作捕捉系统参数要求

联系人：刘老师025-86868433

1.软件部分技术参数：

1.1系统能够观察斑马鱼幼鱼、斑马鱼成鱼以及啮齿类动物的行为轨迹。

1.2 *系统支持多语言操作界面，包含中文。

1.3 *系统能够拓展为自动识别动物的理毛、跳跃、支撑性直立、非支撑性直立、蜷缩、嗅探、行走、休息、摄食和饮水等动作。

1.4 系统能够直接对数据在软件内进行图表数据分析（无需借助第三方软件），样本数，平均值，最大值，最小值，标准偏差，标准误差，方差，潜伏期等数据。

1.5 系统包含三维轨迹追踪软件，可以进行水生生物在水中三维运动轨迹或者为其它生物如昆虫在空中飞行轨迹的获取。

1.6 *系统提供五种观察对象识别的方法：灰度梯度法，静态减影法、动态减影法、差分法和自动识别法，可以应对几乎所有的困难的试验环境

1.7系统提供四种数据采集方法：实时采集、实时采集并录制视频、录制视频后采集数据、采集预先录制视频的数据。

1.8系统提供批处理数据功能和组分析功能，方便快捷，节省您的实验时间。

1.9 *系统能够生成动物运动轨迹的完整轨迹图和热区示意图Heatmap，并且可对轨迹图和热区图进行编辑以及调整。

1.10 *系统可以同时自动进行多条鱼的胎动计数和心率计数，以及血流和肠道运输速度。

1.11 系统可以同时观察最多100个区域。可以同时对多个观察区设定进行旋转、调整比例大小等。

1.12 系统能够进行光照、振动、并可以拓展其他任意TTL和SDI端口的刺激器。

1.13 系统在采集轨迹数据的同时可以手动记录一些特殊的行为

1.14 系统兼容Windows7/8/10（64位）系统

1.15系统提供综合数据筛选和分析功能。可以导出轨迹原始数据和统计分析数据，导出格式为*.xls或 *.txt 文件。

1.16 *软件可以多主机安装实现多点异地采集、分析，并且采集、分析时只需要携带密码狗即可。

1.17*系统可对摄像头畸变进行矫正

1.18*系统可设定分割区域参数

1.19*系统可设定数据插值参数

1.20*系统可设定数据平滑参数

1.21*系统可设定噪声滤除参数

1.22*系统可以提供以下三维空间轨迹参数：

*曲折度: 空间曲折度（Tortuosity 3d）,平面投影曲折度（ Tortuosity xy ,Tortuosity xz）

*三维空间区域参数（3D zones）:舳向区域参数（ Zone x ind., Zone y ind，Zone z ind.），柱状区域参数（ Zone cyl.

1.23*系统校准精度：跟踪区域的0.5%

1.24*系统提供实际距离校准和像素单元校准两种平面校准法

1.25系统可对校准框图像进行放大和缩小，方便标记

1.26 系统计算两幅图像中标记点的坐标关系时，允许实时输入实际3维坐标也允许结果保存后输入和修改

2.硬件部分技术参数：

2.1 系统硬件包含一台斑马鱼幼鱼高通量观察箱、一台温控设备和一台电脑

2.2 *斑马鱼观察箱内部环境完全黑暗，系统采用透镜式光学技术，可以防止避免图像扭曲变形。

2.3配有红外线背光型托盘（950 nm），给微量反应板每个孔提供均匀光线，避免阴影。

2.4 配有高清红外信号摄像头，规格为1/2” CCD， IR-sensitive，镜头为4.5-12.5 mm， 1:1.2，IR CS接口，摄像头帧率100帧/秒，分辨率是1024x768。

2.5 *系统配有防震底座，消除实验室震动器等对试验的干扰。

2.6系统配有进出水口，用于创造恒温孵育环境，便于进行长期试验观察。

2.7 *系统配有恒温控制器，控温范围15-40度，控温精度0.5度。

2.8观察箱光照强度范围0lux-5000lux，能够对光照时间和强度进行任意循环或单次控制。

2.9*系统配有红外线模拟信号摄像头，具备同步锁相功能（genlock），视频输出信号为PAL制式

2.10*系统3D校准框架400mmX400mmX400mm，可以允许多个相同尺寸的框架组合同时使用

2.11*系统中红外摄像机

摄像素子：1/3英寸 IT—CCD  扫描系统： 625 TV 行/50Hz 2:1 隔行

同步系统： H 15.625KHz, V 50Hz 电源同步和内同步

三种同步方式 内同步、线锁相同步、GENLOCK(外同步)。监视系统内使用复数摄像机进行自动图像切换时，能够得到稳定图像。

视频输出 VBS 复合1.0Vp-p/75 Ω

水平分辨率 530 TV Lines

最低照度 0. 5Lux/F1.4（AGC ON）

外观尺寸 64(宽) x 54(高) x 120(深) mm

重量 AC230V: 约 860g AC24V: 约 570g DC12V: 约 570g

工作温度 -10°C - +50°C

摄像机安装接口 1/4"–20UNC

3.以上1、2项技术要求中标“*”部分为必须满足款，如在验收时发现中标单位是虚假应标或以不规范手段而中标的，我单位将要求退货并诉求赔偿。

第3包：数字化教学实验系统参数要求

联系人：周老师025-85031912

- 项目名称：数字化教学实验系统

- 现有配置表

| 序号 | 现有设备名称 | 型号 | 数量 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体视显微镜 | 尼康SMZ1000 | 1 | 将现有捷达SmartV 550D数码摄像系统与捷达SuperImage V3.3 for acher图像分析软件安装于体式显微镜上使用。 |
|  | 数码摄像系统（教师端） | 捷达SmartV 550D | 1 |  |
|  | 显微图像分析软件 | 捷达SuperImage V3.3 for acher | 1 |  |
| 2 | 显微镜（教师端） | 奥林巴斯BX21 | 1 | 该次数字化互动系统与之此显微镜匹配使用 |
| 3 | 显微镜（学生端） | 奥林巴斯CX21 | 30 | 该次数字化互动数字化与之此显微镜匹配使用 |
| 4 | 显微镜（学生端） | 尼康E100 | 10 | 该次数字化互动数字化与之此显微镜匹配使用 |

- 采购配置表

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数码摄像系统（教师端） |  | 1 | 套 | 要求如下 |
| 2 | 数码摄像系统（学生端） |  | 40 | 套 | 要求如下 |
| 3 | 数码互动教室控制软件 |  | 1 | 套 | 要求如下 |
| 4 | 显微图像分析软件（教师端） |  | 1 | 套 | 要求如下 |
| 5 | 显微图像分析软件（学生端） |  | 1 | 套 | 要求如下 |
| 6 | 考试软件系统 |  | 1 | 套 | 要求如下 |
| 7 | 数字切片浏览软件 |  | 1 | 套 | 要求如下 |
| 8 | 学生用桌（含凳） |  | 42 | 套 | 要求如下 |
| 9 | （1） | 工程及网络布线 | 43点位 | 项 | 要求如下 |
|  | （2） | 交换机 | 2 | 台 | 要求如下 |
|  | （3） | 学生电脑 | 40 | 台 | 要求如下 |
|  | （4） | 扩音设备 | 1 | 套 | 要求如下 |
| 10 | 整包质保五年 |  |  |  |  |
| 11 | 产品培训及产品技术支持说明 |  |  |  |  |

- 技术参数

- 数码摄像系统（学生端）：

30个用于CX21，10个用于E100，插入式≥200万像素，分辨率≥1600*1200，USB2.0高速输出。

- 数码互动教室控制软件：分为教师端和学生端。

老师端互动控制软件：

  - ★三通道功能：实时显示老师显微镜镜下图像，学生显微镜镜下图像和学生电脑屏幕图像，可任意切换。当锁定学生屏幕时，还可通过学生镜下图像通道了解情况、指导学生的实训。提供截图证明此功能。

  - ★实时监控功能：教师端可以实时监控所有学生的镜下图像和电脑屏幕图像，了解学生上课状态。可对学生端进行屏幕分组，一屏4图（2×2），一屏9图（3×3），以及全屏显示（all）。提供截图证明此功能。

  - 其它功能：示范教学功能：可将教师端显微镜图像、屏幕图像以及任一学生显微镜图像示范给所有学生，配合语音交流功能，实现教学讲解，并可以使用播放器功能把影音教学视频播放给所有学生学习，方便教学。考勤点名、采集图像，调节图像参数；能拍摄、录像教师镜下图像或屏幕图像。动态图像、语音互动交流实时传输，无明显延迟。教师可以控制任意一位学生的电脑，直接取得任意学生机的鼠标控制权，辅导学生操作，防止学生违规操作。office格式的作业课件，下发给所有学生，也可以发送给不同的指定学生。根据学生提交的作业，电脑批改，实现无纸化学习。支持任意格式的文件下发、支持网络化考试、支持实验报告电子版批改、支持工具栏定制、支持中英文一键切换。远程统一打开或关闭学生端软件，可以控制学生端电脑的关闭、重启；控制学生端彩信功能的使用和关闭。具有中，英文版本，支持一键切换，方便留学生教学。

学生端互动控制软件：能实时显示学生端显微镜镜下图像，和学生端电脑屏幕图像。能进行各种图像参数（如白平衡、色彩调节、颜色 校正等）的调节；能拍摄（手动/自动）、录像教师镜下图像或屏幕图像，并支持在图像上标注后拍摄。图像、语音互动交流功能，学生可以点击提问按钮及时的和老师语音交流。具有中，英文版本，支持一键切换，方便留学生教学。具有图像对比功能，可同屏对比不同图片。图文并茂的短信交流；支持作业提交、支持网络化考试、支持实验报告电子版批改。

- 图像分析软件（教师端）

支持多种图像输入格式；能将拍摄到的标本片的各个部位的局部图像自动按顺序拼接得到整个切片的图像，最大拼接图像数≧20×20张，拼接快速、准确；能将不同焦面的图像去模糊合成得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深，合成快速，图像效果好。可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像。对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)。具备调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器等图像处理功能；可对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等校准测量。能对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等处理。能实现播放录像、远程共享。

- 图像分析软件（学生端）

可对实时视频图像进行捕捉、自动间隔捕捉、录像。具有对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印及相册管理等功能。具有图像对比、调整、反转、浮雕、锐化、平滑、马赛克、灰值化、图像合并、旋转、翻转、镜像及改变图像尺寸功能。对图像进行直线、矩形、圆、椭圆、不规则图形、多边形等校准测量；自由生成实验报告打印。测量结果可输出为EXCEL格式或文本文件。

- 考试软件系统：

支持单项选择、多项选择(4～6项)、填空题、判断题、问答题、阅读理解题等多种题型，并实现单项选择、多项选择、判断题可以自动评分。支持多种考试及练习类型：自适应，常规考试(分随机试卷、固定试卷)。支持题库分级（题库集、题库、知识点）、支持题目难度等级（1～5级）。支持考试及查分，并可查看本次考试的所有参考答案及本人在各知识点的正确率支持用户管理，可将各教师、学生、班级的账户信息输入数据库，包括用户名、密码，每位学生根据相应用户名登入系统参加考试，查询分数。教师根据相应用户名登入系统进行组卷，评卷等工作。支持题库管理和试卷管理，可新建题库集、题库、并输入题目，每次手工出卷的题目也自动加入题库。

- ★数字切片浏览软件

具有数字切片浏览功能（非图片），用鼠标随意选择不同放大倍率，观察不同倍率下切片的真实图像。也可模拟显微镜的物镜倍数，2X，4X，10X，20X，40X，最大可至100X。有自动导航功能，数字切片上任何地方所作标记，可自动导航精确定位。切片数字化后，在互动教室局域网内实现教学考试等。

- 学生用桌/凳（尺寸：800mm*600mm*750mm）

台面：实芯理化板；

耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击、不变形、无毒、易清洁的12.7mm厚；台面表面经技术处理，光滑无毛孔，台面边缘加厚并作圆弧收边处理，台面连接处采用防止液体渗漏结构。

主体板材: E1级板材；

采用18mm厚优质防潮环保E1级三聚氰胺板，所有外露断面经优质 PVC防水封边处理。滑轨：三节承重导轨；采用技术指标品牌的三节承重导轨，开合平稳，承重力强。实验台柜体设计充分考虑电脑散热。

学生凳：凳面直径300mm；五腿、旋转升降、塑面。

（附实物图纸及照片；用料品牌及说明、现场可带材料样板）

- 实验室弱电综合项目施工

| 工程及网络布线 （主流品牌） | 教室有43个数码互动端口，其中包括超五类百兆网络线、水晶头、5孔排插、万用插座面板、明线盒及其它相关辅材。 (请附工程量报表及品牌说明) |
| --- | --- |
| 交换机 （主流品牌） | 交换机，不需增加任何其他传输设备，能实现多媒体网络教室、语音教室、数字显微互动教室三网合一的互动教学功能。要求技术先进、成熟，结构简单，维护方便。 (请附品牌、型号及功能说明) |
| 学生电脑 （主流品牌） | 主 板: 与整机同品牌 处理器：第六代英特尔i3-6100 处理器 (双核, 3MB, 4T, 3.7GHz, 65W) 内 存：4G DDR3 1600MHz 硬 盘：1TB 7200rpm 硬盘 显示器：19.5英寸显示器；VGA +DP双接口,与主机同一品牌； 显 卡：不低于R5340 2GB 独立显卡, 可支持 4GB 独立显卡 扩展槽: 1个PCI-E×16; 鼠 标：原厂 键 盘：原厂 机 箱: 高效散热静音 USB：插口≥4个 操作系统；五年原厂质保，二十四小时上门服务 (部件+人工)； (标书内请附品牌、型号及特色功能说明) |
| 扩音设备：（主流品牌） 用于连接电脑、话筒； | 1、与电脑连接使用 2、与话筒连接使用 3、功放 1台 3、音响 1对 4、无线话筒 2支 (标书内请附品牌、型号及功能说明) |

第4包：荧光定量PCR仪参数要求

联系人：高老师13225552552

*1荧光通道数:≥4个

2 光源：LED激发光源

3样品通量:96孔

4热循环模式：帕耳帖效应系统。

*5具有多片区控温功能,整个加热板每两列为一组,分为6组,每组具有单独的测温和控温模块,可以单独设定温度.可同时扩增6对不同的引物.

*6最高升温速率：大于4.6℃/秒;最高降温速率：大于4.6℃/秒。
7温度范围：4℃-100℃。
8温度准确性：≤±0.25℃(35℃至95℃)。

9反应支持容量：10-30μL。

10扫描时间：全通道扫描时间不超过5s。
*11定量PCR分析时间：具有两种分析模式，标准模式不超过2小时，快速模式不超过40分钟。
*12 装机现场提供验证试验:5000和10000个拷贝数区分的置信区间>99.7%。

13机器可以脱离电脑运行,具有彩色触摸屏控制方式,支持USB存储。

14配备原装电脑台式机和数据分析软件。

15质保期五年

备注：*为必须满足参数